ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Mac-Pherson ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Pro Engineer.

Δημήτριος Κακούτης  Α.Μ: 2007010008

Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Μπιλάλης

Χανιά, Σεπτέμβριος 2014

περιεχομενα

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2

1.2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2

1.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2

1.4 PRO ENGINEER	3

2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	3

2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ	4

2.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ	7

2.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ	10

2.4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11

2.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ	12

2.6 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ)	13

2.7 ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ	20

2.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	22

3.	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	24

3.1	ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ	25

3.2	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ	26

3.3	H ΜΠΟΥΚΑΛΑ	30

3.4	ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	32

3.5 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	37

3.6 TOP MOUNT	38

3.6 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	39

# 1.1 σκοποσ εργασιασ

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών και την λεπτομερή σχεδίαση της εμπρόσθιας ανάρτησης από το εικονιζόμενο BMW e30 και η διερεύνηση των δυνατοτήτων του Pro/Engineer στον σχεδιασμό , την συναρμολόγηση και την προσομοίωση κίνησης μηχανισμών.

# 1.2 δομη της εργασιας

Εισαγωγή στους μηχανισμούς ,παρουσίαση βασικών εννοιών και ορισμοί σχετικά με τον σχεδιασμό και την συναρμολόγησή τους

Εισαγωγή στον κόσμο του ProE ,γίνεται  παρουσίαση των βασικότερων εννοιών του  ProE και του mechanism με ειδική αναφορά στις βασικότερες εντολές τους.

- Παρουσίαση με tutorial των βασικών εξαρτημάτων, μηχανισμών και συναρμολόγησης

# 1.3 εισαγωγη και επισκοπηση εργασιασ

- Αρχικά θα δοθεί μια σύντομη επισκόπηση του σχεδιασμού μηχανισμών. Ο σχεδιασμός μηχανισμών (Mechanism Design) είναι ένα ψηφιακό εργαλείο πρωτοτύπων  που υποστηρίζει την ανάλυση και τον σχεδιασμό. Αντί να δημιουργούνται και να γίνονται τεστ σε πρωτότυπους μηχανισμούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σχεδιασμός μηχανισμών για την αξιολόγηση και αποσαφήνιση του μηχανισμού πριν την οριστικοποίηση  του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός μηχανισμών βοηθά στην ανάλυση και τελικά στην καλύτερη μηχανική των προϊόντων. Ποιο συγκεκριμένα το λογισμικό αυτό επιτρέπει να δώσεις το μέγεθος των κινητήρων και των ενεργοποιητών, τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, την δημιουργία συνδέσεων διάταξης, την κατανόηση οδοντωτών τροχών, ελατηρίων και αποσβεστήρων και να καθορίσει παρεμβολές μεταξύ των μερών και τις απαιτούμενες δοκιμές των φυσικών πρωτοτύπων. Με τις εν λόγω πληροφορίες, θα αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με το πώς ο μηχανισμός λειτουργεί και γιατί συμπεριφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους. Επίσης μέσω των δυνατοτήτων των μηχανισμών είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε την σχεδίαση και συχνά να πετύχουμε καλύτερες εναλλακτικές σχεδιασμού χρησιμοποιώντας την πιο βολική και δαπανηρή λύση των εικονικών πρωτοτύπων. Μακροπρόθεσμα η χρήση των εικονικών πρωτοτύπων όπως ο Σχεδιασμός Μηχανισμών βοηθάει στο να γίνουμε πιο έμπειροι και ικανοί μηχανικοί που εξειδικεύονται στον σχεδιασμό

# 1.4 pro engineer

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το πρόγραμμα Pro Engineer Wildfire 5.0 το οποίο δημιουργήθηκε από την εταιρεία PTC (Parametric Technology Corporation) το 1987 με 1η έκδοση το 8.3. Το ProE είναι ένα πρόγραμμα παραμετρικής μοντελοποίησης σε 3 διαστάσεις (3D), χρησιμοποιεί ως παραμέτρους τις διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις για να συλλάβει τον σχεδιασμό του προϊόντος και να δημιουργήσει μία συνταγή η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού και τις διεργασίες ανάπτυξης του προϊόντος. Έχει την δυνατότητα στερεάς μοντελοποίησης και συναρμολόγησης που μπορεί να περιέχει και κίνηση. Όσον αφορά την σχεδίαση έχει πλήθος εργαλείων που βοηθούν την ψηφιακή απεικόνιση του μοντέλου. Χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρίες και έχει βοη8ήσει να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα και χρόνος μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει.

# 2. μηχανισμοι

- Ο μηχανισμός είναι μια μηχανολογική κατασκευή που προκύπτει από το συνδυασμό άκαμπτων σωμάτων, κατασκευασμένων και συναρμολογημένων ώστε να πραγματοποιούν προκαθορισμένες κινήσεις, οι οποίες μεταφέρουν κινήσεις ή δυνάμεις. Μπορεί να είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος (μηχανής).

- Τμήματα μηχανισμών είναι οι αρθρώσεις (κινηματικά ζεύγη) οι οποίες δημιουργούνται από δύο άκαμπτα σώματα ανάμεσα στα οποία εμφανίζεται σχετική κίνηση μέσω περιορισμού των βαθμών ελευθερίας τους. Ανάλογα με τον τρόπο επαφής των δύο σωμάτων έχουμε τους εξής τύπους αρθρώσεων

- Χαμηλού επιπέδου ζεύγη: Ο περιορισμός κύλισης έχει να κάνει με επαφή επιφανειών

- Υψηλού επιπέδου: Ο περιορισμός κίνησης έχει να κάνει με επαφή σημείων ή καμπύλων

# 2.1 σχεδιασμος μηχανισμων

Ο σχεδιασμός μηχανισμών είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές και βοηθάει τους μηχανικούς να αναλύουν και να σχεδιάζουν μηχανισμούς. Είναι μέρος του ProE και υποστηρίζει την δημιουργία ψηφιακών μηχανισμών οι οποίοι βοηθούν στην κατανόηση ή επίλυση προβλημάτων προτού βγουν στην παραγωγή, δίνει πληροφορίες για το πώς δουλεύουν και το πώς θα συμπεριφέρονται. Επίσης βοηθάει στην ανάλυση και τελικά στην καλύτερη σχεδίαση του προϊόντος, εφόσον επιτρέπει την συνεχή τροποποίηση του πρωτότυπου.

Αναλυτικότερα είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα εξής :

- Δημιουργία απλών και σύνθετων μηχανισμών

- Ορίζει τις συνδέσεις μεταξύ των συναρμολογούμενων συστατικών

- Ορίζει τους σερβοκινητήρες και διάφορες παραμέτρους για αυτούς

- Δημιουργεί τον μηχανισμό μέσα από το επιθυμητό εύρος κίνησης

- Αναλύει την ταχύτητα και την επιτάχυνση των συστατικών στην συναρμολόγηση

- Εκτελεί τον κύκλο κίνησης του μηχανισμού

- Δημιουργεί καμπύλες ίχνους για τα κινούμενα μέρη της συναρμολόγησης

- Δημιουργεί ένα φάκελο κίνησης για τα κινούμενα μέρη στην συναρμολόγηση

- Δημιουργεί MPEG ή άλλα βίντεο του μηχανισμού κίνησης

- Η ψηφιακή σχεδίαση των μηχανισμών έχει πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα διότι

- Κατανοούνται και επιλύονται προβλήματα προτού μεταβούμε στην παραγωγή

- Δίνει πληροφορίες για το πώς λειτουργεί και πως θα συμπεριφέρεται και τελικά εάν θα λειτουργήσει σωστά ο μηχανισμός

- Δίνει πληροφορίες για την ταχύτητα των κινούμενων μερών του μηχανισμού

- Μπορούμε να μελετήσουμε τις δυνάμεις που θα ασκούνται ώστε να διαλέξουμε τα σωστά υλικά

- Όλα τα παραπάνω βοηθούν στην ανάλυση και τελικά στην καλύτερη σχεδίαση του προϊόντος, εφόσον επιτρέπει την συνεχή τροποποίηση του πρωτότυπου.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μοντέλο κινητήρα εσωτερικής καύσης σε 2 εικόνες

Εικόνα  1 Παρουσίαση κινητήρα σε κλειστή μορφή

Εικόνα  2 Παρουσίαση κινητήρα σε ανοιχτή μορφή ώστε να φαίνονται τα εξαρτήματα

- Οι διαθέσιμες δυνατότητες του Σχεδιασμού Μηχανισμών βοηθούν επίσης τον καλύτερο σχεδιασμό των εναλλακτικών. Μία καλύτερη σχεδίαση των εναλλακτικών είναι πολύ εξαρτημένη από τα προβλήματά τους. Είναι σημαντικό ένα πρόβλημα σχεδιασμού να καθοριστεί με σαφήνεια από τον σχεδιαστή προτού αρχίσει να ψάχνει για καλύτερες εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα στην μηχανή των παραπάνω εικόνων μία καλύτερη εναλλακτική λύση του σχεδιασμού μπορεί να είναι ένα σχέδιο που επιτυγχάνει:

- Μια μικρότερη δύναμη αντίδρασης που εφαρμόζεται στο διωστήρα(μπιέλα)

- Λιγότερες συγκρούσεις ή παρεμβολές μεταξύ των εξαρτημάτων

- Προκειμένου να ποικίλλουν τα μεγέθη των εξαρτημάτων για την εξερεύνηση καλύτερων εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού, τα εξαρτήματα και η συναρμολόγηση πρέπει να παραμετροποιηθούν κατάλληλα για να συλλάβουν τις προθέσεις του σχεδιασμού. Σε επίπεδο τεμαχίων, η μελέτη παραμετροποίησης προϋποθέτει τη δημιουργία ‘καλής ποιότητας’(αποδεκτών από το Pro/E) χαρακτηριστικών και διαστάσεων. Σε επίπεδο συναρμολόγησης η σχεδίαση παραμέτρων περιλαμβάνει τον καθορισμό συνθηκών συναρμολόγησης και διαστάσεων που αφορούν σε τμήματα. Όταν ένα στερεό σώμα είναι πλήρως παραμετροποιημένο, μία αλλαγή σε κάποια διάσταση μπορεί αυτόματα να διαδοθεί σε όλα τα μέρη που επηρεάζονται. Μέρη που επηρεάζονται πρέπει να ανακατασκευαστούν επιτυχώς, και την ίδια στιγμή, θα πρέπει να διατηρούν σωστή θέση και προσανατολισμό το ένα με το άλλο χωρίς να παραβιάζουν τυχόν συνθηκών συναρμολόγησης ή αποκαλύπτοντας τη διείσδυση κάποιου εξαρτήματος σε κάποιο άλλο ή την δημιουργία  υπερβολικών κενών. Για παράδειγμα, μία αλλαγή στην διάμετρο του κυλίνδρου  του κινητήρα θα αλλάξει όχι μόνο την γεωμετρία του, αλλά και όλων των άλλων μερών που επηρεάζονται όπως το έμβολο, το χιτώνιο του εμβόλου και ακόμα και τον στροφαλοφόρο άξονα, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Επιπλέον όλα πρέπει να ανακατασκευαστούν σωστά και ολόκληρη η συναρμολόγηση πρέπει να μείνει ανέπαφη από τις συνθήκες συναρμολόγησης.

Εικόνα  3α                                                                         Εικόνα 3β

# 2.2 μηχανισμοι και αναλυση κινησεων

Ο μηχανισμός είναι μία μηχανική συσκευή που μεταφέρει κίνηση από μία πηγή σε μία έξοδο. Μία σύνδεση αποτελείται από συνδέσμους (ή φορείς), οι οποίοι συνδέονται με τις αρθρώσεις(ή συνδέσεις), όπως για παράδειγμα ενός πείρου, για να σχηματίσουν ανοιχτές ή κλειστές συναρμολογήσεις. Τέτοιες κινηματικές συναρμολογήσεις, με τουλάχιστον μία σύνδεση καθορισμένη, γίνεται μηχανισμός. Οι παραπάνω εικόνες μηχανισμών θεωρούνται άκαμπτες( Εικόνα 3 α, 3 β). Σε γενικές γραμμές, ένας μηχανισμός μπορεί να αντιπροσωπεύεται από αντίστοιχα σχηματικά διαγράμματα για την ανάλυση και τους σκοπούς του σχεδιασμού. Για παράδειγμα ένας μηχανισμός ολισθητήρα-στροφαλοφόρου εκπροσωπεί την κίνηση του κινητήρα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, το οποίο είναι ένας κλειστού βρόχου μηχανισμός.

Γενικά υπάρχουν 2 τύποι κινηματικών προβλημάτων που πρέπει να λύσουμε προκειμένου να απαντηθούν σε γενικές γραμμές ερωτήματα σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό του μηχανισμού : κινηματικής και δυναμικής φύσης.

Κινηματική είναι η μελέτη της κίνησης χωρίς να υπολογίζονται οι δυνάμεις που προκαλούνται κατά την κίνηση. Ένας μηχανισμός κίνησης πρέπει να οδηγείται από ένα σερβοκινητήρα(ή οδηγό) έτσι ώστε η θέση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση του κάθε συνδέσμου του μηχανισμού μπορεί να αναλυθεί σε κάθε δεδομένη στιγμή. Τυπικά, μία κινηματική ανάλυση πρέπει να διεξαχθεί πριν την δυναμική συμπεριφορά του μηχανισμού ώστε να μπορεί να προσομοιωθεί σωστά.

Δυναμική είναι η μελέτη της κίνησης σε απόκριση προς εξωτερικά φορτία που εφαρμόζονται. Η δυναμική συμπεριφορά ενός μηχανισμού διέπεται από τους νόμους του Νεύτωνα. Το απλούστερο δυναμικό πρόβλημα είναι η δυναμική των σωματιδίων καλύπτονται από την θεωρία του Sophomore Dynamics για παράδειγμα, ένα σύστημα ελατηρίου-μάζας –αποσβεστήρα (Εικόνα 4). Στην περίπτωση αυτή η κίνηση της μάζας διέπεται από την ακόλουθη εξίσωση που προέρχεται από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα, όπου η (•) που εμφανίζεται πάνω από την μεταβλητή αντιπροσωπεύει την παράγωγό της

Σ F = p( t )− kẋ − c x = m ẍ    / όπου m η συνολική μάζα, k η σταθερά ελατηρίου και c ο συντελεστής απόσβεσης

Εικόνα  4 Το σύστημα μάζα-ελατήριο-αποσβεστήρας

Για ένα άκαμπτο σώμα, οι ιδιότητες της  μάζας (όπως η συνολική μάζα, το

Εικόνα 5

κέντρο της μάζας, η ροπή αδράνειας, κλπ.) λαμβάνονται υπόψη για την δυναμική ανάλυση. Για παράδειγμα, η κίνηση ενός εκκρεμούς (Εικόνα 5) διέπεται από την ακόλουθη εξίσωση.

ΣM = −mgl sinθ = J Ӫ= m l2Ӫ

Όπου Μ η εξωτερική ροπή, J η πολική ροπή αδράνειας του εκκρεμούς, m η μάζα του εκκρεμούς, g είναι η βαρυτική επιτάχυνση, και θ είναι η γωνιακή επιτάχυνση του εκκρεμούς.

Η δυναμική ενός άκαμπτου σώματος του συστήματος όπως αυτές που απεικονίζονται στην Εικόνα 6, είναι πιο περίπλοκες από προβλήματα ενός σώματος.

Εικόνα  6 (α) Ανοιχτού βρόχου μηχανισμός            (β) Κλειστού βρόχου μηχανισμός

Συνήθως ένα σύστημα από διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις διέπεται από την κίνηση και την δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Ο νόμος του Νεύτωνα θα πρέπει να τηρείται από κάθε ξεχωριστό σώμα ανά πάσα στιγμή. Η κίνηση του συστήματος θα εξαρτάται από τα φορτία που ενεργούν στα σώματα ή σε κοινούς άξονες(π.χ. ροπή οδήγησης του συστήματος). Τα φορτία της αντίδρασης στις κοινές συνδέσεις συγκρατούν τα σώματα μαζί.

Σημείωση, στον Σχεδιασμό Μηχανισμών μπορεί να δημιουργηθεί ένα κινηματικό μοντέλο ανάλυσης ; π.χ. χρησιμοποιώντας ένα σερβοκινητήρα για την κίνηση του μηχανισμού πριν από την εκτέλεση μιας δυναμικής ανάλυσης. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης μπορεί να είναι παρόμοια με εκείνα της κινηματικής ανάλυσης ; Ωστόσο η αδράνεια των σωμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την δυναμική ανάλυση ; Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπολογίζονται δυνάμεις αντίδρασης μεταξύ των φορέων

# 2.3 δυνατότητεσ του σχεδιασμου μηχανισμων

Η συνολική διαδικασία της χρήσης του Σχεδιασμού Μηχανισμών αποτελείται από τρία κύρια στάδια όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας 1 Γενική διαδικασία από την χρήση του Σχεδιασμού Μηχανισμών

Βασικά στοιχεία που αποτελούν ένα μοντέλο κίνησης περιλαμβάνουν το κύριο σώμα (ground body)  που είναι πάντα σταθερό, στοιχεία(bodies) που είναι κινητά, σύνδεσμοι που συνδέουν στοιχεία, σερβοκινητήρες(οδηγοί) που οδηγούν τον μηχανισμό για κινηματική ανάλυση, τα φορτία και οι αρχικές συνθήκες.

Οι δυνατότητες της ανάλυσης του Σχεδιασμού Μηχανισμών περιλαμβάνουν

- Την θέση (αρχική συναρμολόγηση)

- Την στατική (διαμόρφωση ισορροπίας)

- Την κίνηση (κινηματική και δυναμική)

- Την δύναμη ισορροπίας (να διατηρηθεί το σύστημα σε μία ορισμένη διαμόρφωση)

Για παράδειγμα, η ανάλυση κίνησης μεταφέρει τα σώματα πιο κοντά εντός καθορισμένης ανοχής σε κάθε σύνδεση για να δημιουργήσει μια αρχική συναρμολογημένη διαμόρφωση του μηχανισμού.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να απεικονιστούν σε διάφορες μορφές. Μπορούμε να προσδώσουμε κίνηση(animate) στον μηχανισμό, ή να παράγουμε γραφήματα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως η δύναμη αντίδρασης μιας σύνδεσης στο πεδίο χρόνου. Μπορούμε επίσης να διερευνήσουμε τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες θέσεις για μία δεδομένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, μπορούμε να ζητήσουμε μία έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα που θα καθοριστούν, όπως η επιτάχυνση ενός κινούμενου σώματος στο πεδίο χρόνου.

# 2.4 τροποι λειτουργιασ

Ο Σχεδιασμός Μηχανισμών(Mechanism Design ) είναι ενσωματωμένος στο Pro/ENGINEER και αποτελεί μία ολοκληρωμένη ενότητα του. Όλα τα στερεά μοντέλα, οι περιορισμοί θέσης κ.λπ. που ορίζονται στο  Pro/ENGINEER μεταφέρονται αυτόματα στον Σχεδιασμός Μηχανισμών. Ο Σχεδιασμός Μηχανισμών μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από το μενού και τα παράθυρα του Pro/ENGINEER, αφού και τα 2 χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη. Η γεωμετρία του σώματος είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό της μάζας στην ανάλυση της κίνησης.

# 2.5 περιβαλλον διεπαφησ

Το περιβάλλον διεπαφής του Σχεδιασμού Μηχανισμών είναι παρόμοιο με αυτό του Pro/ENGINEER όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Οι χρήστες του Pro/ENGINEER θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται τον Σχεδιασμό Μηχανισμών.

Εικόνα  7

Το παράθυρο γραφικών εμφανίζει το μοντέλο κίνησης με το οποίο εργαζόμαστε. Το pull-down  μενού και τα πλήκτρα συντόμευσης(shortcut buttons) ακριβώς από κάτω μας παρέχουν τις βασικές λειτουργίες που χρειαζόμαστε. Τα πλήκτρα του σχεδιασμού Μηχανισμών στο πλάι μας παρέχουν όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για να δημιουργήσουμε και να τροποποιήσουμε κινηματικά μοντέλα, να δημιουργήσουμε και να τρέξουμε αναλύσεις και να οπτικοποιήσουμε αποτελέσματα. Αριστερά συναντάμε τα Model Trees που μας παρέχουν πληροφορίες για τα στοιχεία που έχουμε χρησιμοποιήσει και για τις λειτουργίες του Σχεδιασμού Μηχανισμών.

# 2.6 φορεισ καθορισμου κινησησ(ή σχεδιασμου μηχανισμων)

Οι βασικοί φορείς από ένα κινηματικό μοντέλο που δημιουργούνται στον Σχεδιασμό Μηχανισμών αποτελούνται από το έδαφος, τους φορείς, τις συνδέσεις, τις αρχικές συνθήκες, τους οδηγούς και τα φορτία. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι παραπάνω βασικοί φορείς εν συντομία.

Πίνακας 2 Τα πλήκτρα του Σχεδιασμού Μηχανισμών

Έδαφος (ground body)

Το έδαφος εκπροσωπεί μία συγκεκριμένη τοποθεσία στον χώρο. Το 1ο κομμάτι της συναρμολόγησης είναι πάντα σταθερό(fixed). Επίσης, το δεδομένο σύστημα συντεταγμένων ορίζεται ως Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων(WCS) από προεπιλογή. Όλα τα χαρακτηριστικά δεδομένα και μέρη του 1ου κομματιού αποτελούν μέρος του εδάφους.

Σώμα (bodies)

Ένα σώμα αντιπροσωπεύει ένα ενιαίο άκαμπτο στοιχείο που κινείται σε σχέση με κάποιο άλλο σώμα. Ένα σώμα μπορεί να αποτελείται από διάφορα αντικείμενα του Pro/ENGINEER τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη θέση βάση των περιορισμών. Το σώμα πρέπει να περιέχει ένα τοπικό σύστημα συντεταγμένων (LCS), σημεία του σώματος που δημιουργήθηκαν ως σημεία αναφοράς και ιδιότητες της μάζας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σημεία του σώματος δημιουργήθηκαν για τον καθορισμό συνδέσεων, που θα εφαρμοστούν δυνάμεις κ.λπ.

Ένα άκαμπτο σώμα μπορεί να κινηθεί και να περιστραφεί κατά μήκος των Χ,Ψ,Ζ αξόνων έχοντας ως περιορισμούς το WCS και το LCS τα οποία είναι στερεωμένα στο σώμα εδάφους.

Στον Σχεδιασμό Μηχανισμών το LCS εκχωρείται αυτόματα, συνήθως στο προεπιλεγμένο σύστημα του σώματος και οι ιδιότητες μάζας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μέρος της γεωμετρίας και των ιδιοτήτων των υλικών που αναφέρονται στο LCS. Οι άξονες και τα σημεία είναι απαραίτητα για την δημιουργία του μοντέλου κίνησης, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των συνδέσεων και τη θέση της εξωτερικής εφαρμογής του φορτίου.

Εικόνα 8

Συνδέσεις (connections)

Μία σύνδεση στον Σχεδιασμό Μηχανισμών μπορεί να είναι του τύπου Joint, cam, ή gear που συνδέσει δύο σώματα. Τυπικές αρθρώσεις περιλαμβάνουν pin, slider, bearing, cylinder, κ.λπ. η σύνδεση θα περιορίζει την σχετική κίνηση μεταξύ των εξαρτημάτων. Κάθε ανεξάρτητη κίνηση που επιτρέπεται από μία σύνδεση ονομάζεται βαθμός ελευθερίας (DOF, degree of freedom). Οι βαθμοί ελευθερίας που επιτρέπει μία σύνδεση μπορεί να είναι της μορφής μετατόπισης και περιστροφής γύρω από τους τρεις άξονες, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 8. Οι παραπάνω αρθρώσεις δημιουργούνται από την χρησιμοποίηση τακτικών περιορισμού τοποθέτησης κατασκευής όπως align, mate κ.λπ.

Υπάρχουν πολλοί τύποι συνδέσεων μίας άρθρωσης περιλαμβανομένων των:

- Pin

- Slider

- Cylinder

- Planar

- Ball

- Weld

- Bearing

- Rigid

Πιο αναλυτικά έχουμε για την κάθε σύνδεση:

Επιλέγουμε  ένα άξονα ή ολόκληρη επιφάνεια και ένα επίπεδο στο εξάρτημα και την συναρμολόγηση. Και τα δύο πρέπει να έχουν τα ίδια σύνολα αναφορών. Έτσι συνδέεται ένα εξάρτημα σε έναν άξονα. Αυτός ο τύπος σύνδεσης επιτρέπει μόνο μία περιστροφική κίνηση όπως φαίνεται παρακάτω

Επιλέγουμε έναν άξονα ή σημείο και ένα επίπεδο στο εξάρτημα και στην συναρμολόγηση. Και τα δύο πρέπει να έχουν τα ίδια σύνολα αναφορών. Έτσι συνδέεται ένα εξάρτημα σε έναν άξονα, ώστε το εξάρτημα να κινείται πάνω σε αυτόν. Αυτός ο τύπος κίνησης επιτρέπει μόνο μία γραμμική κίνηση όπως φαίνεται παρακάτω

Επιλέγουμε ένα επίπεδο στο εξάρτημα και ένα στην συναρμολόγηση. Έτσι συνδέονται δύο εξαρτήματα ώστε να κινούνται το ένα σε σχέση με το άλλο επίπεδο με δύο βαθμούς ελευθερίας ως προς το επίπεδο και να περιστρέφονται γύρω από άξονα κάθετο στο επίπεδο αυτό με έναν βαθμό ελευθερίας όπως φαίνεται παρακάτω και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις άλλες συνδέσεις.

Επιλέγουμε έναν άξονα στο εξάρτημα και έναν στην συναρμολόγηση. Αυτός ο τύπος σύνδεσης επιτρέπει τόσο την γραμμική κίνηση κατά μήκος του άξονα όσο και την  περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Οι συνδέσεις παράγουν ίσες και αντίθετες αντιδράσεις( δυνάμεις ή/και ροπές) για τους φορείς που είναι συνδεδεμένοι. Υπάρχουν τέσσερα βασικά σύμβολα τα οποία βοηθούν να διαβάζουμε τις υφιστάμενες αρθρώσεις στα μοντέλα κίνησης ( Εικόνα 9).

Εικόνα  9

Ο Σχεδιασμός Μηχανισμών χρησιμοποιεί μία ποικιλία από σύμβολα για να προσδιορίσει τα είδη των συνδέσεων. Τα πιο συνηθισμένα σύμβολα φαίνονται στην Εικόνα 10

Εικόνα 10

Βαθμοί ελευθερίας

Όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως, ένα σώμα έχει έξι βαθμούς ελευθερίας, τρεις μετατόπισης και περιστροφής. Όταν προστίθενται αρθρώσεις σε συνδεδεμένα σώματα (connect bodies) υπάρχουν περιορισμοί που επιβάλλονται για να περιορίσουν την σχετική κίνηση μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, μία άρθρωση με μορφή pin επιτρέπει μία περιστροφική κίνηση μεταξύ των σωμάτων. Όπως είδαμε στον κινητήρα Εικόνα 10, η σύνδεση Pin1 περιορίζει την κίνηση σε πέντε dof ώστε μόνο μία περιστροφική κίνηση να επιτρέπεται μεταξύ της έλικας και του σώματος εδάφους. Δεδομένου ότι η περίπτωση του κινητήρα είναι  ενός σώματος εδάφους, ο έλικας θα περιστρέφεται κατά μήκος του άξονα του πείρου την άρθρωσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. Ως εκ τούτου, υπάρχει μόνο ένας βαθμός ελευθερίας αριστερής περιστροφής για τον έλικα. Για ένα δεδομένο μοντέλο κίνησης, μπορούμε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας με την χρήση του μετρητή Gruebler ( http://odin.me.memphis.edu/ugs_docs/NX3/motion/motion_new/motion_grueb_cpt.htm)

Η εξίσωση του Gruebler έχει ως εξής :

Gruebler count = N * 6 - C - MI

Όπου

- Ν είναι  ο αριθμός των συνδέσμων.

- C είναι ο συνολικός αριθμός των περιορισμών για όλες τις αρθρώσεις

- MI είναι ο αριθμός των εισόδων κίνησης στο σύστημα

Γενικά, ένα έγκυρο μοντέλο κίνησης θα πρέπει να έχει Gruebler count =0. Ωστόσο, στην δημιουργία μοντέλων κίνησης μερικές αρθρώσεις αφαιρούν τους περιττούς βαθμούς ελευθερίας. Για παράδειγμα, δύο μεντεσέδες, που έχουν μοντελοποιηθεί ως pin joints, υποστηρίζουν μία πόρτα. Τότε η Gruebler count γίνεται:

D = 6×1 − 2×5 = − 4

Για την κινηματική ανάλυση η Gruebler count πρέπει να είναι ίση  ή μικρότερη από 0. Αυτός που λύνει το πρόβλημα αναγνωρίζει και απενεργοποιεί τους περιττούς περιορισμούς κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Για την κινηματική ανάλυση, αν δημιουργήσετε ένα πρότυπο και προσπαθήσετε να του δώσετε κίνηση με την Gruebler count να είναι μεγαλύτερη από μηδέν, η κινούμενη εικόνα δεν θα τρέξει και θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος

Εικόνα  11

Ο κινητήρας ενός πιστονιού που φαίνεται στην Εικόνα 11 αποτελείται από 3 μέρη( εκτός του σώματος εδάφους), δύο αρθρώσεις με σύνδεση pin, μία slider και μία  bearing. Μία άρθρωση με σύνδεση pin ή slider αφαιρεί πέντε βαθμούς ελευθερίας και μία bearing αφαιρεί δύο dof. Επιπλέον ένας οδηγός κίνησης προστίθεται με την περιστροφική dof στην άρθρωση Pin1. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την εξίσωση του Gruebler για το παράδειγμα του κινητήρα έχουμε:

D = 6×3 − (3×5 + 1×2) − 1×1 = 0

Εάν ο αριθμός Gruebler είναι μικρότερος του μηδενός, τότε πρέπει να αφαιρεθούν τα πλεονάσματα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα του κινητήρα, εάν η άρθρωση bearing μεταξύ του στροφαλοφόρου και του διωστήρα αντικατασταθεί από μία άρθρωση pin, η εξίσωση του Gruebler γίνεται:

D = 6×3 − 4×5 − 1×1 = −3

Για να έχουμε την εξίσωση του Gruebler ίση με μηδέν, είναι συχνά δυνατό να αντικατασταθούν οι αρθρώσεις που αφαιρούν ένα μεγάλο αριθμό περιορισμών με αρθρώσεις που αφαιρούν μικρότερο αριθμό περιορισμών και εξακολουθούν να περιορίζουν τον μηχανισμό κίνησης κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Σχεδιασμός Μηχανισμών ανιχνεύει τους πλεονασμούς και αγνοεί τις περιττές dof σε όλες τις αναλύσεις. Για ακριβείς και πλήρεις δυνάμεις αντίδρασης, είναι κρίσιμο να εξαλειφθούν οι πλεονασμοί από τον μηχανισμό. Η πρόκληση είναι να βρεθούν τις αρθρώσεις με τους παραπάνω περιορισμούς, να τις τροποποιήσουμε κατάλληλα για να εξακολουθούν να επιτρέπουν την προβλεπόμενη κίνηση.

Φορτία (loads)

Τα Φορτία χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν ένα μηχανισμό. Κανονικά τα φορτία παράγονται από κινητήρες, ελατήρια, αμορτισέρ, από την βαρύτητα, τα ελαστικά κ.λπ. Ένας φορέας φορτίου στο Σχεδιασμό Μηχανισμών μπορεί να είναι μία δύναμη ή μια ροπή. Η δύναμη και η ροπή αντιπροσωπεύονται από ένα βέλος και διπλό βέλος αντίστοιχα όπως φαίνεται και στην Εικόνα 12. Σημειώνουμε ότι ένα φορτίο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα σώμα ή μεταξύ 2 σημείων σε διαφορετικά σώματα.

Εικόνα  12

Οδηγοί ή Σερβοκινητήρες

Εικόνα 13

Οι Οδηγοί ή Σερβοκινητήρες χρησιμοποιούνται για να επιβάλλουν ιδιαίτερες κινήσεις σε ένα μηχανισμό. Οι Σερβοκινητήρες προκαλούν συγκεκριμένο είδος κίνησης για να προκύψει ανάμεσα σε δύο σώματα ένας βαθμός ελευθερίας. Οι Σερβοκινητήρες καθορίζουν την θέση, την ταχύτητα, ή την επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου και μπορούν να ελέγχουν είτε μεταφορική και περιστροφική κίνηση. Στην Εικόνα  13 φαίνονται τα σύμβολα των οδηγών.

Ο οδηγός πρέπει να ορίζεται κατά μήκος ενός άξονα με δυνατότητα μετακίνησης της άρθρωσης που θα επιλέξουμε. Διαφορετικά δεν θα γίνει καμία κίνηση. Όταν οριστεί κατάλληλα, οι οδηγοί θα καλύπτουν τις υπόλοιπες dof του μηχανισμού που μπορούν να υπολογιστούν μέσω της εξίσωσης του Gruebler. Ένα παράδειγμα ενός τυπικού μοντέλου κίνησης δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τον Σχεδιασμό Μηχανισμών και φαίνεται στην Εικόνα 11. Σε αυτό το παράδειγμα του κινητήρα, παράγονται είκοσι έξι μέρη του Pro/ENGINEER ομαδοποιούνται σε τέσσερα σώματα. Επιπλέον οι τέσσερεις αρθρώσεις συν ένα οδηγό ορίζουν μία κινηματική ανάλυση.

# 2.7 τυποι του Σχεδιασμου μηχανισμων

- Υπάρχουν τέσσερεις επιλογές ανάλυσης που υποστηρίζονται στο Σχεδιασμό Μηχανισμών: θέση, στατική, κίνηση (κινηματική και δυναμική) και η δύναμη ισορροπίας. Η θέση (ή ανάλυση συναρμολόγησης) που φέρνει το μηχανισμό μαζί, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 14, εκτελείται πριν από κάθε άλλο τύπο ανάλυσης. Η ανάλυση της συναρμολόγησης καθορίζει μια αρχική διαμόρφωση του μηχανισμού με βάση τη γεωμετρία του σώματος, των αρθρώσεων και των αρχικών συνθηκών των οργανισμών. Τα σημεία , οι άξονες ή τα planes επιλέγονται για τον καθορισμό των συνδέσεων θα πρέπει  να ασκηθούν εντός ενός μικρού εύρους προδιαγεγραμμένων ορίων ανοχής.

Εικόνα  14

- Η στατική ανάλυση χρησιμοποιείται για να βρει την θέση ηρεμίας( κατάσταση ισορροπίας) στην οποία κανένα από τα όργανα βρίσκονται σε κίνηση. Η στατική ανάλυση σχετίζεται με μηχανικό πλεονέκτημα για παράδειγμα, πως το φορτίο μπορεί να αντισταθεί  από ένα κινητήρα-οδηγό. Ένα απλό παράδειγμα της στατικής αναλύσεως δείχνεται στην Εικόνα 15.

Εικόνα  15

Εικόνα 16

Η ανάλυση κίνησης υποστηρίζει την επιλογή τόσο της κινηματική όσο και δυναμικής ανάλυσης. Όπως συζητήθηκε νωρίτερα, κινηματική είναι η μελέτη της κίνησης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για την δυνάμεις που προκαλούν την κίνηση. Ο μηχανισμός μπορεί να οδηγείται από ένα σερβοκινητήρα για μία κινηματική ανάλυση, όπου η θέση, ταχύτητα και η επιτάχυνση του κάθε συνδέσμου του μηχανισμού μπορούν να αναλυθούν σε κάθε δεδομένη στιγμή. Για παράδειγμα ένας σερβοκινητήρας κινεί ένα μηχανισμό σε μία σταθερή γωνιακή ταχύτητα όπως φαίνεται στην Εικόνα 16.

Εικόνα 17

Η δυναμική ανάλυση χρησιμοποιείται για να μελετήσει την κίνηση του μηχανισμού σε απόκριση προς τα φορτία, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 17. Αυτό είναι η πιο περίπλοκη και κοινή, αλλά συνήθως πιο χρονοβόρα διαδικασία ανάλυσης. Η ισορροπία δύναμης υπολογίζει την απαιτούμενη δύναμη και ροπή ώστε να διατηρηθεί το σύστημα σε μία ορισμένη διαμόρφωση.

# 2.8 αποτελεσματα

Στον Σχεδιασμό Μηχανισμών, τα αποτελέσματα της ανάλυσης κίνησης μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας animations, διαγράμματα, εκθέσεις και ερωτήματα. Τα animations δείχνουν την διαμόρφωση του μηχανισμού για συνεχόμενα χρονικά διαστήματα. Τα animations μπορούν να μας δώσουν μία συνολική εικόνα για το πώς συμπεριφέρεται ο μηχανισμός όπως φαίνεται στην Εικόνα 18

Εικόνα  18

- Μπορούμε να διαλέξουμε να επιλέξουμε μία σύνδεση ή ένα σημείο για να δημιουργήσουμε αποτελέσματα σε μορφή γραφημάτων, για παράδειγμα το γράφημα της Εικόνας 19 δείχνει την γωνιακή θέση ενός εκκρεμούς. Αυτά τα γραφήματα θα μας δώσουν μία ποσοτική κατανόηση για την συμπεριφορά του μηχανισμού. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε ένα σημείο στο γράφημα για να δούμε τα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Επιπλέον, μπορούμε να ζητήσουμε από το πρόγραμμα για μία έκθεση η οποία περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο των αποτελεσμάτων εξόδου με τη μορφή αριθμητικών δεδομένων.

Εικόνα  19

- Εκτός από τις δυνατότητες που συζητήθηκαν παραπάνω, ο Σχεδιασμός Μηχανισμών μας επιτρέπει να ελέγξουμε τις παρεμβολές μεταξύ των τμημάτων κατά την διάρκεια της κίνησης. Επιπλέον, οι δυνάμεις της αντίδρασης που υπολογίζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη των αναλύσεων της κατασκευής χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα το Pro/MECHANICA Structure, μία p-version ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων

# παρουσιαση εργασιασ

- Στο σχεδιαστικό κομμάτι της εργασίας έχει γίνει πλήρης αναπαράσταση στο pro Engineer, χρησιμοποιώντας τις πραγματικές διαστάσεις, της εμπρόσθιας ανάρτησης του BMW e30 μοντέλο του 1990 το οποίο απεικονίζεται παρακάτω. Το συγκεκριμένο αμάξι χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάρτησης με γόνατα Μακ-Φερσον. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μόνο ένα αρθρωτό διχαλωτό (ψαλίδι), το οποίο συνδέει το σασί με το κάτω μέρος του φορέα του τροχού. Στην πάνω πλευρά δεν υπάρχει ψαλίδι, αλλά μια κατακόρυφη τηλεσκοπική αντηρίδα, η οποία έχει μέσα της τα αμορτισέρ και γύρω της ένα μακρύ σπειροειδές ελατήριο, Αυτή η τηλεσκοπική αντηρίδα ενσωματώνεται στο κάτω μέρος της (χωρίς άρθρωση) με το φορέα του άξονα του τροχού και στο επάνω μέρος της στερεώνεται με μια ειδικά σχεδιασμένη πυργοειδή εσοχή του ενοποιημένου σήμερα σασοαμαξώματος.

- Ολόκληρος ο μηχανισμός της ανάρτησης αποτελείται από δέκα εξαρτήματα τα οποία είναι:

- Το ψαλίδι(δύο εξαρτήματα)

- Το μπαλάκι του ψαλιδιού

- Το ελατήριο

- Το αμορτισέρ (δύο εξαρτήματα)

- Η μπουκάλα του αμορτισέρ

- Το κάτω μέρος της μπουκάλας

- Το καπάκι του ελατηρίου

- Το Top mount

# το ψαλιδι

- Το ψαλίδι αποτελείται από δύο εξαρτήματα όπως φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα

Εικόνα 20 Ψαλίδι

- Τα δύο αυτά εξαρτήματα ενώνονται μεταξύ τους σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση μεταξύ τους πράγμα το οποίο κάνει πολύ εύκολη την συναρμολόγησή τους. Για την συναρμολόγηση χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές Align και Mate.

- Με την εντολή Align οι δύο άξονες της οπής και της προεξοχής συνέπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο ώστε να ευθυγραμμιστούν και να περάσει η προεξοχή μέσα στην οπή. Έπειτα,  επειδή το δεύτερο εξάρτημα (χρυσό) είναι συνδεδεμένο υπό γωνία στο κύριο (γκρι) χρησιμοποιήσαμε την εντολή Mate. Η εντολή Mate ευθυγραμμίζει δύο επίπεδα (datum planes) είτε να ακουμπούν μεταξύ τους είτε να έχουν απόσταση. Έτσι κατάφερα να δημιουργήσω αυτή την απλή σύνδεση.

- .

# αμορτισερ

- Οι αποσβεστήρες ταλαντώσεων γνωστοί και ως αμορτισέρ, έχουν ως σκοπό να αποσβέσουν τις ταλαντώσεις που δημιουργούνται από τα ελατήρια και είναι ενοχλητικές για τους επιβάτες.

Υδραυλικός τηλεσκοπικός αποσβεστήρας

Η αρχή λειτουργίας του υδραυλικού αμορτισέρ βασίζεται στο ότι, με την κίνηση της ανάρτησης, ένα μικρό έμβολο αναγκάζεται σε παλινδρόμηση μέσα σε έναν κύλινδρο γεμάτο με κάποιο υγρό. Το υγρό πιέζεται και αναγκάζεται να περάσει μέσα από κάποια ή κάποιες οπές. Επειδή κάτι τέτοιο δεν του είναι εύκολο, ενεργοποιεί μια δύναμη αντίδρασης στην κίνηση του πιστονιού, άρα και στην κίνηση της ανάρτησης. Δηλαδή αυτό που κάνει το υδραυλικό αμορτισέρ είναι να μετατρέπει την κινητική ενέργεια της πάνω / κάτω κίνησης του τροχού, σε τριβή μεταξύ των μορίων του λαδιού και σε θερμότητα, η οποία αποβάλλεται.

Τα σημερινά αμορτισέρ είναι όλα απλές τηλεσκοπικές υδραυλικές τρόμπες και έχουν στο έμβολο τους οπές διαφορετικών διαστάσεων και μονόδρομες βαλβίδες (reed valves), που φροντίζουν να μεταβάλλουν ανάλογα την αποσβεστική δύναμη, όταν κινούνται προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση (συμπίεση ή έκταση της ανάρτησης).

Η παρουσία αέρα μέσα στο υδραυλικό σύστημα τροποποιεί τη συμπεριφορά του υγρού μετατρέποντας το σε ελαστικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι ασυμπίεστο. Πολλά αμορτισέρ, ιδίως αυτά των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, περιέχουν ένα θάλαμο αερίου υψηλής πίεσης (συνήθως αζώτου) που αποτρέπει το σχηματισμό φυσαλίδων, αλλά και προφυλάσσει τα υλικά από άμεση επαφή με το φθοροποιό οξυγόνο.

- Αποτελείται από δύο κομμάτια, δύο μπουκάλες, η μία μέσα στην άλλη όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η γκρι μπουκάλα είναι σταθερή ενώ η κίτρινη μπουκάλα κινείται ως προς την άλλη μέσα έξω. Για να επιτευχθεί αυτή η κίνηση χρησιμοποίησα την σύνδεση Cylinder. Αυτή η σύνδεση μου επιτρέπει να έχω την κίνηση μέσα έξω, να προσδιορίσω ακριβώς τα όρια της κίνησης αυτής και αν θέλω να έχω και περιστροφική κίνηση. Έτσι ευθυγράμμισα τους δύο άξονες για να μπει η μία μπουκάλα μέσα στην άλλη. Έπειτα έδωσα τα όρια της κίνησης της μπουκάλας, με αυτόν τον τρόπο δεν κινείται ανεξέλεγκτα αλλά συγκεκριμένα. Τέλος βάση μετρήσεων από την πραγματική ανάρτηση διαπίστωσα περιστροφική κίνηση , από τζόγο, έτσι έδωσα δύο μοίρες περιστροφή. Πολύ σημαντικό είναι όταν τελειώνεις όλες τις παραμετροποιήσεις να γράφει στο STATUS: connection definition complete, το οποίο μας δείχνει ότι όλα είναι σωστά και ο μηχανισμός θα δουλέψει. Αν δεν δείχνει αυτή την ένδειξη σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στην παραμετροποίηση το οποίο δεν συντάσσει σωστά τον μηχανισμό Μόλις πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες μπορούμε να δημιουργήσουμε τον μηχανισμό πατώντας πάνω δεξιά το κουτάκι με το πράσινο ν.

- Με τον μηχανισμό να είναι έτοιμος μπορούμε να δούμε τις κινήσεις που κάνει μέσω της επιλογής Drag, επιλέγοντας το εξάρτημα που κινείται και μετακινώντας το. Οι κινήσεις φαίνονται στις εικόνες 22-23, όπου έχουμε την πλήρη έκταση του μηχανισμού και την πλήρη συσπείρωση αντίστοιχα. Μόλις δημιουργηθεί ο μηχανισμός πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η σωστή παραμετροποίηση και η σωστή επιλογή του μηχανισμού κίνησης ώστε να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Εικόνα 21

Εικόνα 22

Εικόνα 23

- Οι δύο παραπάνω μηχανισμοί (ψαλίδι και αμορτισέρ) θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω στην συναρμολόγηση ως εξαρτήματα.

# h μπουκαλα

Η μπουκάλα είναι το κυριότερο εξάρτημα της ανάρτησης εφόσον συνδέει το ελατήριο, το top mount, το αμορτισέρ, και το κάτω μέρος της μπουκάλας όπου συνδέονται το φρένο και οι ρόδες. Παρακάτω στην Εικόνα 24 φαίνεται πως είναι στην πραγματικότητα η συναρμολόγηση.

Εικόνα 24

- Το πρώτο εξάρτημα της συναρμολόγησης είναι το αμορτισέρ που προηγουμένως δημιουργήσαμε. Έπειτα το εξάρτημα μπουκάλα μπαίνει στην συναρμολόγηση και τοποθετείται έξω από το αμορτισέρ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 25 με κόκκινο χρώμα. Αμέσως μετά σειρά έχει το κάτω μέρος της μπουκάλας, το οποίο είναι ουσιαστικά η κάτω βάση της ανάρτησης. Η συναρμολόγησή του φαίνεται στην Εικόνα 26. Ακόμα έχουμε άλλα δύο εξαρτήματα τα οποία μπαίνουν στο επάνω μέρος της συναρμολόγησης και σκοπό τους είναι να κρατάνε στην θέση του το ελατήριο και να συνδέονται με το σασί του αυτοκινήτου. Τα δύο αυτά εξαρτήματα φαίνονται στην Εικόνα 27 με κόκκινο χρώμα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι συνδέσεις που έγιναν παραπάνω δεν είναι συνδέσεις κίνησης. Η κίνηση αποδίδεται στην συναρμολόγηση από την συναρμολόγηση του αμορτισέρ την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει σαν εξάρτημα στην καινούρια συναρμολόγηση.

Εικόνα 25

Εικόνα 26

Εικόνα 27

- Η συναρμολόγηση που μόλις δημιουργήθηκε είναι πλήρως λειτουργική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσομοιώσει την κίνηση μίας πραγματικής ανάρτησης, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί οι πραγματικές διαστάσεις και έχουν αποδοθεί όλες οι κινήσεις του πραγματικού μοντέλου. Για την πλήρη λειτουργικότητα της ανάρτησης όμως χρειάζεται και  το ελατήριο.

# το ελατηριο

Τα ελικοειδή ελατήρια αποτελούνται από κυκλικής διατομής χαλύβδινη ράβδο που έχει περιελιχθεί ελικοειδώς. Τα ελατήρια αυτά που από τη φύση τους δέχονται μόνο θλιπτικά φορτία και χρησιμοποιούνται σε συστήματα ανεξάρτητης ανάρτησης, τοποθετούμενα μεταξύ του άνω η κάτω βραχίονα (ψαλιδιού) και αμαξώματος ή πλαισίου σε κατάλληλες υποδοχές. Η δυνατότητα φόρτισης τους εξαρτάται από τη διάμετρο της χαλύβδινης ράβδου που διαθέτουν, από το μέγεθος της διαμέτρου του ελατηρίου και από τον αριθμό των σπειρών που έχουν.

Το πιο κοινό είδος ελατηρίου είναι το «απλό», με σταθερό συντελεστή σκληρότητας σε όλες τις σπείρες, οι οποίες είναι ίδιας διαμέτρου, βήματος και πάχους. Το ελατήριο αυτό συμπεριφέρεται γραμμικά και διατηρεί τον ίδιο συντελεστή σκληρότητας όσο κι αν συμπιεστεί ή εκταθεί από την έδραση κάποιου αναρτημένου φορτίου. Το ελάχιστο μήκος που μπορεί να έχει ένα τέτοιο ελατήριο, ορίζεται από το σημείο όπου όλες οι σπείρες του θα ακουμπήσουν η μία πάνω στην άλλη ταυτόχρονα, μετατρέποντας το σε συμπαγή μεταλλικό κύλινδρο. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, τα ελατήρια αυτά έχουν συνήθως ελαστικά τακάκια, τα οποία αναλαμβάνουν δράση λίγο πριν τον τερματισμό.

Άλλο ένα είδος ελατηρίου είναι το ελικοειδές ελατήριο με μεταβλητό συντελεστή σκληρότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, προς τις άκρες του, οι σπείρες να είναι πιο πυκνά διατεταγμένες, ενώ στο κεντρικό τμήμα να απέχουν μεταξύ τους αρκετά. Καθώς το ελατήριο συμπιέζεται, οι σπείρες με τα μικρά διάκενα ακουμπούν, αφήνοντας μόνο ένα μικρό κεντρικό κομμάτι του ελατηρίου να λειτουργεί. Μετά τα πρώτα εκατοστά «μαλακής» βύθισης, δηλαδή, το εναπομείναν λειτουργικό τμήμα συμπεριφέρεται σαν σκληρότερο ελατήριο.

Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορων ειδών ελατήρια, που μπορεί, πέρα από την κανονική κυλινδρική μορφή τους, να παρουσιάζουν είτε σμίκρυνση στη μέση του κυλίνδρου, είτε να έχουν κωνική ή οβάλ μορφή.

Έχοντας ως βάση το μηχανισμό που δημιουργήσαμε προηγουμένως μπορούμε μέσω των δυνατοτήτων του Pro/E να εισάγουμε μηχανισμό ελατηρίου. Στην Εικόνα 28 φαίνεται πως επιλέγουμε το μηχανισμό από το μενού.

Εικόνα  28

Εικόνα 29

- Έχοντας μπει στην λειτουργία Mechanism μπορούμε να διαλέξουμε από μία ποικιλία μηχανισμών, όπου ο καθένας μας δίνει διαφορετικές δυνατότητες, το μηχανισμό που χρειαζόμαστε. Έτσι στο Mechanism Tree επιλέγουμε το SPRINGS (Εικόνα 29). Έτσι μεταφερόμαστε στην δημιουργία του ελατηρίου μας.

- Τα ελατήρια στον Σχεδιασμό Μηχανισμών για να οριστούν πρέπει να υπάρχουν τα εξής:

- Άξονας κίνησης ( κίτρινο βελάκι)

- Αρχικό σημείο ελατηρίου(simeio_arxis_elatiriou)

- Τελικό σημείο ελατηρίου(katw_simeio)

Εικόνα  30

- Έπειτα με βάση το ελατήριο που διαθέτουμε, τις ιδιότητές του και τις διαστάσεις του προσδιορίζουμε ακριβώς την σταθερά αντίστασης ( Κ), το πάχος του, κλπ.

Εικόνα  31

- Όταν οριστούν όλα πλήρως, πατώντας το πράσινο κουμπάκι (Εικόνα 31) δεξιά δημιουργούμε το ελατήριο. Επιπλέον ο μηχανισμός μας μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις που του έχουμε επιτρέψει, από την συναρμολόγηση, μαζί με το ελατήριο. Αυτό φαίνεται στις παρακάτω Εικόνες 32 α-β, όπου έχουμε την πλήρη έκταση και συσπείρωση του μηχανισμού μας αντίστοιχα.

Εικόνα 32β

Εικόνα 32α

# 3.5 μπαλακι ψαλιδιου

- Το μπαλάκι του ψαλιδιού είναι ένα εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για να συνδέει την μπουκάλα με το ψαλίδι και αποτελεί το στήριγμά της. Απορροφά τους κραδασμούς από την κίνηση του ψαλιδιού, δίνει ελευθερία κινήσεων στα δύο εξαρτήματα, μεταφέρει δυνάμεις με ελαστικότητα και συμβάλλει στην αθόρυβη λειτουργία. Για την δημιουργία του χρειάστηκε να κατασκευαστεί στο Sketch το περίγραμμα του (το περίγραμμα φαίνεται στην Εικόνα 33 με κόκκινη γραμμή). Έπειτα με την εντολή πρόσθεσης υλικού με περιστροφή (revolve) έχουμε το αποτέλεσμα της Εικόνας 33. Επίσης λόγω ύπαρξης πολλών εξαρτημάτων αλλάχθηκε το χρώμα του ώστε να διαφέρει και να αναγνωρίζεται.

Εικόνα 33

# 3.6 top mount

Το Top mount είναι το εξάρτημα που συνδέει το πάνω μέρος στης ανάρτησης με το σασοαμάξωμα. Χρησιμεύει στο να προσδίδει ελαστικότητα και να απορροφά κραδασμούς- θορύβους. Η σημαντικότερη δυνατότητα του είναι ότι μπορεί να μεταβάλλει την γεωμετρία της ανάρτησης γεγονός που βοηθά στην βελτίωσή της.

Για την κατασκευή του στο Pro/E δημιουργήθηκε το περίβλημα του(κόκκινες γραμμές) και με την επιλογή πρόσθεσης υλικού με περιστροφή, γύρω από τον κεντρικό άξονα, ολοκληρώθηκε το εξάρτημα ( Εικόνα 34). Ομοίως δημιουργήθηκε και η επάνω εξοχή η οποία θα φιλοξενήσει στην συναρμολόγηση το επάνω μέρος της μπουκάλας.

Εικόνα 34

# 3.6 τελικη συναρμολόγηση

- Η τελική μορφή του μηχανισμού παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα.

Εικόνα 35

Η ανάρτηση αποτελεί ένα είδος ελαστικού συνδέσμου που διαχωρίζει τις αναρτημένες (όπως είναι το πλαίσιο, η μηχανή, οι επιβάτες, κτλ.) με τις μη αναρτημένες (οι τροχοί, οι δίσκοι πέδησης, οι άξονες του διαφορικού, κτλ.) μάζες ενός οχήματος. Κάθε σύστημα ανάρτησης αποτελείται από ένα σύνολο μηχανικών αρθρώσεων και συναρμογών, που συνεργάζονται με ελατήρια και αμορτισέρ και λειτουργούν για να ελέγξουν την κατακόρυφη ταλάντωση των τροχών και τη συνεπαγόμενη αυξομείωση της απόστασης τους από το αναρτημένο κυρίως σώμα του οχήματος. Η λειτουργία των αναρτήσεων αφορά αφενός την άνεση, δηλαδή την μείωση των ταλαντώσεων που φτάνουν στο αμάξωμα και στην καμπίνα των επιβατών, και αφετέρου την οδηγησιμότητα του οχήματος.

Ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων

Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων μοιάζει με μία ανάρτηση με διπλά ψαλίδια, όπου το καθένα απ' αυτά έχει χωριστεί σε δύο βραχίονες (συνολικά τέσσερις) και μερικές φορές προστίθεται και ένας πέμπτος. Ο κάθε βραχίονας είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη παράμετρο της θέσης και της κινησιολογίας του τροχού, όπως είναι η μεταβολή της γωνίας κάμπερ, η διαμήκης σταθερότητα και η εγκάρσια τοποθέτηση.

Η εγκάρσια τοποθέτηση του κέντρου του τροχού, δηλαδή η απόστασή του από τον διαμήκη άξονα του αυτοκινήτου, δεν είναι σταθερή και αμετάβλητη, γιατί αν ένας τροχός μεταβάλει τη γωνία κάμπερ και διατηρεί το κέντρο του σταθερό ως προς το αυτοκίνητο, τότε τα πέλματα των δύο απέναντι τροχών θα πλησιάζουν ή θα απομακρύνονται, πράγμα που δεν πρέπει να είναι και τόσο ευχάριστο για τα ελαστικά. Οι βραχίονες ενός τέτοιου μηχανισμού, πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται για τον ίδιο σκοπό, χωρίς όμως ο ένας να παρεμποδίζει τη δουλειά του άλλου, και να βρίσκονται και σε τέτοιες θέσεις και σχήμα, που να αφήνουν χώρο στο σχεδιαστή για την τοποθέτηση άλλων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Αρχίζοντας την συναρμολόγηση, επειδή είναι σύνθετος μηχανισμός χρειάζονται να δημιουργηθούν καινούρια επίπεδα (datum planes), τα οποία θα βοηθήσουν να ορισθούν τα εξαρτήματα που θα είναι η αρχή της σύνδεσης (ground bodies) και έπειτα να συνδεθούν με τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Τα καινούρια επίπεδα φαίνονται στην Εικόνα 36. Ο μηχανισμός αυτός είναι σταθερός σε 2 σημεία (πάνω και κάτω μέρος). Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε 2 κύρια σώματα.

Εικόνα  36

Αρχικά ξεκινάμε με το εξάρτημα kapaki_elatiriou το οποίο είναι το πρώτο από τα δύο κύρια σώματα. Το τοποθετούμε στο σύστημα συντεταγμένων επιλέγοντας στις συνδέσεις Coord Sys, δημιουργώντας έτσι το κύριο σώμα (ground body) της συναρμολόγησης μας. Μόλις επιλέξουμε την σύνδεση Coord Sys μας ζητείται να προσδιορίσουμε σύστημα συντεταγμένων που έχουμε ήδη δημιουργήσει προηγουμένως. Έτσι εμφανίζεται το εξάρτημα στην θέση που ορίσαμε. Αυτή η διαδικασία μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε εξαρτήματα, τα οποία ορίζουμε να είναι σταθερά, για την δημιουργία μηχανισμών. Τα παραπάνω φαίνονται στην Εικόνα 37.

Εικόνα  37

Επόμενο εξάρτημα είναι το top_mount_new. Στην συναρμολόγησή μας το εξάρτημα αυτό συνδέεται με το καπάκι του ελατηρίου. Έτσι με απλή συναρμολόγηση χωρίς να προσδώσουμε κίνηση, τα συνδέουμε ευθυγραμμίζοντας τους δύο άξονες  και την επάνω επιφάνεια από το εξάρτημα kapaki_elatiriou με την κάτω επιφάνεια του top_mount_new, όπως φαίνεται στην Εικόνα 38.

Εικόνα  38

Έπειτα δημιουργούμε ένα σημείο στο κέντρο του επάνω μέρους του top_mount_new, επειδή θα δημιουργήσουμε σύνδεση Ball και χρειάζεται την συγκεκριμένη πληροφορία. Δημιουργούμε την σύνδεση Ball, έχοντας ως σημείο ευθυγράμμισης το προηγούμενο σημείο που δημιουργήσαμε. Εισάγουμε το εξάρτημα Bilstein_new2 και έχουμε τον  παρακάτω μηχανισμό της Εικόνας 39. Ο μηχανισμός αυτός περιέχει την κίνηση που είχαμε ‘δώσει’ στο εξάρτημα μπουκάλα στην παράγραφο 3.3 .

Εικόνα  39

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εισάγουμε το δεύτερο κύριο σώμα το οποίο περιστρέφεται γύρω από άξονα. Έχοντας δημιουργήσει στην θέση που θέλουμε άξονα γύρω από τον οποίο θα περιστρέφεται το ψαλίδι, εισάγουμε το εξάρτημα psalidi_olokliro, επιλέγουμε να έχουμε σύνδεση της μορφής Pin και ενεργοποιούμε την επιλογή του μηχανισμού. Ευθυγραμμίζουμε τους άξονες και δίνουμε τα επίπεδα αναφοράς της περιστροφής. Με τις παραπάνω ενέργειες όπως φαίνεται και στην Εικόνα 40 εισαγάγαμε το εξάρτημα και την κίνηση που πρέπει να εκτελεί.

Εικόνα 40

Τελευταίο εξάρτημα και συνδετικός κρίκος της συναρμολόγησης είναι το μπαλάκι του ψαλιδιού. Επειδή χρειαζόμαστε σύνδεση της μορφής Ball δημιουργούμε πάλι σημείο αναφοράς. Έχοντας επιλέξει την σύνδεση Ball και το μηχανισμό επιλέγουμε το σημείο αναφοράς και δύο επίπεδα ώστε να ευθυγραμμιστεί και να εισαχθεί στην σωστή θέση το εξάρτημα (Εικόνα 41).

Εικόνα  41

Εικόνα 42

Τελικά έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό ο οποίος προσομοιώνει τις πραγματικές κινήσεις της ανάρτησης. Παρακάτω φαίνονται η αρχική και η τελική θέση ανάμεσα στις οποίες μπορεί να κινηθεί ο μηχανισμός.

Εικόνα 41