ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2017

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κουράκης

Επιβλέπων: Γιάννης Μαρινάκης

Σχολή: Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής: Σταυρουλάκης Γεώργιος, Μαρινάκης Ιωάννης, Μαρινάκη Μάγδα

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή………………………………………………………1

  - Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Αλυσίδα………………………………...1

Κεφάλαιο 2:  Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών Παραγωγής……3

2.1   Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  προσωπικού……………………… 3

2.2   Χρονικός Προγραμματισμός των εργασιών…………………………   4

2.3   Βελτιστοποίηση ακολουθίας εκτέλεσης εργασιών…………………… 7

2.3.1 Χρονικός προγραμματισμός παραγωγής σε συστήματα κατά παραγγελία (Job-shop scheduling)…………………………………  8

Κεφάλαιο 3: Προσομοιωμένη Ανόπτηση  (Simulated Annealing)

3.1 Γενική Περιγραφή……………………………………………………… 10

3.2 Βασικός Αλγόριθμος  Προσομοιωμένης Ανόπτησης…………………    11

Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση Αλγορίθμου……………………………………    13

Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση και Σχολιασμός Αποτελεσμάτων…………18

5.1 Πρόβλημα 15 εργασιών σε 15 μηχανήματα……………………………. 18

5.2 Πρόβλημα 20 εργασιών σε 15 μηχανήματα……………………………  29

5.3 Πρόβλημα 20 εργασιών σε 20 μηχανήματα……………………………  34

5.4 Πρόβλημα 30 εργασιών σε 15 μηχανήματα……………………………. 39

5.5 Πρόβλημα 30 εργασιών σε 20 μηχανήματα……………………………. 44

5.6 Πρόβλημα 50 εργασιών σε 15 μηχανήματα……………………………  49

5.7 Πρόβλημα 50 εργασιών σε 20 μηχανήματα……………………………  54

5.8 Πρόβλημα 100 εργασιών σε 20 μηχανήματα……………………………58

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική που πραγματοποιήθηκε γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις έννοιες του χρονικού προγραμματισμού προσωπικού για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου που διαθέτει μία επιχείρηση για την ολοκλήρωση μίας παραγωγικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα επιλύεται το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που πραγματοποιούνται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μηχανών μέσα σε μία επιχείρηση ούτως ώστε να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός τους και να βρεθεί ο βέλτιστος χρόνος ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της διπλωματικής χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος της προσομοιωμένης ανόπτησης σε τρείς τρόπους τοπικής αναζήτησης του βέλτιστου χρόνου ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας  επιλύοντας διάφορα προβλήματα πολλών διαφορετικών αριθμών εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από 15 και 20 μηχανήματα που κατέχει μία επιχείρηση. Τα αποτελέσματα αναλύονται γραφικά βγάζοντας συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου προσομοιωμένης ανόπτησης.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

  - Εισαγωγή στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο τεράστιος ανταγωνισμός και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις να στρέφονται όλο και περισσότερο σε τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του με σκοπό την αύξηση των κερδών τους. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί λοιπόν αδιαμφισβήτητο κομμάτι μιας επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της. Η ανάπτυξη μιας πλήρους και ανταποκρινόμενης Εφοδιαστικής Αλυσίδας λοιπόν κρίνεται αναγκαία για κάθε επιχείρηση.

Με τον όρο Εφοδιαστική Αλυσίδα εννοούμε όχι μόνο τη ροή υλικών από τον προμηθευτή πρώτων υλών ή τον κατασκευαστή μέχρι τον τελικό καταναλωτή, αλλά παράλληλα και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών της ίδιας αλυσίδας. Η διαχείριση της γίνεται σε δύο επίπεδα:

Επίπεδο προγραμματισμού: στο επίπεδο αυτό, αναλύονται τα δεδομένα προμηθειών, αναλώσεων παραγωγής, αποθεματοποίησης και πωλήσεων, γίνονται προβλέψεις και πλάνα στα οποία βασίζεται ο προγραμματισμός.

Επίπεδο εκτέλεσης: στο στάδιο αυτό εκτελείται το πλάνο που έχει καθοριστεί στο επίπεδο προγραμματισμού και παρακολουθείται η εξέλιξη του βάσει των δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται από όλο το εύρος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή του μάνατζμεντ. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων, την μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων παραγωγής και μεταφορών  και εμπλέκεται στην σωστή διαχείριση του ανθρώπινου και μηχανολογικού δυναμικού μιας επιχείρησης. Για την δημιουργία μιας ικανοποιητικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν εκτός από την ικανότητα οργάνωσης ενός εκτενούς πληροφοριακού συστήματος και διοικητικές ικανότητες.  Η ολοκληρωμένη μεθοδολογία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας λοιπόν που ακολουθείται σε κάθε εφαρμογή συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Εντοπισμός του προβλήματος και εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης για την οριοθέτηση των συστατικών του ή των παραγόντων που το επηρεάζουν και τον προσδιορισμό των στρατηγικών-επιχειρησιακών στόχων και των περιορισμών που το διέπουν.

- Μαθηματική (π.χ γραμμικός-ακέραιος προγραμματισμός ή γραμμές αναμονής) ή συστημική (π.χ. προσομοίωση ή μοντελοποίση επιχειρησιακών διαδικασιών) προτυποποίηση για την ορθολογιστική απεικόνιση του προβλήματος.

- Ανάπτυξη (ή επιλογή υπαρχόντων) τεχνικών επίλυσης των προβλημάτων μέσω μαθηματικού προγραμματισμού, ευρετικών αλγορίθμων ή άλλων υπολογιστικών μεθόδων ώστε να είναι δυνατή η σύγκλιση σε μία εφικτή ή/και βέλτιστη λύση.

- Υλοποίηση των τεχνικών επίλυσης σε κατάλληλη πλατφόρμα που εξαρτάται από την πληροφοριακή υποδομή της αντίστοιχης εταιρείας, την ύπαρξη πακέτων λογισμικού, και τις ανάγκες για αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην εξεύρεση λύσεων.

- Σχεδιασμός και σύνθεση των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων που ενσωματώνουν τις τεχνικές επίλυσης και επιτρέπουν την διεπαφή των μάνατζερ που πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις και των συστημάτων που περιέχουν τα δεδομένα και τις αλγοριθμικές προσεγγίσεις.

Τα προβλήματα στα οποία εφαρμόζονται οι αρχές της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι εκτός των άλλων η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, το μάρκετινγκ και πωλήσεις, μεταφορές και ανθρώπινοι πόροι.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στον όρο Εφοδιαστική Αλυσίδα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιμέρους εργασίες από την στιγμή της παραγγελίας μιας πρώτης ύλης ενός προμηθευτή από την εταιρεία, μέχρι την μεταφορά εν τέλει του τελικού προϊόντος στον εκάστοτε πελάτη της εταιρείας αυτής. [1]

Κεφάλαιο 2: Χρονοπρογραμματισμός  Εργασιών Παραγωγής

2.1 Εισαγωγή στο χρονοπρογραμματισμό προσωπικού

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να επιλύσει μια επιχείρηση είναι ο χρονικός προγραμματισμός του έμψυχου και μηχανολογικού δυναμικού της. Κατά την διαδικασία αυτή η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της τις δυνατότητες του κάθε ατόμου ούτως ώστε να μπορεί να γίνει η κατηγοριοποίηση των εργασιών. Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να ανατίθεται σε  εργασίες που να μπορεί να φέρει εις πέρας και να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα για την επιχείρηση. Πολύ σημαντικός περιορισμός του χρονικού προγραμματισμού του προσωπικού είναι το εργατικό οχτάωρο που ορίζεται από την νομοθεσία. Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να παραβιάζει τον κανόνα αυτόν δίχως κάποιο κόστος (π.χ. πληρωμή υπερωριών στον εργαζόμενο). Με τον χρονοπρογραμματισμό του προσωπικού η επιχείρηση αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία του συστήματος παραγωγής της καθώς και στην αμεσότερη επίτευξη των στόχων της παραγωγής που έχουν τεθεί κατά τον αρχικό προγραμματισμό παραγωγής. Το προσωπικό λοιπόν κατανέμεται σε καθορισμένες εργασίες με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του με σκοπό να υπάρξει η μέγιστη απόδοση. Στον χρονοπρογραμματισμό του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται βεβαίως και όλα τα μηχανήματα τα οποία θα χειριστεί το προσωπικό κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων προγραμματισμού προσωπικού θα μπορούσε η επιχείρηση να δημιουργήσει όλους τους συνδυασμούς εργασιών, τέτοιων που να μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του εργατικού οχταώρου. Σε ένα πρόβλημα λοιπόν όπου η επιχείρηση έχει έναν αριθμό εργασιών j=1,2,…,n και χρόνου διεκπεραίωσης tj και ένα αριθμό εργαζομένων i=1,2,…,m και κόστους εργασίας cij, γνωρίζοντας ποιοι συνδυασμοί εργάτη-εργασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν μπορεί να διατυπωθεί ένας πίνακας A=[aik]mxN, όπου

αik = 1, εάν μπορεί ο συνδιασμός k να ανατεθεί στον i                                                           0,  αλλιώς,∀ i, ∀ k

και έναν πίνακα Β=[bjk]mxN, όπου

bjk= 1, εάν ο συνδυασμός k περιλαμβάνει την εργασία j0,    αλλιώς, ∀k,∀j

Με αυτά τα δεδομένα υπολογίζουμε για κάθε συνδυασμό k το κόστος ck που του αντιστοιχεί, και η απόφασή μας αφορά πλέον στο πώς να επιλέξουμε τους κατάλληλους συνδυασμούς για να καλύψουμε όλες τις εργασίες. Άρα οι μεταβλητές απόφασής μου θα είναι

xk= 1, εάν ο συνδυασμός k επιλεχθεί0, αλλιώς, ∀ k

και το μαθηματικό πρότυπο διαμορφώνεται ως εξής:

mink=1Kckxk

υπό

k=1Kaikxk=1, ∀i

k=1Kbjkxk=1, ∀j

xk ∈ {0,1}, ∀k

2.2 Χρονικός Προγραμματισμός των εργασιών

Αφού λοιπόν μια επιχείρηση κατανοήσει πλήρως τις δυνατότητες του προσωπικού της και μπορέσει να κατηγοριοποιήσει τον κάθε εργαζόμενο σε συγκεκριμένες εργασίες, έπεται ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών αυτών. Σε αυτό το στάδιο η επιχείρηση αποφασίζει την σειρά με την οποία θα γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και επιλέγονται τα κατάλληλα μηχανήματα (και οι χειριστές τους) για την κάθε συγκεκριμένη εργασία.

Σαφώς και ο χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής έχει απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την επιχείρηση για την καλύτερη δυνατή επίτευξή του:

- Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για παραγωγή προϊόντων, όπως προκύπτουν από τα φρασεολογία, τους πίνακες υλικών, τις προβλέψεις ή/και τις παραγγελίες των πελατών, οι οποίες μεταφράζονται σε απαιτήσεις για παραγωγικούς πόρους.

- Περιορισμοί του συστήματος, που αφορούν την δυναμικότητα (διαθέσιμος παραγωγικός εξοπλισμός), την ακολουθία των δραστηριοτήτων που ορίζει η υπάρχουσα τεχνολογία, τις απαιτήσεις για συντήρηση των μηχανών, και τα δεδομένα του συγκεντρωτικού προγράμματος παραγωγής για το συνολικό επίπεδο της παραγωγής, του ανθρώπινου δυναμικού και των αποθεμάτων.

- Βελτιστοποίηση συνάρτησης κόστους ή οφέλους (πλήρωση κάποιων κριτηρίων που μπορεί να αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των πελατών, στο συνολικό κόστος λειτουργίας, στην αξιοποίηση της διαθέσιμης δυναμικότητας κλπ.)

Ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών του προσωπικού μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητός με το παρακάτω παράδειγμα.

Έστω μια επιχείρηση η οποία διαθέτει J μηχανές οι οποίες πρέπει να προγραμματιστούν για την επεξεργασία ενός προϊόντος  για ένα χρονικό ορίζοντα Τ. Η εταιρεία διαθέτει Ι χειριστές μηχανών οι οποίοι, λόγω συνδικαλιστικών συμφωνιών δεν μπορούν να χειριστούν την κάθε μηχανή πάνω από ένα όριο συνεχόμενων χρονικών περιόδων uij. Η επιχείρηση λοιπόν θέλει να ελαχιστοποιήσει την περίοδο που οι μηχανές θα βρίσκονται σε αδράνεια.

Υπάρχουν λοιπόν οι εξής μεταβλητές απόφασης:

xijt =1,   εάν η μηχανή j διατείθεται στον χειρηστή i για την περίοδο t0,αλλιώς, ∀i,∀j,∀t

Επίσης οι περιορισμοί που θα εγγυώνται ότι μόνο ένας χρήστης το πολύ θα χρησιμοποιεί μία μηχανή και ότι μια μηχανή ανατίθεται μόνο σε ένα χρήστη κατά την διάρκεια μία χρονικής περιόδου διατυπώνονται ως εξής:

i=1Ixijt≤1, ∀j, ∀t

j=1Jxijt≤1, ∀i, ∀t

Οι περιορισμοί που εκφράζουν την συμφωνία με τους συνδικαλιστικούς όρους :

t=1Txijt≤uij, ∀i, ∀j

Σαφώς και στην πραγματικότητα θα υπάρχουν πολλοί περισσότεροι περιορισμοί τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να τους χρησιμοποιήσουμε με ανάλογο τρόπο.

Τέλος, πρέπει να διατυπωθεί μία αντικειμενική συνάρτηση η οποία θα ελαχιστοποιεί τον το σύνολο των περιόδων αδράνειας των μηχανών. Έστω λοιπόν ότι η επιχείρηση έχει υπολογίσει μία χρηματική ποινή για την μη λειτουργία της μηχανής j την περίοδο t, όπου συμβολίζεται με pjt. Εάν η μηχανή j ανατεθεί για την χρονική περίοδο t στον χειριστή i τότε ι=1Ιxijt=1  , ενώ εάν δεν ανατεθεί σε κάποιον  ι=1Ιxijt=0 . Έτσι λοιπόν  μπορεί να εκφραστεί η ποινή ως

pjt(1-i=1Ixijt)

Για την μηχανή j στην περίοδο t. Η έκφραση αυτή υπολογίζεται εύκολα αφού είναι pjt για την περίπτωση που δεν χειρίζεται κάποιος την μηχανή και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Άρα λοιπόν η αντικειμενική συνάρτηση διατυπώνεται ως

mint=1Tj=1Jpjt(1-i=1Ixijt)

και ισοδύναμα ως

t=1Tj=1Ji=1Ipjtxijt

Το αποτέλεσμα της παραπάνω αντικειμενικής είναι ένα γραμμικό πρότυπο ακεραίου προγραμματισμού.

2.3 Βελτιστοποίηση ακολουθίας εκτέλεσης εργασιών

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάθεσης των εργασιών στις μηχανές μία επιχείρησης. Στην παρούσα διπλωματική εφαρμόζεται ο αλγόριθμος χρονικού προγραμματισμού σε συστήματα κατά παραγγελία (job-shop scheduling) για τον οποίο υπάρχει εκτενής αναφορά σε επόμενο υποκεφάλαιο. Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης της ακολουθίας εργασιών (sequencing problem) αναφέρεται στο πώς μπορεί να προγραμματιστεί ένας μεγάλος αριθμός εργασιών με μια συγκεκριμένη σειρά ούτως ώστε να γίνει η βελτιστοποίηση κάποιου κριτηρίου που θα ενδιαφέρει την εκάστοτε επιχείρηση. Έχοντας λοιπόν κάθε εργασία έναν συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης, το κριτήριο αυτό μπορεί να εκφραστεί κάθε φορά με διαφορετικούς τρόπους :

- Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης όλων των εργασιών (throughput time)

- Ελαχιστοποίηση του χρόνου διάρκειας των εργασιών (makespan), δηλαδή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών

- Ελαχιστοποίηση της ολικής καθυστέρησης (lateness) ή της ποινής καθυστέρησης (lateness penalty) για όλες τις εργασίες.

Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε τέτοιου είδους προβλήματα. Μερικοί από αυτούς τους περιορισμούς είναι οι εξής:

- Σχέσεις μεταξύ των εργασιών, εάν υπάρχουν τέτοιες

- Ημερομηνίες προθεσμίας

- Δυνατότητες διάσπασης των εργασιών

- Περιορισμένοι πόροι

- Ταυτόχρονη ή μη εκτέλεση εργασιών [1]

2.3.1 Χρονικός Προγραμματισμός σε συστήματα κατά παραγγελία (Job-shop scheduling)

Στην υποπαράγραφο αυτή θα εξηγηθούν αναλυτικότερα τα προβλήματα χρονικού προγραμματισμού σε συστήματα κατά παραγγελία. Στα προβλήματα αυτά δίδονται σαν δεδομένα οι μηχανές, το προσωπικό, οι εργασίες καθώς και η προκαθορισμένη σειρά των εργασιών που πρέπει να γίνει για την κατεργασία ενός προϊόντος με σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εργασιών (makespan). Τα προβλήματα job-shop είναι προβλήματα με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας που συχνά καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή την εξεύρεση μιας βέλτιστης λύσης. Ο βαθμός πολυπλοκότητας όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό εκτός των άλλων αυξάνεται από το πλήθος των μηχανών επεξεργασίας που διαθέτει μια επιχείρηση, από  τον αριθμό των εργασιών και των φάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν για να παραχθεί το τελικό προϊόν καθώς και από τον αριθμό κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των εναλλακτικών προγραμμάτων. Στα προβλήματα για την περίπτωση Μ αριθμού επεξεργαστών και Ν αριθμού εργασιών, όπως και αυτό της παρούσας διπλωματικής, ο συνολικός αριθμός των δυνατών συνδυασμών για την εκτέλεση όλων των εργασιών είναι (Ν!)Μ. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος λύσεων ακόμα και για ένα πρόβλημα με πολύ μικρό αριθμό επεξεργαστών και εργασιών. Για παράδειγμα εάν το πλήθος των εργασιών είναι 5 και το πλήθος των επεξεργαστών είναι 3 τότε ο συνολικός αριθμός συνδυασμών είναι (5!)3=1,728,000! Είναι λοιπόν φανερό ότι η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόμα και για ένα τόσο μικρό πρόβλημα.

Για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων απαιτούνται αλγόριθμοι που να δίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την καλύτερη λύση. Τέτοιοι αλγόριθμοι υπάρχουν αλλά για ορισμένα απλά προβλήματα και όχι και πολύπλοκα και ιδιαίτερα σύνθετα προβλήματα που συναντώνται στην πραγματικότητα. Πολλά λοιπόν προβλήματα παραμένουν άλυτα σε βάθος βέλτιστης λύσης. Η πολυπλοκότητα ενός συστήματος μπορεί να μειωθεί με την εισαγωγή ασθενών ή/και ισχυρών περιορισμών που θα ελέγχουν και θα μειώνουν τον αριθμό των διαθέσιμων λύσεων.

Στις περιπτώσεις σύνθετων προβλημάτων δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία επίλυσής τους. Συνήθως η εμπειρική γνώση μπορεί να δώσει μία πιο απλοποιημένη μορφή του προβλήματος, βρίσκοντας επίσης αποδεκτές αλλά υποβέλτιστες λύσεις , με την χρήση των κανόνων καθώς και κάποιων διαδικασιών προγραμματισμού και χρήση γραφικών.   Στην περίπτωση γενικού job-shop, η διαδικασία εκπόνησης χρονικού προγράμματος παραγωγής περιλαμβάνει τη χρήση των ίδιων κανόνων δρομολόγησης των εργασιών στους επεξεργαστές. Για την εφαρμογή των κανόνων αυτών εξετάζονται οι εργασίες και οι επιμέρους φάσεις που περιλαμβάνουν, ο αντίστοιχος χρόνος επεξεργασίας και οι επεξεργαστές. Ο κανόνας δρομολόγησης
εφαρμόζεται όταν δύο ή περισσότερες εργασίες αναμένουν για να δρομολογηθούν σε έναν επεξεργαστή, ώστε να βρεθεί ποια έχει προτεραιότητα. Όταν τελειώσει μια φάση μιας εργασίας, η εργασία αυτή προστίθεται στις άλλες που αναμένουν να πάρουν σειρά σε άλλον επεξεργαστή. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε μονάδα χρόνου, μέχρι να δρομολογηθούν όλες οι εργασίες.

Σύμφωνα με τους J. Kanet, J. Hayya  οι οποίοι επικεντρώθηκαν σε κανόνες που σχετίζονταν με την ημερομηνία παράδοσης, τα τρία κριτήρια που θα πρέπει να εκπληρώνει ο κανόνας που θα επιλεχθεί για την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να είναι τα εξής:

- Να είναι σχετικά απλός, αφού υπάρχει τεράστιος αριθμός συνδυασμών που πρέπει να εξετασθούν για  να προκύψει η βέλτιστη λύση.

- Να είναι ευέλικτος και να μπορεί να προσαρμοσθεί σε τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- Πρέπει να βασίζεται στο περιθώριο που έχει η κάθε εργασία, δηλαδή να επικεντρώνεται στο χρόνο που απομένει για την ημερομηνία παράδοσης του τελικού προϊόντος και στο χρόνο επεξεργασίας που απομένει για την εργασία. [2]

Κεφάλαιο 3: Προσομοιωμένη Ανόπτηση (Simulated Annealing)

3.1  Γενική Περιγραφή

Μία πολύ σημαντική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης είναι και η προσομοιωμένη ανόπτηση. Ο όρος της ανόπτησης χρησιμοποιείται κυρίως στην θερμοδυναμική. Ανόπτηση σημαίνει ότι ένα στερεό υλικό θερμαίνεται μέχρι το σημείο τήξεως του και στην συνέχεια ψύχεται  αργά με σκοπό το υλικό να πέσει στο χαμηλότερο στάδιο ενέργειας όταν τελειώσει η ψύξη. Στην συνδυαστική βελτιστοποίηση αυτό μπορεί να αναπαρασταθεί με την κίνηση κάποιου κριτηρίου στον εφικτό χώρο αναζήτησης ούτως ώστε όταν τελειώσει ο αλγόριθμος να έχουμε μία εφικτή λύση.

Η προσομοιωμένη ανόπτηση λοιπόν χρησιμοποιεί μία γειτονιά Ν(s) καινούργιων καταστάσεων, που μπορεί να φτάσει κάποιος από την τρέχουσα κατάσταση s. Ο αλγόριθμος λειτουργεί παίρνοντας μία αρχική κατάσταση s0 και μία τυχαία διαταραχή στην αρχική λύση αυτή, έτσι γεννιέται μία καινούργια λύση s’. Το αποτέλεσμα της αντικειμενικής αυτής συνάρτησης είναι το δ=f(s’)-f(s0). Εάν λοιπόν το δ<0 τότε η καινούργια κατάσταση είναι αποδεκτή, εάν δεν είναι αρνητική, τότε η νέα κατάσταση είναι αποδεκτή με κάποια πιθανότητα. Η πιθανότητα αυτή προέρχεται από τους νόμους της θερμοδυναμικής. Η πιθανότητα p(δ)=e-δ/t  αύξησης στην ενέργεια της ποσότητας δ στη θερμοκρασία t ( κανονικά η πιθανότητα είναι p(δ)=e-δ/kt , με το k να αναφέρεται στην σταθερά Boltzmann αλλά στην συνδυαστική βελτιστοποίηση δεν χρησιμοποιείται και για αυτό τον λόγο μπορεί να αναιρεθεί).  Η προσομοιωμένη ανόπτηση λοιπόν δίνει στο πρόγραμμα επίλυσής την δυνατότητα να αποδεχτεί ακόμα και κάποιες μικρές αυξήσεις στην τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης αλλά με κάποια συγκεκριμένη πιθανότητα. Με τον τρόπο αυτό η προσομοιωμένη ανόπτηση δίνει την δυνατότητα για την αποδοχή κάποιων μικρών αυξήσεων της αντικειμενικής ελέγχοντας την πιθανότητα αποδοχής διαμέσου της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν σε υψηλότερες θερμοκρασίες είναι πιο πιθανό μια λύση με χειρότερη τιμή στη συνάρτηση κόστους να είναι αποδεκτή σαν η καινούργια κατάσταση του προβλήματος. Χρησιμοποιείται πάντα μια συνάρτηση μείωσης θερμοκρασίας όπου σε κάθε επανάληψη μειώνει την εκάστοτε θερμοκρασία. Η συνάρτηση μαζί με την αρχική θερμοκρασία είναι τα δύο δεδομένα που καθορίζουν πότε και πόσο θα μειωθεί η θερμοκρασία, άρα και πότε θα βρεθεί τελικά το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι περιγραφής της συνάρτησης μείωσης της θερμοκρασίας, μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:

- Εκθετική μείωση, συνάρτηση α(t)=txa , όπου α= 0.95 ή α=0.98

- Προσαρμοστικό πρόγραμμα ψύχρανσης, όπου κάνει δυναμική επιλογή του t

- Καθορισμένου μήκους συνάρτηση α(t)=a*t, όπου 0,8≤α≤0,98

- Λογαριθμική προσέγγιση

Υπάρχουν επίσης και κάποια κριτήρια σύγκλισης για την προσομοιωμένη ανόπτηση τα οποία είναι τα εξής:

- Όταν η θερμοκρασία έχει φτάσει σε ένα καθορισμένο χαμηλό επίπεδο

- Ένα καθορισμένος αριθμός επαναλήψεων έχει ολοκληρωθεί χωρίς να έχει υπάρξει κάποια αποδοχή στην αντικειμενική συνάρτηση

- Η αναλογία των αποδεχτών κινήσεων έχει πέσει κάτω από μία δεδομενη τιμή

- Ένας μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, που έχει καθοριστεί, έχει ολοκληρωθεί.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της προσομοιωμένης ανόπτησης, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να ρυθμιστούν και να δοκιμαστούν. Ο καθορισμός της γειτονιάς που θα ψάξει να βρει βέλτιστο ο αλγόριθμος. Η συνάρτηση μείωσης της θερμοκρασίας και ο αριθμός των εσωτερικών επαναλήψεων είναι παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν δραστικά την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα του αλγορίθμου. Είναι επίσης πιθανό να υπάρχει στρατηγική αύξησης της θερμοκρασίας ή να επιτρέπεται επιπλέον αναζήτηση σε ένα τοπικό ελάχιστο.

3.2 Βασικός Αλγόριθμος  Προσομοιωμένης Ανόπτησης

Παρακάτω λοιπόν παρουσιάζεται η βασική δομή του αλγορίθμου προσομοιωμένης ανόπτησης σε μορφή ψευδογλώσσας:

Διάλεξε μία αρχική λύση s0

Διάλεξε μία αρχική θερμοκρασία t0

Διάλεξε μία συνάρτηση μείωσης της θερμοκρασίας α(t)

Επανέλαβε

Επανέλαβε

Τυχαία επιλογή μιας γειτονιάς s∈ N(s0)

δ= f(s)-f(s0)

αν δ<0 τότε

s0=s

αλλιώς

δημιουργούμε τυχαία x, ομοιόμορφα κατανεμημένα στην ακτίνα (0,1)

αν x<e-δ/t τότε

s0=s

τέλος αν

τέλος αν

μέχρις ότου ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων ολοκληρωθεί

t=a(t)

μέχρις ότου κάποιο κριτήριο σταματήματος ικανοποιηθεί

Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση Αλγορίθμου

Ο αλγόριθμος επίλυσης του προβλήματος δημιουργήθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB R2011a. Ο αλγόριθμος έτρεξε σε υπολογιστή με επεξεργαστή AMD A6-6310 APU μνήμης RAM 6GB και κρίθηκε ιδιαίτερα γρήγορος βγάζοντας αρκετά συμπεράσματα. Ακολουθεί η εκτενής περιγραφή του καθώς και η παρουσίασή του σε μορφή ψευδοκώδικα.

Αρχικά ο αλγόριθμος διαβάζει τα δεδομένα που υπάρχουν στο εκάστοτε αρχείο .xls και τα τοποθετεί σε μεταβλητές όπου δίνουν τον αριθμό των μηχανημάτων και τον αριθμό των εργασιών για μία παραγωγική διαδικασία καθώς και την σειρά της εφικτής λύσης του προβλήματος. Στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση επεξεργασίας και βελτίωσης της λύσης. Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο τα δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω και επιστρέφει το τελικό κόστος της παραγωγικής διαδικασίας (makespan) τον πίνακα με την σειρά των εργασιών που βρέθηκε το τελικό αποτέλεσμα καθώς και η θέση του βέλτιστου στον πίνακα αυτό.

Η συνάρτηση δημιουργεί αρχικά μία τυχαία λύση και την κάνει εφικτή ούτως ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα μηχανήματα στην πραγματικότητα. Έπειτα δημιουργεί ένα νέο πίνακα που θα αποθηκευτούν τα κόστη της αρχικής αυτής λύσης. Ακολουθεί η βελτιστοποίηση της τυχαίας λύσης με την χρήση τοπικής αναζήτησης “1-1 exchange”, δομή που αλλάζει 2 τυχαίες στήλες της λύσης μου μεταξύ τους δημιουργώντας μία νέα λύση (Παράδειγμα 1). Στην συνέχεια ακολουθεί η ίδια διαδικασία που προηγήθηκε για να γίνει αυτή η καινούργια λύση εφικτή και να βγάλει το τελικό της αποτέλεσμα. Έπειτα ακολουθεί η εφαρμογή της προσομοιωμένης ανόπτησης (όπου αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο) για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. Μετά από την πρώτη προσομοιωμένη ανόπτηση ακολουθεί η εφαρμογή της τοπικής αναζήτησης “1-0 relocate”. Το “1-0 relocate” παίρνει μία τυχαία στήλη της αρχικής λύσης και την τοποθετεί σε μία άλλη θέση στήλης χωρίς να αλλάξει η υπόλοιπη διάταξη του πίνακα (Παράδειγμα 2). Και έπειτα ακολουθεί η διαδικασία για την μετατροπή της νέας λύσης σε εφικτή. Τέλος γίνεται εκ νέου η εφαρμογή της προσομοιωμένης ανόπτησης και βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 200 φορές κρατώντας κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παράδειγμα 1

Έστω μια σειρά 5 διαδικασιών:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Με την χρήση της “1-1 exchange” αν οι 2 διαδικασίες που θα εναλλαχθούν ήταν η 2 και 5 τότε η σειρά θα γινότανε:

| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Παράδειγμα 2

Έστω για την ίδια σειρά γινόταν η χρήση της “1-0 relocate” με την οποία η  διαδικασία 2 πρέπει να πάει στην θέση της διαδικασίας 5. Η σειρά λοιπόν θα γινότανε:

| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Στην ουσία λοιπόν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες πάνε μία θέση πίσω και η 1 μένει απαράλλαχτη.

Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί ο αλγόριθμος καθως και η συνάρτηση που καλεί για την επίλυση του προβλήματος σε μορφή ψευδογλώσσας:

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Αλγόριθμος diplwmatikh

Διάβασε αρχείο .xls με τα εκάστοτε δεδομένα για τον αριθμό μηχανών και εργασιών

Κάλεσε συνάρτηση jobshop

Τέλος diplwmatikh

Αλγόριθμος jobshop

Δημιούργησε τυχαία καινούργια λύση πίνακα JxM (εργασίες x μηχανές)

Ταξινόμησε πίνακα τυχαίας λύσης

Δημιούργησε  νέο πίνακα JxM

Για i από 1 μέχρι J [με βήμα 1]

Για j από 1 μέχρι Μ [με βήμα 1]

Διάβασε μεταβλητή που θα διαβάζει την σειρά της κάθε εργασίας στην εκάστοτε μηχανή

Δημιούργησε πίνακα με την εφικτή λύση

Τέλος επανάληψης

Τέλος επανάληψης

Δημιούργησε πίνακα που θα αποθηκευτούν τα κόστη

Για k από 1 έως J*Μ [με βήμα 1]

Βρές κάθε φορά τον αριθμό k στον νέο πίνακα με την εφικτή λύση

Βρές μέγιστο και ελάχιστο κάθε γραμμής και κάθε στήλης του αριθμού k

Αν  μέγιστο στήλης > μέγιστο γραμμής τότε

Πρόσθεσε  στο σημείο k το μέγιστο στήλης με το σημείο κόστους που αντιστοιχεί στο k

Αν μέγιστο στήλης < μέγιστο γραμμής τότε

Πρόσθεσε στο σημείο k το μέγιστο γραμμής με το σημείο κόστους που αντιστοιχεί στο k

Τέλος αν

Τέλος επανάληψης

Βρές το μέγιστο του πίνακα με τα κόστη

Βρές την θέση μεγίστου από τον πίνακα με την σειρά των εργασιών

Δημιούργησε νέα λύση σειράς εργασιών Knew2 με αρχικοποίηση από την προηγούμενη

Δημιούργησε μεταβλητή makespanvel αρχικοποιώντας την με το προηγούμενο makespan

Δημιούργησε μεταβλητή θερμοκρασίας temp

Δημιούργησε μεταβλητή μείωσης θερμοκρασίας f

Δημιούργησε μεταβλητή επανάληψης h=2

Δημιούργησε πίνακα 1x200 για την αποθήκευση όλων των makespan

Για h από 2 έως 200

Επέλεξε 2 τυχαίες στήλες sthlh1 και sthlh2

Αντιμετάθεσε τις δύο αυτές στήλες μεταξύ τους

Δημιούργησε καινούργιο πίνακα με τις στήλες που έχουν αντιμετατεθεί

Ταξινόμησε τον πίνακα με την αντιμετάθεση

Δημιούργησε  νέο μηδενικό πίνακα JxM Knew4

Για i από 1 μέχρι J [με βήμα 1]

Για j από 1 μέχρι Μ [με βήμα 1]

Διάβασε μεταβλητή που θα διαβάζει την σειρά της κάθε εργασίας στην εκάστοτε μηχανή

Δημιούργησε πίνακα με την εφικτή λύση

Τέλος επανάληψης

Τέλος επανάληψης

Δημιούργησε πίνακα που θα αποθηκευτούν τα κόστη

Για k από 1 έως J*Μ [με βήμα 1]

Βρές κάθε φορά τον αριθμό k στον νέο πίνακα με την εφικτή λύση

Βρές μέγιστο και ελάχιστο κάθε γραμμής και κάθε στήλης του αριθμού k

Αν  μέγιστο στήλης > μέγιστο γραμμής τότε

Πρόσθεσε  στο σημείο k το μέγιστο στήλης με το σημείο κόστους που αντιστοιχεί στο k

Αν μέγιστο στήλης < μέγιστο γραμμής τότε

Πρόσθεσε στο σημείο k το μέγιστο γραμμής με το σημείο κόστους που αντιστοιχεί στο k

Τέλος αν

Τέλος επανάληψης

Βρές το μέγιστο του πίνακα με τα κόστη makespan2

Βρές την θέση μεγίστου από τον πίνακα με την σειρά των εργασιών makespanPos2

Δημιούργησε μεταβλητή d με την διαφορά του makespan2-makespanvel

Αν d<0

Εκχώρησε Kvel=Knew4

Εκχώρησε Knew4 στον πίνακα που είχε γίνει η αντιμετάθεση στηλών

Εκχώρησε makespanvel στον πίνακα με τα makespan που δημιουργήθηκε

Αλλιώς

Δημιούργησε τυχαία μεταβλητή διαστήματος (0,1)

Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν με την χρήση του ανωτέρου αλγορίθμου στα προβλήματα που τέθηκαν. Θα αναδειχθούν αναλυτικά οι πίνακες των τελικών αποτελεσμάτων και η θέση του. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε 5 φορές σε κάθε πρόβλημα βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Βάσει λοιπόν των αποτελεσμάτων ο αλγόριθμος κρίθηκε ιδιαίτερα γρήγορος και σταθερός, όμως υπήρξε αρκετά μεγάλη απόκλιση από το βέλτιστο ακόμα και για έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επαναλήψεων της τοπικής αναζήτησης. Επίσης δοκιμάστηκε η επίλυση είτε με τοπική αναζήτηση “1-1 exchange“, είτε μόνο με “1-0 relocate”, βγάζοντας τα ίδια σχεδόν αποτελέσματα.

Υπήρξαν 8 τύποι προβλημάτων με διαφορετικό αριθμό μηχανημάτων και εργασιών. Σε κάθε ένα από τους τύπους αυτούς υπήρξαν 10 διαφορετικές εκδοχές του προβλήματος, όπου η κάθε μία έχει διαφορετική βέλτιστη λύση. Ακολουθούν τα προβλήματα και τα αποτελέσματα του κάθε ενός:

5.1 Προβλήματα 15 εργασιών σε 15 μηχανήματα

Στο πρόβλημα αυτό υπάρχουν 15 μηχανήματα τα οποία πρέπει να εκτελέσουν 15 εργασίες. Κάθε μηχάνημα έχει την δικιά του σειρά που εκτελεί κάθε εργασία. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων για το 1ο πρόβλημα αυτής της κατηγορίας:

Πρόβλημα 1

| Times |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Machines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Όπου times ο πίνακας με το χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας από κάθε μηχανή και machines ο πίνακας με την σειρά εκτέλεσης της κάθε εργασίας από κάθε μηχανή. Με βέλτιστη λύση 1231

Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο επίλυσης τοπικής αναζήτησης “1-1 exchange” είχαμε τα εξής αποτελέσματα για κάθε μία από τις επαναλήψεις.

Επανάληψη 1

Έστω ότι η αρχική τυχαία λύση είναι

Μετά από την χρήση του αλγορίθμου ο πίνακας βέλτιστης σειράς εργασιών είναι:

Makespan=1901

Makespan Position=219

Βλέπουμε λοιπόν ότι η λύση μας έχει απόκλιση 54,42% .

Επανάληψη 2

Πίνακας βέλτιστης σειράς εργασιών:

Makespan=2019

Makespan Position=219

Η απόκλιση αυτή τη φορά είναι 64,01%

Επανάληψη 3

Πίνακας βέλτιστης σειράς εργασιών:

Makespan=2043

Makespan Position=216

Σε αυτή την επανάληψη η απόκλιση είναι 65,96%

Επανάληψη 4

Πίνακας βέλτιστης σειράς εργασιών:

Makespan=2024

Makespan Position=224

Απόκλιση επανάληψης 64,41%

Επανάληψη 5

Πίνακας βέλτιστης σειράς εργασιών:

Makespan=2017

Makespan Position=224

Απόκλιση επανάληψης 63,85%

Βρήκαμε λοιπόν μετά από 5 επαναλήψεις ένα βέλτιστο 1901 που έχει απόκλιση 54,42%

Στην συνέχεια θα δοκιμαστεί η μέθοδος επίλυσης με αριθμό επαναλήψεων τοπικής αναζήτησης 10000 και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Ο πίνακας βέλτιστης λύσης σε αυτή την περίπτωση είναι

Makespan=1920

Makespan Position=224

Απόκλιση 55,97%

Παρατηρούμε λοιπόν ότι και με έναν τεράστιο αριθμό επαναλήψεων για την τοπική αναζήτηση η λύση μας παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για να εξάγουμε αποτέλεσμα με τόσες επαναλήψεις είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος. Κρίνεται λοιπόν ασύμφορο να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο με αυτό τον τρόπο αφού για μεγαλύτερα προβλήματα που θα συναντήσουμε στη συνέχεια θα είναι αδύνατο να βγάλουμε αποτέλεσμα σε επιθυμητό χρόνο.

Τώρα θα επιδειχθούν σε σχεδιαγράμματα τα αποτελέσματα 5 επαναλήψεων των τριών μεθόδων επίλυσης που χρησιμοποιήθηκαν

Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε ότι για την τρίτη συνδυασμένη μέθοδο τα αποτελέσματα είναι πιο κοντινά στο βέλτιστο (1817) αλλά και πάλι με μία απόκλιση της τάξης του 50%. Στην συνέχεια θα επιδειχθούν τα υπόλοιπα προβλήματα με αυτό τον τρόπο γραφημάτων που είναι ιδιαίτερα απλά και κατανοητά. Οι θέσεις των βέλτιστων είναι διάφορες και μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση του πίνακα.

Πρόβλημα 2

Times

Machines

Σε αυτό το πρόβλημα η βέλτιστη λύση που έχει βρεθεί είναι 1244

Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι το βέλτιστο μας το βρίσκει ο συνδυαστικός αλγόριθμος  1710 με απόκλιση από το βέλτιστο 37,45%, καθώς και ότι τα αποτελέσματά του έχουν την μικρότερη απόκλιση μεταξύ τους.

Πρόβλημα 3

Σε αυτό το πρόβλημα το βέλτιστο που έχει βρεθεί είναι 1222

Το βέλτιστο λοιπόν του αλγορίθμου είναι 1831 με απόκλιση από το βέλτιστο 49,83%.

Πρόβλημα 4

Σε αυτό το πρόβλημα το βέλτιστο που έχει βρεθεί είναι 1183

Το βέλτιστο του αλγορίθμου είναι 1706 με απόκλιση από το βέλτιστο 44,21%.

Πρόβλημα 5

Σε αυτό το πρόβλημα το βέλτιστο που έχει βρεθεί είναι 1233

Με βέλτιστο αλγορίθμου 1836 και απόκλιση από το βέλτιστο 48,9%.

Πρόβλημα 6

Σε αυτό το πρόβλημα το βέλτιστο που έχει βρεθεί είναι 1243

Το βέλτιστο του αλγορίθμου είναι 1873 με απόκλιση 50,68%.

Σε αυτό το πρόβλημα βρέθηκε το βέλτιστο κατά την χρήση του αλγορίθμου με “1-1 exchange”.

Πρόβλημα 7

Το βέλτιστο του προβλήματος είναι 1228

Το βέλτιστο του αλγορίθμου είναι 1925 με απόκλιση από το βέλτιστο 56,75%.

Πρόβλημα 8

Το βέλτιστο του προβλήματος είναι 1220

Με βέλτιστο αλγορίθμου 1832 και απόκλιση από το βέλτιστο 50,16%. Το βέλτιστο αυτή τη φορά βρέθηκε στην χρήση του αλγορίθμου με το “1-0 relocate”.

Πρόβλημα 9

Το βέλτιστο του προβλήματος είναι 1282

Με βέλτιστο αλγορίθμου 1943 και απόκλιση από το βέλτιστο 51,56% και εύρεση του από το “1-0 relocate”.

Πρόβλημα 10

Το βέλτιστο του προβλήματος είναι 1259

Το βέλτιστο του αλγορίθμου είναι 1900 με απόκλιση από το βέλτιστο 50,91%. Το βέλτιστο βρέθηκε με την χρήση “1-1 exhange”.

5.2 Προβλήματα 20 εργασιών σε 15 μηχανήματα

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται προβλήματα που για την παραγωγή ενός προϊόντος απαιτούνται 20 εργασίες από το καθένα από τα 15 μηχανήματα που υπάρχουν.

Πρόβλημα 1

Στο πρόβλημα αυτό το βέλτιστο που έχει βρεθεί είναι 1376

Το βέλτιστο που βρήκε ο αλγόριθμος μετά από τις επαναλήψεις είναι 2225 με απόκλιση από το βέλτιστο 61,7%.

Πρόβλημα 2

Το βέλτιστο που έχει βρεθεί για το πρόβλημα αυτό είναι 1377

Ο αλγόριθμος βρίσκει βέλτιστο σε 5 επαναλήψεις 2319 με απόκλιση 68,41%. Μπορεί  να γίνει αντιληπτό ότι το βέλτιστο το αλγορίθμου βρέθηκε με την χρήση του “1-1 exchange”.

Πρόβλημα 3

Το βέλτιστο που έχει βρεθεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι 1367

Το βέλτιστο που βρέθηκε από τον αλγόριθμο είναι 2177 με απόκλιση από το βέλτιστο 59,25%.

Πρόβλημα 4

Βέλτιστο προβλήματος 1345

Βέλτιστο που βρέθηκε από αλγόριθμο 2097 με απόκλιση από το βέλτιστο 55,91%.

Πρόβλημα 5

Βέλτιστο προβλήματος 1366

Βέλτιστο αλγορίθμου 2116 με απόκλιση από το βέλτιστο 54,9%.

Πρόβλημα 6

Βέλτιστο προβλήματος 1371

Βέλτιστο αλγορίθμου 2151 με απόκλιση από το βέλτιστο 56,89%.

Πρόβλημα 7

Βέλτιστο προβλήματος 1480

Βέλτιστο αλγορίθμου 2306 με απόκλιση 55,81%.

Πρόβλημα 8

Βέλτιστο προβλήματος 1413

Βέλτιστο αλγορίθμου 2291 με απόκλιση 62,13%.

Πρόβλημα 9

Βέλτιστο προβλήματος 1352

Βέλτιστο αλγορίθμου 2206 με απόκλιση 63,16%.

Πρόβλημα 10

Βέλτιστο προβλήματος 1362

Βέλτιστο αλγορίθμου 2228 με απόκλιση από το βέλτιστο 63,58%.

5.3 Προβλήματα 20 εργασιών σε 20 μηχανήματα

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν προβλήματα 20 εργασιών σε 20 μηχανήματα για την ολοκλήρωση μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Πρόβλημα 1

Βέλτιστο προβλήματος είναι 1663

Το βέλτιστο που βρήκε ο αλγόριθμος 2795 με απόκλιση από το βέλτιστο 68,7%.

Πρόβλημα2

Βέλτιστο προβλήματος 1626

Βέλτιστο αλγορίθμου 2638 με απόκλιση από το βέλτιστο 62,23%

Πρόβλημα 3

Βέλτιστο προβλήματος 1574

Βέλτιστο αλγορίθμου 2613 με απόκλιση από το βέλτιστο 66,01%.

Πρόβλημα 4

Βέλτιστο προβλήματος 1660

Βέλτιστο αλγορίθμου 2727 με απόκλιση από το βέλτιστο 64,27%.

Πρόβλημα 5

Βέλτιστο προβλήματος 1598

Βέλτιστο αλγορίθμου 2651 με απόκλιση από το βέλτιστο 65,89%.

Πρόβλημα 6

Βέλτιστο προβλήματος 1657

Βέλτιστο αλγορίθμου 2594 με απόκλιση από το βέλτιστο 56,54%.

Πρόβλημα 7

Βέλτιστο προβλήματος 1704

Βέλτιστο αλγορίθμου 2798 με απόκλιση 64,20%.

Πρόβλημα 8

Βέλτιστο προβλήματος 1626

Βέλτιστο αλγορίθμου  2653 με απόκλιση από το βέλτιστο 63,16%.

Πρόβλημα 9

Βέλτιστο προβλήματος 1629

Βέλτιστο αλγορίθμου 2687 με απόκλιση από το βέλτιστο 64,94%.

Πρόβλημα 10

Βέλτιστο προβλήματος 1614

Βέλτιστο αλγορίθμου 2653 με απόκλιση  από το βέλτιστο 64,37%.

5.4 Προβλήματα 30 εργασιών σε 15 μηχανήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου σε προβλήματα 30 εργασιών σε 15 μηχανήματα για την ολοκλήρωση μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Πρόβλημα 1

Βέλτιστο προβλήματος 1770

Βέλτιστο αλγορίθμου 3026 με απόκλιση από το βέλτιστο 70,96%.

Πρόβλημα 2

Βέλτιστο προβλήματος 1841

Βέλτιστο αλγορίθμου 3081 με απόκλιση από το βέλτιστο 67,35%.

Πρόβλημα 3

Βέλτιστο προβλήματος 1832

Βέλτιστο αλγορίθμου 2979 με απόκλιση από το βέλτιστο 62,60%.

Πρόβλημα 4

Βέλτιστο προβλήματος 1851

Βέλτιστο αλγορίθμου 3165 με απόκλιση από το βέλτιστο 70,99%.

Πρόβλημα 5

Βέλτιστο προβλήματος 2007

Βέλτιστο αλγορίθμου 2861 με απόκλιση από το βέλτιστο 42,55%.

Πρόβλημα 6

Βέλτιστο προβλήματος 1844

Βέλτιστο αλγορίθμου 3182 με απόκλιση από το βέλτιστο 72,55%.

Πρόβλημα 7

Βέλτιστο προβλήματος 1815

Βέλτιστο αλγορίθμου 3126 με απόκλιση 72,23%.

Πρόβλημα 8

Βέλτιστο προβλήματος 1700

Βέλτιστο αλγορίθμου 3092 με απόκλιση 81,88%. Σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος έβγαλε πολύ κακό αποτέλεσμα συγκριτικά με τα υπόλοιπα που η απόκλιση είναι της τάξης του 50-70%.

Πρόβλημα 9

Βέλτιστο προβλήματος 1811

Βέλτιστο αλγορίθμου 2895 με απόκλιση 59,85%.

Πρόβλημα 10

Βέλτιστο προβλήματος 1720

Βέλτιστο αλγορίθμου 3066 με απόκλιση 78,25%.

Σε αυτή την σειρά προβλημάτων ο αλγόριθμος δεν λειτούργησε ιδιαίτερα αποδοτικά και βρέθηκαν αποτελέσματα με απόκλιση μεγαλύτερης του 70% ακόμη και μετά από 5 εφαρμογές του στο εκάστοτε πρόβλημα.

5.5 Προβλήματα 30 εργασιών σε 20 μηχανήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου σε προβλήματα 30 εργασιών σε 20 μηχανήματα για την ολοκλήρωση μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Πρόβλημα 1

Το βέλτιστο του προβλήματος είναι 2064

Το βέλτιστο του αλγορίθμου είναι 3613 με απόκλιση από το βέλτιστο 75,04%.

Πρόβλημα 2

Βέλτιστο προβλήματος 1983

Βέλτιστο αλγορίθμου 3567 με απόκλιση από το βέλτιστο 79,87%.

Πρόβλημα3

Βέλτιστο προβλήματος 1896

Βέλτιστο αλγορίθμου 3518 με απόκλιση από το βέλτιστο 85,54%.

Πρόβλημα 4

Βέλτιστο προβλήματος 2031

Βέλτιστο αλγορίθμου 3527 με απόκλιση από το βέλτιστο 73,65%.

Πρόβλημα 5

Βέλτιστο προβλήματος 2032

Βέλτιστο αλγορίθμου 3628 με απόκλιση από το βέλτιστο 78,54%.

Πρόβλημα 6

Βέλτιστο προβλήματος 2057

Βέλτιστο αλγορίθμου 3653 με απόκλιση από το βέλτιστο 77,58%.

Πρόβλημα 7

Βέλτιστο προβλήματος 1947

Βέλτιστο αλγορίθμου 3385 με απόκλιση από το βέλτιστο 73,85%.

Πρόβλημα 8

Βέλτιστο προβλήματος 2001

Βέλτιστο αλγορίθμου 3439 με απόκλιση από το βέλτιστο 71,26%.

Πρόβλημα 9

Βέλτιστο προβλήματος 2013

Βέλτιστο αλγορίθμου 3463 με απόκλιση από το βέλτιστο 72,03%.

Πρόβλημα 10

Βέλτιστο προβλήματος 1973

Βέλτιστο αλγορίθμου 3533 με απόκλιση από το βέλτιστο 79,06%.

5.6 Προβλήματα 50 εργασιών σε 15 μηχανήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου σε προβλήματα 50 εργασιών σε 15 μηχανήματα για την ολοκλήρωση μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Πρόβλημα 1

Βέλτιστο προβλήματος 2760

Βέλτιστο αλγορίθμου 4379 με απόκλιση από το βέλτιστο 58,66%.

Πρόβλημα 2

Βέλτιστο προβλήματος 2756

Βέλτιστο αλγορίθμου 4409 με απόκλιση από το βέλτιστο 59,97%.

Πρόβλημα 3

Βέλτιστο προβλήματος 2717

Βέλτιστο αλγορίθμου 4332 με απόκλιση από το βέλτιστο 59,44%.

Πρόβλημα 4

Βέλτιστο προβλήματος 2839

Βέλτιστο αλγορίθμου 4335 με απόκλιση από το βέλτιστο 52,69%.

Πρόβλημα 5

Βέλτιστο προβλήματος 2679

Βέλτιστο αλγορίθμου 4411 με απόκλιση από το βέλτιστο 64,65%.

Πρόβλημα 6

Βέλτιστο προβλήματος 2781

Βέλτιστο αλγορίθμου 4814 με απόκλιση από το βέλτιστο 73,10%.

Πρόβλημα 7

Βέλτιστο προβλήματος 2943

Βέλτιστο αλγορίθμου 4415 με απόκλιση από το βέλτιστο 50,01%.

Πρόβλημα 8

Βέλτιστο προβλήματος 2885

Βέλτιστο αλγορίθμου 4518 με απόκλιση από το βέλτιστο 56,60%.

Πρόβλημα 9

Βέλτιστο προβλήματος 2655

Βέλτιστο αλγορίθμου 4580 με απόκλιση από το βέλτιστο 72,50%.

Πρόβλημα 10

Βέλτιστο προβλήματος 2723

Βέλτιστο αλγορίθμου 4574 με απόκλιση από το βέλτιστο 67,97 %.

5.7 Προβλήματα 50 εργασιών σε 20 μηχανήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου σε προβλήματα 50 εργασιών σε 20 μηχανήματα για την ολοκλήρωση μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Πρόβλημα 1

Βέλτιστο προβλήματος 2868

Βέλτιστο αλγορίθμου 5064 με απόκλιση από το βέλτιστο 76,56%.

Πρόβλημα 2

Βέλτιστο προβλήματος 2902

Βέλτιστο αλγορίθμου 4752 με απόκλιση από το βέλτιστο 63,75%.

Πρόβλημα 3

Βέλτιστο προβλήματος 2755

Βέλτιστο αλγορίθμου 4987 με απόκλιση από το βέλτιστο 81,01%.

Πρόβλημα 4

Βέλτιστο προβλήματος 2702

Βέλτιστο αλγορίθμου 5003 με απόκλιση από το βέλτιστο 85,16%.

Πρόβλημα 5

Βέλτιστο προβλήματος 2725

Βέλτιστο αλγορίθμου 5126 με απόκλιση από το βέλτιστο 88,11%

Πρόβλημα 6

Βέλτιστο προβλήματος 2845

Βέλτιστο αλγορίθμου 5264 με απόκλιση από το βέλτιστο 85,02%.

Πρόβλημα 7

Βέλτιστο προβλήματος 2841

Βέλτιστο αλγορίθμου 4759 με απόκλιση από το βέλτιστο 67,51%.

Πρόβλημα 8

Βέλτιστο προβλήματος 2784

Βέλτιστο αλγορίθμου 4920 με απόκλιση από το βέλτιστο 74,21%.

Πρόβλημα 9

Βέλτιστο προβλήματος 3071

Βέλτιστο αλγορίθμου 4963 με απόκλιση από το βέλτιστο 61,60%.

Πρόβλημα 10

Βέλτιστο προβλήματος 2995

Βέλτιστο αλγορίθμου 5128 με απόκλιση από το βέλτιστο 71,21%.

5.8 Προβλήματα 100 εργασιών σε 20 μηχανήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου σε προβλήματα 100 εργασιών σε 20 μηχανήματα για την ολοκλήρωση μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Πρόβλημα 1

Βέλτιστο προβλήματος 5464

Βέλτιστο αλγορίθμου 9035 με απόκλιση από το βέλτιστο 65,35%.

Πρόβλημα 2

Βέλτιστο προβλήματος 5181

Βέλτιστο αλγορίθμου 8664 με απόκλιση από το βέλτιστο 67,22%.

Πρόβλημα 3

Βέλτιστο προβλήματος 5568

Βέλτιστο αλγορίθμου 8965 με απόκλιση από το βέλτιστο 61,01%.

Πρόβλημα 4

Βέλτιστο προβλήματος 5339

Βέλτιστο αλγορίθμου 8844 με απόκλιση από το βέλτιστο 65,64%.

Πρόβλημα 5

Βέλτιστο προβλήματος 5392

Βέλτιστο αλγορίθμου 8802 με απόκλιση από το βέλτιστο 63,24%.

Πρόβλημα 6

Βέλτιστο προβλήματος 5342

Βέλτιστο αλγορίθμου 8863 με απόκλιση από το βέλτιστο 65,91%.

Πρόβλημα 7

Βέλτιστο προβλήματος 5436

Βέλτιστο αλγορίθμου 8851 με απόκλιση από το βέλτιστο 62,82%.

Πρόβλημα 8

Βέλτιστο προβλήματος 5394

Βέλτιστο αλγορίθμου 8725 με απόκλιση από το βέλτιστο 61,75%.

Πρόβλημα 9

Βέλτιστο προβλήματος 5358

Βέλτιστο αλγορίθμου 8889 με απόκλιση από το βέλτιστο 65,90%.

Πρόβλημα 10

Βέλτιστο προβλήματος 5183

Βέλτιστο αλγορίθμου 8635 με απόκλιση από το βέλτιστο 66,67%.

5.9 Τελικά συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του αλγορίθμου εξάγονται αντικρουόμενα αποτελέσματα, καθώς όλες οι λύσεις κυμαίνονται στο φάσμα των αποκλίσεων  από 50% έως 75% από το βέλτιστο, με μερικές περιπτώσεις να έχουν απόκλιση ακόμη και μεγαλύτερη του 80%. Αυτή η μεγάλη απόκλιση θα μπορούσε να προβλεφθεί και να παρακαμφθεί σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί και άλλα κριτήρια. Έτσι, θα δημιουργούνταν μια πιο αυστηρή αναζήτηση του βέλτιστου. Ως εκ τούτου ο αλγόριθμος θα παρείχε αποτελέσματα με μικρότερη απόκλιση από το βέλτιστο όταν θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πως αυτός ο αλγόριθμος είναι ιδιαίτερα γρήγορος και μπορεί να «τρέξει» ακόμα και πολύ μεγάλα προβλήματα σε πολύ μικρό χρόνο, δεδομένο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μία περεταίρω βελτίωση κάποιου προβλήματος.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η καλύτερη δυνατή λύση ενός προβλήματος, βάσει του παραπάνω αλγορίθμου, μπορεί να εξαχθεί με οποιονδήποτε από τους τρείς τρόπους τοπικής αναζήτησης. Σε κάποια προβλήματα το “1-1 exchange” έδινε το καλύτερο αποτέλεσμα, σε κάποια άλλα το “1-0 relocate” ενώ σε άλλα ο συνδυασμός των δύο μεθόδων. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός μεθόδων δίνει την λύση πολύ πιο αργά από τις άλλες δυο μεθόδους αφού στην ουσία κάνει δύο φορές την τοπική αναζήτηση.

Βιβλιογραφία

[1] Ιωάννης Μαρινάκης και Αθανάσιος Μυγδαλάς. Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Εκδόσεις σοφία, Θεσσαλονίκη, 2008.

[2] Εμίρης Δημήτριος. Χρονικός Προγραμματισμός. Σημειώσεις Μαθήματος Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής, 2009