ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

«Μεσοπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής σε Βιομηχανία Παραγωγής Παγωτού»

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπεβλήθη στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Εξεταστική Επιτροπή:

- Ευστράτιος Ιωαννίδης, Επίκουρος καθηγητής, Επιβλέπων

- Κουϊκόγλου Βασίλειος, καθηγητής

- Κανέλλος Φώτιος, επίκουρος καθηγητής

- ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Νοιώθω έντονη την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωαννίδη Ευστράτιο για την επίβλεψη του καθ΄όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας και την άψογη συνεργασία την οποία είχαμε. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, κύριο Κουϊκόγλου και κύριο Κανέλλο για την εμφάνισή τους στην παρουσίαση της πτυχιακή μου εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Πάντα Δημήτριο, υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, της εταιρίας «ΑΧΑΙΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΑΒΕΕ», για την συνεχή βοήθεια και στήριξη του καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ανθρώπους, εκτός του στενού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, που υπήρξαν σημαντικοί πόλοι στην φοιτητική μου ζωή. Ευχαριστώ εκ βαθέων, τους  καλούς μου φίλους που υπήρξαν αρωγοί σε κάθε μου προσπάθεια και  για την σωστή καθοδήγηση τους κατά την τελική διεκπεραίωση της εργασίας.

Επίσης, ευχαριστώ την οικογένεια μου για την αμέριστη συμπαράσταση τους κατά την διάρκεια των σπουδών μου. Πιο συγκεκριμένα ευχαριστώ τις αδερφές μου Αλεξία και Κατερίνα για την κατανόηση τους, ιδιαιτέρα κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών της προσπάθειας μου. Πάνω από όλα όμως, είμαι ευγνώμων στους γονείς μου Κωνσταντίνο και Ελευθερία για την ολόψυχη αγάπη και υποστήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια.

Αφιερώνω αυτή την εργασία στον πατέρα μου.

- Αλεξόπουλος Κων. Δημήτριος

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική πραγματοποιήθηκε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού παραγωγής για μια βιομηχανία παραγωγής παγωτού.

Βασικό και κύριο μέλημα της εταιρίας είναι η κάλυψη της ζήτησης ανά πάσα στιγμή και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ικανοποιεί τυχόν νέα επίπεδα ζήτησης. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς παγωτού είναι η εποχική διακύμανση της ζήτησης, που δημιουργεί την ανάγκη για ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα παραγωγής.

Με την χρήση εργαλείων από την θεωρία του Γραμμικού Προγραμματισμού εκτιμήθηκαν τα βέλτιστα επίπεδα παραγωγής ανά χρονική περίοδο, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εταιρίας και η οικονομική της επιβίωση.

- Περιεχόμενα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ………………………………………………………………………………………………………………3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ………………………………………………………………………………………………………….…… 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	9

1.1	Εισαγωγή	7

1.2	Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό	9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ	10

2.1	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	10

2.2	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	27

2.3	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ	31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	32

3.1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ	32

3.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	41

4.1	ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	41

4.2	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	47

4.3	ΣΥΖΗΤΗΣΗ	66

4.4	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ	69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΟΨΗ	74

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ………………………………………………………………………………………………………….77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

«Εισαγωγή»

  - Εισαγωγή

Η βελτιστοποίηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα για όλες τις θετικές επιστήμες, καθώς και για πολλές άλλες ακόμα. Είτε αναφερόμαστε σε βελτιστοποίηση απόδοσης, είτε συναρτήσεων, κ.α. Η μεγάλη ανάπτυξη της βελτιστοποίησης όμως, επήλθε με την εισαγωγή των υπολογιστών, την δεκαετία του ’40, όπως και  όλου του κλάδου την αριθμητικής ανάλυσης.

Η διαδικασία της βελτιστοποίησης αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας σε όλους τους κλάδους των επιστημών και της τεχνολογίας. Κάποιες από τις εφαρμογές της είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά και η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής κάποιας επιχείρησης, η εύρεση βέλτιστης τροχιάς κάποιου οχήματος ή αντικειμένου. Στα προβλήματα βελτιστοποίησης, κατασκευάζεται μία συνάρτηση-εκπρόσωπος του προβλήματος, η οποία ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση και χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης των πιθανών λύσεων. Σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τις τιμές των μεταβλητών στις οποίες η αντικειμενική συνάρτησή λαμβάνει την μέγιστη ή ελάχιστη τιμή, σε ένα πεδίο ορισμού.

Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια μεθοδολογία της Επιχειρησιακής Έρευνας η οποία ασχολείται με το πρόβλημα της κατανομής των περιορισμένων πόρων ενός συστήματος σε ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους δραστηριότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από μαθηματικής σκοπιάς, το πρόβλημα αφορά τη μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση μιας γραμμικής συνάρτησης (Αντικειμενική Συνάρτηση), σύμφωνα με κάποιους γραμμικούς περιορισμούς. Μια συνάρτηση είναι γραμμική, αν κάθε όρος είναι γινόμενο της κάθε μεταβλητής με έναν αριθμό.

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός έχει ως στόχο την βελτίωση του επιστημονικού τρόπου λήψης αποφάσεων και αφορά πρακτικά και εφαρμοσμένα προβλήματα που απαιτούν μεγάλο αριθμό αριθμητικών υπολογισμών.

Στην περίπτωση που εξετάζουμε εμείς, στα πλαίσια της διπλωματικής, η συνεργαζόμενη εταιρία «ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΑΒΕΕ» επιθυμεί την ικανοποίηση της ζήτησης σε κάθε χρονική στιγμή με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται κάποιο κριτήριο κόστους. Αυτό είναι και το δυσκολότερο κομμάτι, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ζήτηση θα υπάρχει στο μέλλον. Με μαθηματικές μεθόδους η ζήτηση μπορεί να «προβλεφθεί». Για τις ανάγκες της διπλωματικής η ζήτηση θεωρείται γνωστή. Όπερ σημαίνει, ότι οι στατικές κατανομής της ζήτησης παλαιότερων ετών έχουν καταγραφτεί και σύμφωνα με αυτές αναμένουμε παρόμοια ζήτηση και κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

  - Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό

Ο γραμμικός προγραμματισμός (Γ.Π) αποτελεί αναμφίβολα το δημοφιλέστερο μοντέλο στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας αλλά και της διοικητικής επιστήμης  γενικότερα. Η μεγάλη επιτυχία που είχαν οι εφαρμογές του σε προβλήματα λήψης αποφάσεων των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών αποδίδεται, από τη μια πλευρά στα επιτεύγματα της έρευνας μαθηματικών και οικονομολόγων σε θεωρητικό επίπεδο και από την άλλη πλευρά στην επαναστατική ανέλιξη της πληροφορικής επιστήμης και τεχνολογίας. Κυριαρχεί σήμερα η αντίληψη ότι, τρεις στις τέσσερις εφαρμογές μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας σε πραγματικά προβλήματα διοίκησης παραπέμπουν στο γραμμικό προγραμματισμό. Ο Γ.Π. χρησιμοποιείται από τους επιχειρησιακούς ερευνητές ή τους αναλυτές προβλημάτων απόφασης για τη προσέγγιση προβλημάτων κατανομής περιορισμένων πόρων ή μέσων σε εναλλακτικές και ανταγωνιστικές μεταξύ τους δραστηριότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα κατανομής της ‘‘πίτας’’ (resource allocation problem). Προβλήματα απόφασης αυτής της μορφής είναι, για παράδειγμα, η κατανομή εργατικού δυναμικού, τεχνολογικού εξοπλισμού και πρώτων υλών σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, η κατανομή κεφαλαίου σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα, η ανάθεση σε περιορισμένο προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών, η κατανομή καλλιεργήσιμης γης σε διάφορες αγροτικές δραστηριότητες, κ.λπ. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων (κριτήρια απόφασης) μπορεί να αφορά τη μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους από πωλήσεις, την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής, τη μεγιστοποίηση της απασχόλησης κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

« Περιγραφή Συστήματος Παραγωγής »

Εξετάζουμε το πρόβλημα του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού της παραγωγής της Βιομηχανίας Παγωτού «ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΑΒΕΕ» σε διάστημα 7 μηνών, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο. Το χρονικό διάστημα αυτό το διαιρούμε σε 14 ίσες περιόδους (14 δεκαπενθήμερα). Στο σημείο αυτό πρέπει να ορίσουμε μερικές παραδοχές, που βοηθούν στην σωστή ερμηνεία και διευκόλυνση του προβλήματος. Θεωρούμε την παραδοχή ότι η ζήτηση είναι γνωστή και μεταβάλλεται μόνο μεταξύ των εξεταζόμενων περιόδων. Επόμενη παραδοχή είναι ότι δεν επιτρέπονται ανικανοποίητες παραγγελίες.

Οι απαραίτητες, για την παραγωγή του παγωτού, πρώτες ύλες είναι :

- Γάλα

- Γάλα σε σκόνη 26%

- Γάλα σε σκόνη 1%

- Γλυκόζη

- Δεξτρόζη

- Μαλτοδεξτρίνη

- Πηκτικό Υλικό

- Ζάχαρη

- Βούτυρο 99,8%

Η ποσόστωση των πρώτων υλών για την παραγωγή ενός κιλού (kg) παγωτού, παρουσιάζεται ακολούθως :

- Γάλα : 0,622775801 kg

- Γάλα Σκόνη 26%: 0,026690391 kg

- Γάλα Άπαχο Σκόνη 1% : 0,088967972 kg

- Γλυκόζη : 0,03202847 kg

- Δεξτρόζη : 0,024911032 kg

- Μαλτοδεξτρίνη : 0,008896797 kg

- Πηκτικό : 0,006049822 kg

- Ζάχαρη : 0,128113879 kg

- Βούτυρο : 0,062278 kg

Επισημαίνω στο σημείο αυτό, ότι λόγω διαφορετικότητας των τελικών προϊόντων, άρα και διαφορών στον τρόπο παραγωγής και ετοιμασίας τους, είναι λογικό, να υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία για την παραγωγή ενός διαφορετικού τύπου προϊόντος. Ενδεχομένως, να υπάρχουν και διάφορα κόστη, όπως συντήρησης , καθαρισμού, φθοράς. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας τα κόστη αυτά εκτιμούνται ως αμελητέα και μη ικανά να επηρεάσουν την λύση του προβλήματος, για τον λόγο αυτό δεν συμμετέχουν στην μοντελοποίηση.

Τα παραγόμενα από την Εταιρία προϊόντα είναι :

- Παγωτό Βανίλια (ΠΒ)

- Παγωτό Μπανάνα (ΠΜ)

- Παγωτό Φιστίκι (ΠΦ)

- Παγωτό Καραμέλα (ΠΚ)

- Παγωτό Φράουλα (ΠΦΡ)

Εντός των παρενθέσεων σημειώνονται οι συντομογραφίες των τελικών προϊόντων, προς διευκόλυνση στην μετέπειτα ερμηνεία του προβλήματος.

Οι ποσότητα και η ποιότητα των πρώτων υλών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση την παραγωγής κατά το εξεταζόμενο διάστημα, παραμένουν σταθερές και εκ των προτέρων γνωστές, καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με σταθερούς και χρόνιους προμηθευτές, γεγονός που της προσφέρει ασφάλεια ως προς την αρχική ύλη.

Οι τιμές αγοράς για κάθε μια από τις πρώτες ύλες, ανά κιλό είναι :

- 0.66 € / Kg Γάλα

- 3.00 € / Kg Γάλα σε σκόνη 26%

- 2.10 € / Kg Γάλα σε σκόνη 1%

- 0.58 € / Kg Γλυκόζη

- 0.65 € / Kg Δεξτρόζη

- 0.96€ / Kg Μαλτοδεξτρίνη

- 7.00€ / Kg Πηκτικό Υλικό

- 0.60 € / Kg Ζάχαρη

- 6.00 € / Kg Βούτυρο 99,8%

Επίσης ως πρώτες ύλες αναφέρουμε τα χρώματα και τα αρώματα που προστίθενται στο μίγμα του παγωτού. Για τις αρωματικές και χρωστικές ουσίες του παγωτού χρησιμοποιείται 1% έκαστος επί του μίγματος του παγωτού. Τέλος, αναφέρεται ότι δεν παρατηρείται έλλειψη τους σε καμία χρονική περίοδο του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος, καθώς βρίσκονται σε συνεχή και σταθερή ανατροφοδότηση με ελάχιστο κόστος.

- Γάλα

Περιγραφή Προϊόντος: Είναι θρεπτικό, λευκό ή ελαφρώς κιτρινωπό υγρό, που αποτελεί βιολογικό έκκριμα των μαστών των θηλαστικών που προορίζεται για τη διατροφή των νεογνών τους.

Σύνθεση:  Είναι ανομοιογενές, μείγμα διάφορων οργανικών ουσιών και αποτελείται από νερό, λίπος, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ένζυμα, άλατα και βιταμίνες.

Φυσικές Ιδιότητες:

Σημείο βρασμού : ~110,15 ºC

Σημείο Πήξεως : ~ -0,522 ºC

Πυκνότητα (20 ºC) : ~1030 kg m-3

Δείκτης Διάθλασης (20 ºC) : ~1,3450

PH (25 ºC) :  ~ 6,6 – 6,7

Διατροφική Αξία (ανά 100ml) :

Ενέργεια : 264 kJ

Λιπαρά : 6,5 g (εκ των οποίων τα 2,4g κορεσμένα)

Υδατάνθρακες : 4,7 g

Πρωτεΐνες : 3,2 g

Ασβέστιο : 130 mg

Βιταμίνη Β12 : 0,5 μg

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρωπίνου πληθυσμού, εκτός από άτομα που εμφανίζουν αλλεργία στην λακτόζη.

Χρήσεις : Κατανάλωση στην αρχική του, υγρή, μορφή, ή μέσω παραγώγων του, όπως τυρί, βούτυρο, σκόνη γάλακτος και παιδικές τροφές.

- Γάλα Σκόνη 26%

Περιγραφή Προϊόντος : Είναι το προϊόν αφυδάτωσης με ψεκασμό αγελαδινού παστεριωμένου και ομογενοποιημένου γάλακτος, και η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν υπερβαίνει το 26%.

Φυσικές Ιδιότητες : Έχει πουδρώδη υφή, χρώμα λευκό / υπόλευκο. Ενώ γεύση και οσμή έχει, την χαρακτηριστική του γάλακτος.

Χημικές Ιδιότητες :

Υγρασία :  max 5%

Λιπαρά :  min 26%

Οξύτητα : max 0.15%

Διατροφική Αξία (ανά 100g) :

Ενέργεια : 2084kJ

Θερμιδική Αξία : 499kcal

Λιπαρά : 26,5g (εκ των οποίων τα 17,2g κορεσμένα)

Πρωτεΐνες : 25,0g

Υδατάνθρακες : 40 g

Νάτριο : 0,36g

Αλάτι : 0,90 g

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρωπίνου πληθυσμού, εκτός από άτομα που εμφανίζουν αλλεργία στην λακτόζη.

Χρήσεις : Μπορεί να αντικαταστήσει θαυμάσια το νωπό γάλα σε όλες τις χρήσεις του, στην αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, κουλουροποιία, παρασκευή παγωτού. Έχει τα ίδια οργανοληπτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με το νωπό γάλα.

- Γάλα Σκόνη 1%

Περιγραφή Προϊόντος : Είναι το προϊόν αφυδάτωσης με ψεκασμό αγελαδινού παστεριωμένου και ομογενοποιημένου γάλακτος, και η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν υπερβαίνει το 1,0%.

Φυσικές Ιδιότητες : Έχει λεπτόκοκκη υφή, χρώμα λευκό / υπόλευκο. Ενώ γεύση και οσμή έχει, την χαρακτηριστική του γάλακτος.

Χημικές Ιδιότητες :

Υγρασία :  max 5%

Λιπαρά :  min 1,5%

Οξύτητα : max 0.15%

Τέφρα : max 8%

Λακτόζη : 48 – 56 %

Διατροφική Αξία (ανά 100g) :

Ενέργεια : 1500kJ

Θερμιδική Αξία : 355kcal

Λιπαρά : 1g (εκ των οποίων τα 0,8g κορεσμένα)

Πρωτεΐνες : 32,0g

Υδατάνθρακες : 54 g

Νάτριο : 0,4g

Αλάτι : 1,0 g

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρωπίνου πληθυσμού, εκτός από άτομα που εμφανίζουν αλλεργία στην λακτόζη.

Χρήσεις : Μπορεί να αντικαταστήσει θαυμάσια το νωπό γάλα σε όλες τις χρήσεις του, στην αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, κουλουροποιία, παρασκευή παγωτού. Έχει τα ίδια οργανοληπτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με το νωπό γάλα.

- Γλυκόζη

Περιγραφή Προϊόντος : Είναι απλός μονοσακχαρίτης που βρίσκεται στα φυτά. Είναι ένας από τους τρεις διατροφικούς μονοσακχαρίτες οι οποίοι απορροφώνται άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος κατά τη διάρκεια της πέψης. Αποτελεί τον σημαντικότερο υδατάνθρακα, αφού τα κύτταρα την χρησιμοποιούν ως την πρωταρχική πηγή ενέργειας και ως μέσο μεταβολισμού.

Φυσικές Ιδιότητες : Όλες οι μορφές της γλυκόζης είναι άχρωμες και εύκολα διαλυτές στο νερό, στο οξικό οξύ, και σε διάφορα άλλα διαλυτικά. Είναι ελάχιστα διαλυτή σε μεθανόλη και αιθανόλη

Χημικές Ιδιότητες :

Μοριακός τύπος :  C6H12O6

Σχετική μοριακή μάζα: 180,16

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού.

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στην αρτοβιομηχανία, σε παγωτοβιομηχανία και σχεδόν όλες τις βιομηχανίες παραγωγής βρώσης.

- Δεξτρόζη

Περιγραφή Προϊόντος : Η δεξτρόζη είναι ένας υδατάνθρακας με γλυκιά γεύση με πολύ μεγάλο βαθμό στον γλυκαιμικό δείκτη. Αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και είναι ιδανική για όσους αναζητούν μια γρήγορη αύξηση των επιπέδων ενέργειας.

Φυσικές Ιδιότητες : Η δεξτρόζη, καθώς είναι μια εναλλακτική μορφή της λακτόζης, είναι άχρωμη  και εύκολα διαλυτή στο νερό. Έχει γλυκιά γεύση.

Διατροφική Αξία (ανά 100g) :

Ενέργεια : 1527 kJ

Λίπη : 0 g

Υδατάνθρακες : 91g

Πρωτεΐνες : 0g

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού.

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στην αρτοβιομηχανία, σε παγωτοβιομηχανία και σχεδόν όλες τις βιομηχανίες παραγωγής βρώσης.

- Μαλτοδεξτρίνη

Περιγραφή Προϊόντος : Η Μαλτοδεξτρίνη είναι ένα σύμπλεγμα υδατανθράκων, που αποτελείται από πολυμερή γλυκόζης (απλή ζάχαρη) που προκύπτουν από την υδρόλυση του αμύλου. Αυτό είναι ένα είδος ενζυματικής μετατροπής η οποία είναι δυνατή με διάφορους τύπους αμύλου, όπως ο αραβόσιτος, το ρύζι ή το άμυλο της πατάτας.

Φυσικές Ιδιότητες : Χωνεύεται εύκολα και γρήγορα, απορροφάται και μεταβολίζεται. Έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Έχει ελαφρώς γλυκιά ή καθόλου γεύση. Μεγάλη πηγή ενέργειας.

Διατροφική Αξία (ανά 100g) :

Ενέργεια : 1607 kJ

Λίπη : 0 g

Υδατάνθρακες : 94g

Πρωτεΐνες : 0g

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού.

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στην αρτοβιομηχανία, σε παγωτοβιομηχανία και σχεδόν όλες τις βιομηχανίες παραγωγής βρώσης. Χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα διατροφής και σε ενεργειακά ποτά.

- Ζάχαρη

Περιγραφή Προϊόντος : Η ζάχαρη, με επιστημονική ονομασία σακχαρόζη, είναι η κοινή ονομασία για τους γλυκούς και υδροδιαλυτούς υδατάνθρακες.

Φυσικές Ιδιότητες : Έντονα γλυκιά γεύση και κρυσταλλική υφή. Παρέχει τόνωση και ενέργεια και θεωρείται ως «η τροφή των μυών και του εγκεφάλου».

Διατροφική Αξία (ανά 100g) :

Ενέργεια : 386 kJ

Λίπη : 0 g

Υδατάνθρακες : 100g

Πρωτεΐνες : 0g

Ασβέστιο : 1mg

Κάλιο : 2mg

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού, εκτός από διαβητικούς.

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στην αρτοβιομηχανία, σε παγωτοβιομηχανία και σχεδόν όλες τις βιομηχανίες παραγωγής βρώσης.

- Βούτυρο

Περιγραφή Προϊόντος : Είναι κίτρινη έως λευκή λιπαρή ουσία που παρασκευάζεται από γάλα ή γάλα κορυφής, δηλαδή το περισσότερο λιπαρό μέρος του γάλακτος μετά τη διαδικασία διαχωρισμού που λέγεται αποκορύφωση.

Φυσικές Ιδιότητες : Μαλακή έως ελαφρώς σκληρή υφή, με λευκό – κίτρινο χρώμα. Η γεύση ποικίλλει ανάλογα το είδος του γάλακτος που έχει προέρθει.

Διατροφική Αξία  (ανά 100g) :

Ενέργεια : 2,999 kJ

Λίπη : 81 g ( εκ των οποίων τα 51 g κορεσμένα)

Υδατάνθρακες : 0g

Πρωτεΐνες : 1g

Χοληστερόλη : 215mg

Βιταμίνη Α : 684mg

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού, εκτός από άτομα με αλλεργία στην λακτόζη και στα παράγωγα του γάλακτος.

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στην αρτοβιομηχανία, σε παγωτοβιομηχανία και σχεδόν όλες τις βιομηχανίες παραγωγής βρώσης.

- Πηκτικό

Περιγραφή Προϊόντος : Άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης (C6H7O2(OH)2OCH2COOH) ή κόμμι κυτταρίνης είναι το μερικό άλας με νάτριο ενός καρβοξυμεθυλαιθέρα της κυτταρίνης, η οποία λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες

Φυσικές Ιδιότητες : Έχει χρώμα λευκό ή ελαφρώς υποκίτρινο ή υπόφαιο, ενώ η υφή του χαρακτηρίζεται  κοκκώδης ή ινώδης σκόνη. Δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστική γεύση και οσμή.

Διατροφική Αξία  (ανά 100g) :

Ενέργεια : 0 kJ

Λίπη : 0 g

Υδατάνθρακες : 0g

Πρωτεΐνες : 0g

Διαιτητικές ίνες : 85,0g

Νάτριο : 9,5mg

Αλάτι : 23,8 mg

Καταναλωτικό Κοινό : Το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στην ζαχαροπλαστική, στην αρτοβιομηχανία, σε παγωτοβιομηχανία και σχεδόν όλες τις βιομηχανίες παραγωγής βρώσης.

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων ανά κιλό ( €/Kg ) είναι:

•	2,25 ευρώ για το Παγωτό Κρέμα

•	 2,25 ευρώ για το Παγωτό Μπανάνα

•	 2,25 ευρώ για το Παγωτό Φιστίκι

•	 2,47 ευρώ για το Παγωτό Καραμέλα

•	 2,47 ευρώ για το Παγωτό Φράουλα

Για την ορθή, αποτελεσματική και βάσει προδιαγραφών, αποθήκευση των προϊόντων υπάρχει μια (1) αποθήκη, χωρητικότητας 150 τόνων. Σημειώνω, ότι στην αποθήκη φυλάσσονται και οι πέντε (5) κωδικοί των τελικών προϊόντων.

Η αποθήκη είναι αυτόνομη σε σχέση με το υπόλοιπο μέρος του εργοστασίου διότι διαφέρει η θερμοκρασία συντήρησης των προϊόντων, η χωροδιάταξη τους, καθώς και ο τρόπος παλετοποίησης τους.

Σημαντικό ρόλο για την παραμετροποίηση του προβλήματος εμφανίζει το σύνολο των αποθεμάτων που υπάρχουν ήδη στην αποθήκη στην αρχή κάθε περιόδου (δεκαπενθημέρου). Έτσι, στις αρχές κάθε περιόδου ορίζουμε, ως εναπομείναν απόθεμα, το άθροισμα του αποθέματος της προηγούμενης περιόδου με την παραγωγή του μήνα για κάθε προϊόν, αφαιρώντας την ζήτηση (πωλήσεις) για την προηγούμενη περίοδο. Το αρχικό απόθεμα είναι γνωστό. Σχηματικά παρουσιάζω την προηγούμενη πρόταση:

Απόθεμα Περιόδουi = Απόθεμα περιόδουi-1 + Παραγωγή περιόδουι-1

- Ζήτησηi-1

Το διαθέσιμο απόθεμα στις αρχές κάθε περιόδου, προστιθέμενο με το ύψος της παραγωγής στην ίδια χρονική περίοδο θα πρέπει αυστηρά να καλύπτει την ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν επιθυμεί να υπάρξουν ανικανοποίητες παραγγελίες και πελάτες

H παραγωγικότητα της μονάδας χαρακτηρίζεται από το μέτρο της παραγωγικής ικανότητας, το οποίο και εκφράζεται κατ΄ αναλογία του είδους και του ύψους της παραγωγής (εκροές) σε σχέση με τους παραγωγικούς συντελεστές (εισροές) που απαιτούνται για αυτήν. Η μέγιστη παραγωγή της μονάδας ανέρχεται στο ακόλουθο ύψος τιμών :

2.5 Κιλά / λεπτό

Ή

864 τόνοι / χρόνο

Σύμφωνα με τα άνωθεν δεδομένα και ζητούμενα, θα επιχειρήσω να επιλύσω το πρόβλημα υπό το πρίσμα τεσσάρων διαφορετικών αντικειμενικών συναρτήσεων. Το γεγονός αυτό έχει διττό όφελος, διότι έχουμε την δυνατότητα ποικιλίας στην λύση του προβλήματος ώστε να έχουμε ασφαλέστερο αποτέλεσμα, καθώς επίσης και σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ τους και εξαγωγή ορθότερων συμπερασμάτων.

Οι αντικειμενικές συναρτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι :

- Ελαχιστοποίηση Αποθέματος

- Μεγιστοποίηση Εσόδων

- Ελαχιστοποίηση της Αξίας Αποθέματος

  - Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας

Η κύρια πρώτη ύλη (γάλα) συλλέγεται από τους προμηθευτές με ειδικά αποθηκευτικά φορτηγά-βυτία. Οι χώροι αποθήκευσης των φορτηγών είναι θερμομονωμένοι και αποστειρωμένοι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της πρώτης ύλης κατά την μεταφορά. Ακολούθως συλλέγονται στις αποθήκες του εργοστασίου. Πραγματοποιείται εκτεταμένος χημικός έλεγχος στο χημικό εργαστήριο της εταιρίας. Εάν ο έλεγχος είναι θετικός τότε αποθηκεύεται στις τελικές αποθήκες και είναι έτοιμο προς χρήση και επεξεργασία. Η προμήθεια του γάλακτος εμφανίζει ενδιαφέρον και απαιτεί μεγάλη προσοχή λόγω της ευπαθούς φύσης του προϊόντος. Η διάρκεια ζωής του γάλακτος ανέρχεται στις τρείς (3) ημέρες, έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η εταιρία οφείλει άμεσα να αξιοποιήσει το προϊόν. Επιγραμματικά αναφέρω την διαδικασία ακολούθως:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

- Δρομολόγιο και αγορά από έμπειρους και χρόνιους παραγωγούς

- Έλεγχος και καθαρισμός βυτίου μεταφοράς

- Παραλαβή Πρώτων Υλών

- Δειγματοληπτικός και χημικός έλεγχος

- Έκδοση δελτίου αποστολής

- Άφιξη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου

- Δειγματοληπτικός και χημικός έλεγχος

- Ανάλογα τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουμε      αποδοχή/απόρριψη παρτίδας

- Παστερίωση παρτίδας

- Καθαρισμός δεξαμενών φύλαξης (περιέκτες)

- Διατήρηση και φύλαξη σε ψυκτικό θάλαμο

Για τις λοιπές πρώτες ύλες ( γάλα σκόνη 26%, γάλα άπαχο σκόνη 1%, γλυκόζη, δεξτρόζη, μαλτοδεξτρίνη, πηκτικό, ζάχαρη, βούτυρο) η διαδικασία παραλαβής είναι πιο εύκολη και λιγότερο οικονομικά βεβαρημένη για την εταιρία, διότι οι πρώτες ύλες παραλαμβάνονται συσκευασμένες ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι του γάλακτος, επομένως ενέχουν και μικρότερο εύρος απωλειών για την εταιρία.

Στο στάδιο αυτό της παραγωγής οι πρώτες ύλες έχουν ελεγχθεί και αποθηκευτεί ασφαλώς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρία. Ακολουθεί η παρασκευή του μίγματος του παγωτού που αποτελεί την βάση για όλα τα τελικά προϊόντα της εταιρίας, καθώς εν συνεχεία απομένει μόνο η προσθήκη χρώματος και αρώματος.

Ακολούθως παρουσιάζω την διαδικασία παρασκευής του μείγματος παγωτού :

- Ανάμιξη συστατικών μίγματος :  Αρχικά, ελέγχεται η καταλληλότητα των πρώτων υλών και αν οι προδιαγραφές τους υπακούν την νομοθεσία και στην συνέχεια ξεκινάει η προετοιμασία του μίγματος. Ζυγίζονται και ογκομετρούνται τα υλικά και τα διάφορα συστατικά. Στην συνέχεια η ανάμιξη των συστατικών ξεκινά από την δεξαμενή όπου τοποθετούνται πρώτα τα υγρά συστατικά τα οποία θερμαίνονται ώστε να παστεριωθούν στους 43,30 °C. Η παστερίωση είναι μια διεργασία θέρμανσης του μίγματος όπου επιβάλλεται από το νόμο και που έχει σκοπό την μείωση της μικροχλωρίδας και εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών Είναι  πολύ βασική διαδικασία για τη παρασκευή του παγωτού, καθώς οι λιπαρές ύλες και η ζάχαρη παρέχουν προστατευτικό περιβάλλον για τη δράση των βακτηρίων στο μίγμα. Κατόπιν προστίθενται τα στερεά ώστε να επιτευχθεί καλύτερη διάλυση των στερεών. είναι μια διεργασία θέρμανσης του μίγματος όπου επιβάλλεται από το νόμο και που έχει σκοπό την μείωση της μικροχλωρίδας και εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών.

- Ομογενοποίηση : Η ομογενοποίηση του μίγματος μπορεί να γίνει πριν ή και μετά την παστερίωση (συνηθίζεται μετά) σε θερμοκρασία 62 - 76°C και πίεση 1000 έως 3000p.s.ί. Παρόλα αυτά από άποψης υγιεινής είναι προτιμότερο η ομογενοποίηση να γίνεται πριν από την παστερίωση για την αποφυγή επιμόλυνσης του ομογενοποιητή. Η αποτελεσματική ομογενοποίηση δίνει ακόμα περισσότερο λείο παγωτό. Η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη με την περιεκτικότητα σε λίπος του μίγματος, όσο μικρότερη περιεκτικότητα σε λίπος τόσο υψηλότερη πίεση απαιτείται. Σκοπός στο στάδιο αυτό είναι ο τεμαχισμός των λιποσφαιρίω1ν σε διάμετρο <2μm, ώστε το λίπος να διαμερίζεται σε όλη την μάζα του μίγματος και να μην ανέρχεται στην επιφάνεια.

- Ψύξη – Ωρίμανση : Αμέσως μετά το μίγμα θα πρέπει να ψυχθεί στους 5°C με την βοήθεια ψυκτήρων- εναλλακτήρων θερμότητας και στην συνέχεια θα μεταβιβαστεί σε δεξαμενές αυτοδύναμης ψύξεως όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία της ωρίμανσης του μίγματος και θα παραμείνει σε θερμοκρασία 4 - 6°C για 6 10 ώρες. Διαφορετικά το μίγμα θα αποκτήσει μεγάλο ιξώδες και επιπλέον η χαμηλή θερμοκρασία αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων που ενδεχομένως να έχουν επιζήσει από την παστερίωση με αποτέλεσμα ένα προϊόν μεγάλου μικροβιακού φορτίου.

- Προσθήκη αρωματικών ουσιών και χρώματος: Αμέσως μετά το στάδιο της ωρίμανσης είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για την προσθήκη χρωμάτων, γευστικών και αρωματικών ουσιών.

- Κατάψυξη : Μετά την ωρίμανση, ακολουθεί η κατάψυξη. Το μίγμα διαβιβάζεται σε ειδικούς καταψύκτες, στους οποίους εισέρχεται αέρας και εξέρχεται σε θερμοκρασία - 5°C . Τελικά το μίγμα διογκώνεται από 50% έως 120% λόγω της έντονης ανάδευσης που σκοπό έχει την καλύτερη ενσωμάτωση αέρα. Στο στάδιο αυτό το παγωτό αποκτά την αφρώδη σύσταση του. Η κρισιμότητα στο στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλη από άποψης υγιεινής, αφού ενδεχομένως να συμβεί αερογενής μόλυνση του μίγματος. Για τον παραπάνω λόγο τα μηχανήματα κατάψυξης θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διηθήσεως του αέρα και κατακρατήσεως των μικροβίων. Στο σημείο αυτό η θερμοκρασία του μίγματος θα πρέπει να κυμαίνεται από - 4° έως - 6°C.

  - Διανομή και Διάθεση

Η πολιτική πωλήσεων που ακολουθεί η εταιρία γίνεται με τα πρότυπα του διεθνούς συστήματος FIFO (First In-First Out) για καλύτερο έλεγχο εμπορευμάτων με ημερομηνία λήξης. Οι παλέτες φορτώνονται από την μία πλευρά των αποθηκών και εκφορτώνονται από την αντίθετη. Η κίνηση των παλετών επιτυγχάνεται με την βοήθεια της βαρύτητας και των ραουλόδρομων. Ειδικός μηχανισμός επιβραδύνει την ταχύτητα κίνησης των παλετών. Με την μέθοδο αυτή, η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλό βαθμό εκμετάλλευσης του χώρου αποθήκευσης.

Έτσι, τα παλαιότερα προϊόντα στην αποθήκη (σύμφωνα με τις ημερομηνίες λήξης) διατίθενται προς πώληση πρώτα και ακολούθως τα νεότερα, χωρίς ωστόσο να επιδρά αυτό στην μοντελοποίηση μας, διότι τα τελικά προϊόντα είναι κατεψυγμένα, άρα και η διάρκεια ζωής τους, που ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες, είναι μεγαλύτερη από το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε.

Για την διανομή των προϊόντων γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του οχήματος μεταφοράς και απολύμανση της εσωτερική καμπίνας αποθήκευσης, φόρτωση του αποθέματος ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση τους έως τον τελικό προορισμό και έλεγχος σωστής θερμοκρασίας κατά την διαδρομή. Τέλος, γίνεται η παράδοση στους πελάτες και η διανομή στα παραρτήματα/ υποκαταστήματα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

«Ιστορικό Στατιστικών Δεδομένων»

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται υπό μορφή πινάκων ιστορικά δεδομένα που εμφανίζουν στοιχεία για την προσφορά πρώτων υλών, την προβλεπόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές, καθώς και τα επίπεδα παραγωγής προϊόντων της εταιρίας παλαιότερων ετών.

  - Προσφορά Πρώτης Ύλης

Η προμήθεια πρώτων υλών αποτελεί κομβικής σημασίας διαδικασία για την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου. Η εταιρία οφείλει ανά πάσα στιγμή να διαθέτει στις αποθήκες της ικανές ποσότητες για την παραγωγή προϊόντων ώστε να ικανοποιεί διαρκώς την ζήτηση. Η συνεργασία της εταιρίας με σταθερούς προμηθευτές, έχει σαν αποτέλεσμα την εγγύηση στην παροχή πρώτων υλών σε ποσότητα και ποιότητα. Άρα στην παροχή πρώτων υλών παρατηρούμε σταθερές προμήθειες καθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Ακολούθως εμφανίζεται ο αναλυτικός πίνακας της προσφοράς πρώτων υλών για το εξεταζόμενο διάστημα, χωρισμένο σε δεκαπενθήμερα :

| Προσφορά (Kg) | Δεκ/ρα | Γάλα | Γάλα 26% | Γάλα 1% | Γλυκόζη | Δεξ/ζη | Μαλ/νη | Ζάχαρη | Βούτυρο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μάρτιος | 1 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
|  | 2 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
| Απρίλιος | 3 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
|  | 4 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
| Μάιος | 5 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
|  | 6 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
| Ιούνιος | 7 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
|  | 8 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
| Ιούλιος | 9 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
|  | 10 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
| Αύγουστος | 11 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
|  | 12 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
| Σεπτέμβριος | 13 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |
|  | 14 | 1785,714286 | 2985,714286 | 1926,785714 | 2103,214286 | 1125 | 342,8571429 | 9812,142857 | 999,2857143 |

Πίνακας 1: Προσφορά πρώτων υλών για τους μήνες Μάρτιο – Σεπτέμβριο

Ακολουθεί το γράφημα της ημερήσιας ποσοστιαίας ποσότητας πρώτων υλών που κατανάλωσε η εταιρία κατά το εξεταζόμενο διάστημα (Μάιος ’17 – Σεπτέμβριος ’17):

Γράφημα 1: Ημερήσια ποσοστιαία κατανάλωση πρώτης ύλης

Παρατηρούμε ότι μεγαλύτερη κατανάλωση από πρώτες ύλες σε ημερήσια βάση έχει η ζάχαρη και με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (46%). Ακολουθεί η σκόνη γάλακτος 26% και η γλυκόζη. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό προϊόν επενδύει στην γλυκύτητα και στην καλή γεύση, ώστε να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές ανάγκες. Αντιθέτως, παρατηρούμε ότι απαιτείται ελάχιστη ποσότητα από πηκτική ουσία για να αποκτήσει το παγωτό την τελική του υφή και σύσταση.

  - Θεωρητική Ζήτηση Προϊόντων

Ως ζήτηση ενός προϊόντος/αγαθού ορίζεται η ποσότητα που επιθυμούν να αγοράσουν οι καταναλωτές από το προϊόν/αγαθό αυτό σε διάφορες τιμές. Από μόνη της η απλή επιθυμία ενός καταναλωτή για ένα προϊόν δεν αποτελεί ζήτηση. Χρειάζεται επιπλέον να διαθέτει και την αγοραστική δύναμη που απαιτείται για την αγορά του, ενώ η ζήτηση για ένα προϊόν αναφέρεται πάντοτε σε ορισμένη χρονική περίοδο.

Κατά κανόνα υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της τιμής ενός προϊόντος και της ποσότητας που ζητείται, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα, ενώ όταν μειώνεται η τιμή αυξάνεται η ποσότητα. Η αντίστροφη αυτή σχέση αναφέρεται συχνά στην οικονομική ορολογία ως νόμος της ζήτησης.

Η ζήτηση αποτελεί, ίσως, τον σημαντικότερο οικονομικό δείκτη για την εταιρία και την βιωσιμότητα της. Χαμηλά επίπεδα ζήτησης για την εταιρία σημαίνει είτε ρίσκο για την επιβίωσης της, είτε μη αποδοχή του προϊόντος από την καταναλωτική αγορά. Όπερ σημαίνει και στις δυο περιπτώσεις, ότι η εταιρία καλείται να αναλάβει σημαντικές αποφάσεις.

Για τα δεδομένα της παρούσας εργασίας η ζήτηση θεωρείται γνωστή εκ των προτέρων. Ακολουθεί ο  πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο ζήτηση για κάθε προϊόν για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Οι τιμές αυτές είναι τα εκτιμώμενα επίπεδα ζήτησης που θεωρεί η εταιρία ότι θα έχει σύμφωνα με τις στατιστικές των προηγούμενων ετών ζήτησης που υπήρχαν για τα ίδια προϊόντα.

| Ζήτηση (Kg) | Δεκ/ρα | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μάρτιος | 1 | 786,0960245 | 191,203464 | 190,3066373 | 199,9923662 | 213,950109 |
|  | 2 | 786,0960245 | 191,203464 | 190,3066373 | 199,9923662 | 213,950109 |
| Απρίλιος | 3 | 904,0104282 | 172,0831176 | 171,2759735 | 179,9931296 | 246,0426253 |
|  | 4 | 904,0104282 | 172,0831176 | 171,2759735 | 179,9931296 | 246,0426253 |
| Μάιος | 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
|  | 6 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| Ιούνιος | 7 | 901,7504021 | 207,7903645 | 206,815738 | 217,341704 | 232,5102809 |
|  | 8 | 901,7504021 | 207,7903645 | 206,815738 | 217,341704 | 232,5102809 |
| Ιούλιος | 9 | 1217,363043 | 249,3484374 | 248,1788856 | 260,8100448 | 279,0123371 |
|  | 10 | 1217,363043 | 249,3484374 | 248,1788856 | 260,8100448 | 279,0123371 |
| Αύγουστος | 11 | 1339,099347 | 261,8158593 | 260,5878299 | 273,850547 | 279,0123371 |
|  | 12 | 1339,099347 | 261,8158593 | 260,5878299 | 273,850547 | 279,0123371 |
| Σεπτέμβριος | 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
|  | 14 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |

Πίνακας 2:Ζήτησης προϊόντων ανά δεκαπενθήμερο

Ακολουθούν τα γραφήματα, ανά προϊόν, που προκύπτουν από τον προηγούμενο πίνακα. Στο σημείο αυτό διευκρινίζω ότι οι τιμές που φανερώνονται στο υπόμνημα του γραφήματος είναι οι ανά δεκαπενθήμερο τιμές που συμπληρώνουν την γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων :

Γραφημα2:Ζήτηση Παγωτού Κρέμας

Γράφημα 3: Ζήτηση παγωτού Μπανάνας

Γράφημα4:Ζήτηση παγωτού Φιστίκι

Γράφημα 5:Ζήτηση παγωτού Καραμέλας

Γράφημα 6:Ζήτηση παγωτού Φράουλας

Ακολουθεί το γράφημα με την συνολική ζήτηση των προϊόντων της εταιρίας για κατά τους μήνες Μάρτιος -  Σεπτέμβριος του 2017 :

Γράφημα 7:Συνολική ζήτηση προϊόντων

Παρατηρούμε ότι η ζήτηση κάθε προϊόντος κατά την διάρκεια που εξετάζουμε, καθώς επίσης και η ζήτηση μεταξύ των προϊόντων δεν είναι σταθερή.

Πιο αναλυτικά βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στην ζήτηση του παγωτού με γεύση κρέμα βανίλιας σε σχέση με τους λοιπούς τύπους παγωτού ( Μπανάνα, Φιστίκι, Καραμέλα, Φράουλα), η οποία είναι 4 – 6 φορές υψηλότερη από την μέση ζήτηση των άλλων προϊόντων.

Για τα προϊόντα παγωτού με γεύσεις Μπανάνα, Φιστίκι, Καραμέλα και Φράουλα παρατηρούμε μια όμοια κατανομή καθ’ όλη την εξεταζόμενη διάρκεια. Παρατηρείται κοινή πτώση στην ζήτηση κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, κάτι που είναι αναμενόμενο διότι το παγωτό σαν προϊόν εμφανίζει ακμή στην ζήτηση κατά τους ανοιξιάτικους -  καλοκαιρινούς μήνες, ενώ εμφανίζει πτώση τους φθινοπωρινούς -  χειμερινούς μήνες.

Για το προϊόν με την μεγαλύτερη ζήτηση αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίζει σημαντική διακύμανση στις τιμές του. Με την χαμηλότερη ζήτηση να εμφανίζεται στην αρχή και τέλος της εξεταζόμενης περιόδου(1.600 κιλά περίπου) . Ενώ αντίθετα, έχουμε υψηλότερη ζήτηση τον μήνα Αύγουστο (2.680 κιλά περίπου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

«Μοντελοποίηση – Αποτελέσματα»

Στο κεφάλαιο αυτό, πρωτίστως, παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο θα επιλύσουμε το προς συζήτηση πρόβλημα. Αναλύονται, οι συμβολισμοί που θα χρειαστούν, οι μεταβλητές, καθώς και οι αντικειμενικές συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίλυσης και σχόλια επ’ αυτών.

4.1 Μοντελοποίηση Προβλήματος

Στο σημείο αυτό και πριν την παρουσίαση του μαθηματικού μοντέλου, θα παρουσιάσω του συμβολισμούς με τις επεξηγήσεις τους,  που απαιτήθηκαν στην μοντελοποίηση.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Δείκτης i: προϊόντα

- i = 1 : Κρέμα Βανίλια

- i = 2 : Μπανάνα

- i = 3 : Φιστίκι

- i = 4 : Καραμέλα

- i = 5 : Φράουλα

- Δείκτης  j  = 1, ..., 14:  Δεκαπενθήμερα.

- Xij  Παραγόμενη ποσότητα προϊόντος i για την χρονική περίοδο j. (Μεταβλητή Απόφασης)

- Πίνακας Zij Περιέχει την Ζήτηση για κάθε δεκαπενθήμερο (j) για κάθε παγωτό (i)

- Πίνακας Aij : Περιέχει το απόθεμα για κάθε παγωτό (i), για κάθε δεκαπενθήμερο (j), στην αρχή κάθε περιόδου. Το απόθεμα στην αρχή κάθε περιόδου, είναι το απόθεμα που έχουμε από την προηγούμενη περίοδο συν την παραγωγή μείων την ζήτηση. Το αρχικό απόθεμα, δηλαδή της πρώτης περιόδους είναι γνωστό. Πιο αναλυτικά:

Aij= Ai j-1+ Xi j-1- Zi j-1

i=1,…,5 , j=1,…,15

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η αντικειμενική συνάρτηση είναι μαθηματική έκφραση που δείχνει την σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές του προβλήματος και τον σκοπό της εταιρίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία το πρόβλημα επιλύθηκε υπό το πρίσμα τριών (3) διαφορετικών αντικειμενικών συναρτήσεων, οι οποίες εμφανίζονται ακολούθως :

- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Υπολογίζουμε το ελάχιστο συνολικό απόθεμα, αθροίζοντας το απόθεμα στην αρχή κάθε περιόδου, για κάθε προϊόν.

min        i=15j=115(Aij)

- ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Άθροισμα, του γινομένου του επιπέδου παραγωγής για κάθε προϊόν με την αντίστοιχη τιμή πώλησής του.

max      i=15j=114(Ri Xij)

- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Άθροισμα των γινομένων, του αποθέματος για κάθε προϊόν, σε κάθε χρονική περίοδο, με την αντίστοιχη τιμή πώλησής του.

min    j=115i=15(RiAij)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Χωρητικότητα Αποθήκης

Η μέγιστη χωρητικότητα της αποθήκης ανέρχεται στους 200 τόνους (t), επομένως το απόθεμα σε κάθε δεκαπενθήμερο δεν μπορεί να ξεπερνάει τον αριθμό αυτό.

Α1j+ A2j + A3j  +  A4j  + A5j  ≤  200 ,    j = 1, 2, …. , 14

- Ελάχιστο Απόθεμα Αποθηκών:

Με τον περιορισμό αυτό εξασφαλίζουμε ότι οι αποθήκες δεν θα αδειάζουν ποτέ, αποθηκεύοντας κάθε χρονική στιγμή την ελάχιστη ποσότητα προϊόντων. Με τον περιορισμό αυτόν εξασφαλίζουμε ότι για κάθε περίπτωση εκτός προγράμματος παραγγελία η εταιρία θα μπορεί να την ικανοποιήσει άμεσα. Δοκιμάζουμε διάφορες τιμές ελαχίστου αποθέματος ως συνάρτηση της ζήτησης, πιο συγκεκριμένα εξετάζουμε σενάρια όπου οι τιμές του ελάχιστου αποθέματος ίσες με το 12% - 10% - 5% της ζήτησης :

-για i = 1,…,5 και για j = 1,…14:

Aij >= γ  Zij

Με γ = 0,1 ή 0,12 ή 0,05

- Μέγιστο Απόθεμα Αποθηκών

Ορίζουμε μια μέγιστη ποσότητα αποθέματος για κάθε χρονική περίοδο. Με τον περιορισμό αυτόν εξασφαλίζουμε ότι δεν θα έχουμε συνεχή συσσώρευση αποθεμάτων. Εξετάζουμε δυο σενάρια για τον περιορισμό. Στην πρώτη περίπτωση το απόθεμα κάθε χρονικής περιόδου ισούται με το επίπεδο της ζήτησης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το απόθεμα είναι διπλάσιο της ζήτησης.

j = 1,…,14 , i = 1,…,5 ,

λ = 1 ή 2 :

Aij≤λ Zij

- Ικανοποίηση Ζήτησης Προϊόντων

Σύμφωνα με τον περιορισμό η ζήτηση πρέπει να καλύπτεται από την παραγωγή στο κάθε δεκαπενθήμερο και τα διαθέσιμα αποθέματα για κάθε δεκαπενθήμερο.

Για i = 1,…,5 και  j = 1,…,14 :

Αij + Xij >= Zij

- Μέγιστη Παραγωγή Μονάδας

Η μέγιστη παραγωγή της μονάδας είναι 2,5 κιλά ανά λεπτό. Υπολογίζουμε την μέγιστη παραγωγικότητα της μονάδας ανά 8ώρο, σε βάθος δεκαπενθημέρου, συνυπολογίζοντας τις δυο βάρδιες που εκτελεί η εταιρία. Επομένως, Η μέγιστη παραγωγικότητα ανά δεκαπενθήμερο είναι 36.000 κιλά:

X1j + X2j + X3j + X4j + X5j ≤ 36.000

- Περιορισμός μη Αρνητικότητας

Με τον περιορισμό αυτό εξασφαλίζουμε, ότι όλες οι παραγόμενες ποσότητες στα πλαίσια του μαθηματικού μοντέλου είναι αυστηρά μη αρνητικές ποσότητες

Xij ≥ 0

4.2 Αποτελέσματα

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, του γραμμικού μοντέλου, του μεσοπρόθεσμου προγράμματος παραγωγής της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι οι αριθμητικές ποσότητες αποθεμάτων είναι σε κιλά (Kg) και οι οικονομικές σε ευρώ ( €).

Συνοψίζουμε, τα δεδομένα και τις απαιτήσεις τις εταιρίας. Ως δεδομένα την θεωρητική ζήτηση πού είχε προβλεφθεί ότι θα υπάρξει κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Η εταιρία είχε θέσει ως στόχο να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στην εξεταζόμενη περίοδο. Για την βέλτιστη ικανοποίηση του στόχου αυτού, δημιουργήσαμε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα παραγωγής.

Επιλύσαμε το προτεινόμενο μοντέλο με χρήση κάθε φορά  διαφορετικής αντικειμενικής συνάρτησης. Για κάθε μια από τις τρείς αντικειμενικές συναρτήσεις, θα παρουσιαστούν δυο πίνακες, ένας που περιέχει το αποτέλεσμα της αντικειμενικής συνάρτησης και ένας με την ποσότητα από κάθε είδος που πρέπει να παραχθεί.

Παράλληλα μαζί με τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης κάθε αντικειμενικής συνάρτησης, εμφανίζονται και τα αποτελέσματα και των υπόλοιπων αντικειμενικών, ώστε να βοηθήσουν στην σωστή εξαγωγή συγκρίσεων και συμπερασμάτων.

- Ελαχιστοποίηση Αξίας Αποθέματος

Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε από την εταιρία, ώστε να γνωρίζει στο τέλος του εξεταζόμενου έτος, ποια θα είναι η ελάχιστη οικονομική αξία που πέρασε από τις αποθήκες της, υπό την μορφή προϊόντων.

- Αποτελέσματα Αντικειμενικών Συναρτήσεων υπό το κριτήριο Ελάχιστης Αξίας Αποθέματος :

- Περίπτωση 1η : Μέγιστο Απόθεμα = 100 % Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 10% της Ζήτησης

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 6.551,914 €

Ελάχιστο Απόθεμα : 202,8009 κιλά

Μέγιστα Έσοδα : 56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη αξία αποθέματος, με μέγιστο απόθεμα εφάμιλλο της ζήτησης :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 764,7056 | 110,3238 | 109,3373 | 119,9916 | 135,3451 |
| 2 | 797,8875 | 189,2914 | 188,40357 | 197,99244 | 217,1594 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 908,5305 | 174,6644 | 173,84512 | 182,69292 | 243,5822 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 944,4649 | 198,8851 | 197,95223 | 208,02607 | 222,5456 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 933,3117 | 211,9462 | 210,95205 | 221,68854 | 237,1605 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1229,537 | 250,5952 | 249,41978 | 262,1141 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1285,535 | 240,8706 | 239,7408 | 251,9425 | 257,2494 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 723,1136 | 47,12685 | 46,905813 | 49,293099 | 55,24444 |

Πίνακας 3:Ανα δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 2η : Μέγιστο Απόθεμα = 100% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 5% της Ζήτησης

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 3.860,456 €

Ελάχιστο Απόθεμα : 119,2576 κιλά

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη αξία αποθέματος:

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 725,4008 | 100,7636 | 99,821969 | 109,99198 | 124,6476 |
| 2 | 791,9917 | 190,2475 | 189,3551 | 198,9924 | 215,5547 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 906,2705 | 173,3737 | 172,56054 | 181,34302 | 244,8124 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 946,8379 | 198,3903 | 197,45982 | 207,50854 | 221,992 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 917,531 | 209,8683 | 208,8839 | 219,51512 | 234,8354 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1223,45 | 249,9718 | 248,79933 | 261,46207 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1312,317 | 251,3432 | 250,16432 | 262,89653 | 268,1309 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 763,2866 | 49,74501 | 49,511691 | 52,031604 | 58,31357 |

Πίνακας 4 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 3η : Μέγιστο Απόθεμα = 100% Ζήτησης

Ελάχιστο απόθεμα =12% της Ζήτησης

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 7.628,496 €

Ελάχιστο Απόθεμα : 236,2182 κιλά

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη αξία αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 780,4276 | 114,1479 | 113,14343 | 123,99145 | 139,6241 |
| 2 | 800,2458 | 188,909 | 188,02296 | 197,59246 | 217,8012 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 909,4345 | 175,1806 | 174,35894 | 183,23287 | 243,0901 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 943,5156 | 199,083 | 198,1492 | 208,23308 | 222,767 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 939,6239 | 212,7773 | 211,77932 | 222,5579 | 238,0905 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1231,971 | 250,8445 | 249,66796 | 262,37491 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1274,823 | 236,6815 | 235,5714 | 247,56089 | 252,8968 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 707,0445 | 46,07959 | 45,863462 | 48,197697 | 54,01679 |

Πίνακας 5 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 4η : Μέγιστο Απόθεμα = 200% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 10% της Ζήτησης

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 6.551,914 €

Ελάχιστο Απόθεμα : 202,8009 κιλά

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη αξία αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 764,7056 | 110,3238 | 109,3373 | 119,9916 | 135,3451 |
| 2 | 797,8875 | 189,2914 | 188,40357 | 197,99244 | 217,1594 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 908,5305 | 174,6644 | 173,84512 | 182,69292 | 243,5822 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 944,4649 | 198,8851 | 197,95223 | 208,02607 | 222,5456 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 933,3117 | 211,9462 | 210,95205 | 221,68854 | 237,1605 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1229,537 | 250,5952 | 249,41978 | 262,1141 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1285,535 | 240,8706 | 239,7408 | 251,9425 | 257,2494 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 723,1136 | 47,12685 | 46,905813 | 49,293099 | 55,24444 |

Πίνακας 6 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 5η : Μέγιστο απόθεμα = 200% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 5% της Ζήτησης

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 3.860,456 €

Ελάχιστο Απόθεμα : 119,2576 κιλά

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη αξία αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 725,4008 | 100,7636 | 99,821969 | 109,99198 | 124,6476 |
| 2 | 791,9917 | 190,2475 | 189,3551 | 198,9924 | 215,5547 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 906,2705 | 173,3737 | 172,56054 | 181,34302 | 244,8124 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 946,8379 | 198,3903 | 197,45982 | 207,50854 | 221,992 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 917,531 | 209,8683 | 208,8839 | 219,51512 | 234,8354 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1223,45 | 249,9718 | 248,79933 | 261,46207 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1312,317 | 251,3432 | 250,16432 | 262,89653 | 268,1309 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 35790,4 | 49,74501 | 49,511691 | 52,031604 | 58,31357 |

Πίνακας 7 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 6η : Μέγιστο απόθεμα = 200% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 12% της Ζήτησης

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 7.628,496 €

Ελάχιστο Απόθεμα : 236,282 κιλά

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη αξία αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 780,4276 | 114,1479 | 113,14343 | 123,99145 | 139,6241 |
| 2 | 800,2458 | 188,909 | 188,02296 | 197,59246 | 217,8012 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 909,4345 | 175,1806 | 174,35894 | 183,23287 | 243,0901 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 943,5156 | 199,083 | 198,1492 | 208,23308 | 222,767 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 939,6239 | 212,7773 | 211,77932 | 222,5579 | 238,0905 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1231,971 | 250,8445 | 249,66796 | 262,37491 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1274,823 | 236,6815 | 235,5714 | 247,56089 | 252,8968 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 707,0445 | 46,07959 | 45,863462 | 48,197697 | 54,01679 |

Πίνακας 8 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Ελαχιστοποίηση Αποθέματος

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, η εταιρία επιδιώκει να έχει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα προϊόντων στις αποθήκες της, καλύπτοντας ωστόσο, τις ανάγκες της και την βιωσιμότητα της.

- Αποτελέσματα Αντικειμενικών Συναρτήσεων υπό το κριτήριο του Ελάχιστου Αποθέματος:

- Περίπτωση 1η : Μέγιστο Απόθεμα = 100% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα=10% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 202,8009 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 6.551,914 €

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69  €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 764,7056 | 110,3238 | 109,3373 | 119,9916 | 135,3451 |
| 2 | 797,8875 | 189,2914 | 188,40357 | 197,99244 | 217,1594 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 908,5305 | 174,6644 | 173,84512 | 182,69292 | 243,5822 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 944,4649 | 198,8851 | 197,95223 | 208,02607 | 222,5456 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 933,3117 | 211,9462 | 210,95205 | 221,68854 | 237,1605 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1229,537 | 250,5952 | 249,41978 | 262,1141 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1285,535 | 240,8706 | 239,7408 | 251,9425 | 257,2494 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 723,1136 | 47,12685 | 46,905813 | 49,293099 | 55,24444 |

Πίνακας 9 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 2η : Μέγιστο Απόθεμα= 100% Ζήτηση

Ελάχιστο Απόθεμα = 5% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 119,2576 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 3.860,456€

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 725,4008 | 100,7636 | 99,821969 | 109,99198 | 124,6476 |
| 2 | 791,9917 | 190,2475 | 189,3551 | 198,9924 | 215,5547 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 906,2705 | 173,3737 | 172,56054 | 181,34302 | 244,8124 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 946,8379 | 198,3903 | 197,45982 | 207,50854 | 221,992 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 917,531 | 209,8683 | 208,8839 | 219,51512 | 234,8354 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1223,45 | 249,9718 | 248,79933 | 261,46207 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1312,317 | 251,3432 | 250,16432 | 262,89653 | 268,1309 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 35790,4 | 49,74501 | 49,511691 | 52,031604 | 58,31357 |

Πίνακας 10 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 3η : Μέγιστο Απόθεμα = 100% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 12% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 236,2182κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 7.628,496 €

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 780,4276 | 114,1479 | 113,14343 | 123,99145 | 139,6241 |
| 2 | 800,2458 | 188,909 | 188,02296 | 197,59246 | 217,8012 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 909,4345 | 175,1806 | 174,35894 | 183,23287 | 243,0901 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 943,5156 | 199,083 | 198,1492 | 208,23308 | 222,767 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 939,6239 | 212,7773 | 211,77932 | 222,5579 | 238,0905 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1231,971 | 250,8445 | 249,66796 | 262,37491 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1274,823 | 236,6815 | 235,5714 | 247,56089 | 252,8968 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 35805,84 | 46,07959 | 45,863462 | 48,197697 | 54,01679 |

Πίνακας 11 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 4η : Μέγιστο Απόθεμα = 200%Ζήτηση

Ελάχιστο Απόθεμα = 10% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 202,8009 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 6.551,914 €

Μέγιστα Έσοδα:56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 764,7056 | 110,3238 | 109,3373 | 119,9916 | 135,3451 |
| 2 | 797,8875 | 189,2914 | 188,40357 | 197,99244 | 217,1594 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 908,5305 | 174,6644 | 173,84512 | 182,69292 | 243,5822 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 944,4649 | 198,8851 | 197,95223 | 208,02607 | 222,5456 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 933,3117 | 211,9462 | 210,95205 | 221,68854 | 237,1605 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1229,537 | 250,5952 | 249,41978 | 262,1141 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1285,535 | 240,8706 | 239,7408 | 251,9425 | 257,2494 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 35801,43 | 47,12685 | 46,905813 | 49,293099 | 55,24444 |

Πίνακας 12 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 5η : Μέγιστο Απόθεμα = 200% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 5% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 119,2576 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 3.860,456 €

Μέγιστα Έσοδα:56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση αποθέματος :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 725,4008 | 100,7636 | 99,821969 | 109,99198 | 124,6476 |
| 2 | 791,9917 | 190,2475 | 189,3551 | 198,9924 | 215,5547 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 906,2705 | 173,3737 | 172,56054 | 181,34302 | 244,8124 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 946,8379 | 198,3903 | 197,45982 | 207,50854 | 221,992 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 917,531 | 209,8683 | 208,8839 | 219,51512 | 234,8354 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1223,45 | 249,9718 | 248,79933 | 261,46207 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1312,317 | 251,3432 | 250,16432 | 262,89653 | 268,1309 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 35790,4 | 49,74501 | 49,511691 | 52,031604 | 58,31357 |

Πίνακας 13 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 5η : Μέγιστο Απόθεμα = 200% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 12% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 236,2182 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 7.628,496 €

Μέγιστα Έσοδα:56.309,69 €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση αποθέματος, με το ελάχιστο απόθεμα να ισούται με το 10% της ζήτησης :

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 780,4276 | 114,1479 | 113,14343 | 123,99145 | 139,6241 |
| 2 | 800,2458 | 188,909 | 188,02296 | 197,59246 | 217,8012 |
| 3 | 904,0104 | 172,0831 | 171,27597 | 179,99313 | 246,0426 |
| 4 | 909,4345 | 175,1806 | 174,35894 | 183,23287 | 243,0901 |
| 5 | 949,2109 | 197,8956 | 196,9674 | 206,991 | 221,4384 |
| 6 | 943,5156 | 199,083 | 198,1492 | 208,23308 | 222,767 |
| 7 | 901,7504 | 207,7904 | 206,81574 | 217,3417 | 232,5103 |
| 8 | 939,6239 | 212,7773 | 211,77932 | 222,5579 | 238,0905 |
| 9 | 1217,363 | 249,3484 | 248,17889 | 260,81004 | 279,0123 |
| 10 | 1231,971 | 250,8445 | 249,66796 | 262,37491 | 279,0123 |
| 11 | 1339,099 | 261,8159 | 260,58783 | 273,85055 | 279,0123 |
| 12 | 1274,823 | 236,6815 | 235,5714 | 247,56089 | 252,8968 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 35805,84 | 46,07959 | 45,863462 | 48,197697 | 54,01679 |

Πίνακας 14 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Μεγιστοποίηση Εσόδων

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, η εταιρία επιδιώκει μεγιστοποιήσει την παραγωγή της.

- Αποτελέσματα Αντικειμενικών Συναρτήσεων υπό το κριτήριο των Μεγίστων Εσόδων :

- Περίπτωση 1η : Μέγιστο Απόθεμα = 100% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα=10% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 883,0514 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 28.445,2 €

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69  €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθούν μέγιστα έσοδα:

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1472,192 | 282,4069 | 280,61327 | 119,9916 | 135,3451 |
| 2 | 90,40104 | 172,0831 | 17,127597 | 359,98626 | 438,5977 |
| 3 | 1717,62 | 17,20831 | 171,27597 | 17,999313 | 24,60426 |
| 4 | 94,92109 | 352,7704 | 173,84512 | 368,98482 | 442,8768 |
| 5 | 1803,501 | 19,78956 | 374,23806 | 20,6991 | 22,14384 |
| 6 | 901,7504 | 385,8964 | 20,681574 | 403,6336 | 431,8048 |
| 7 | 90,17504 | 20,77904 | 392,9499 | 21,73417 | 232,5103 |
| 8 | 933,3117 | 211,9462 | 248,17889 | 221,68854 | 27,90123 |
| 9 | 2312,99 | 249,3484 | 24,817889 | 495,53909 | 279,0123 |
| 10 | 133,9099 | 250,5952 | 249,41978 | 27,385055 | 279,0123 |
| 11 | 2544,289 | 497,4501 | 495,11688 | 520,31604 | 530,1234 |
| 12 | 80,34596 | 5,236317 | 5,211757 | 5,477011 | 6,138271 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 723,1136 | 47,12685 | 46,905813 | 49,293099 | 55,24444 |

Πίνακας 15 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 2η : Μέγιστο Απόθεμα =  100% Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα =5% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 837,2998 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 26.970,04 €

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69  €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθούν μέγιστα έσοδα:

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1472,192 | 282,4069 | 280,61327 | 109,99198 | 124,6476 |
| 2 | 45,20052 | 172,0831 | 8,5637987 | 369,98588 | 449,2952 |
| 3 | 1762,82 | 8,604156 | 171,27597 | 8,9996565 | 12,30213 |
| 4 | 47,46055 | 361,3746 | 172,56054 | 377,98447 | 455,1789 |
| 5 | 1850,961 | 9,89478 | 384,08643 | 10,34955 | 11,07192 |
| 6 | 901,7504 | 395,7912 | 10,340787 | 413,98315 | 442,8768 |
| 7 | 45,08752 | 10,38952 | 403,29069 | 10,867085 | 232,5103 |
| 8 | 917,531 | 209,8683 | 248,17889 | 219,51512 | 13,95062 |
| 9 | 2373,858 | 249,3484 | 12,408944 | 508,57959 | 279,0123 |
| 10 | 66,95497 | 249,9718 | 248,79933 | 13,692527 | 279,0123 |
| 11 | 2611,244 | 510,5409 | 508,14627 | 534,00857 | 544,0741 |
| 12 | 40,17298 | 2,618159 | 2,6058785 | 2,7385055 | 3,069136 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 763,2866 | 49,74501 | 49,511691 | 52,031604 | 58,31357 |

Πίνακας 16 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 3η :Μέγιστο Απόθεμα= Ζήτηση και Ελάχιστο Απόθεμα = 12% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 901,352 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 29.035,27 €

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69  €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθούν μέγιστα έσοδα:

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1472,192 | 282,4069 | 280,61327 | 123,99145 | 139,6241 |
| 2 | 108,4813 | 172,0831 | 20,553117 | 355,98641 | 434,3187 |
| 3 | 1699,54 | 20,64997 | 171,27597 | 21,599176 | 29,52512 |
| 4 | 113,9053 | 349,3287 | 174,35894 | 365,38495 | 437,9559 |
| 5 | 1784,517 | 23,74747 | 370,29871 | 24,83892 | 26,57261 |
| 6 | 901,7504 | 381,9385 | 24,817889 | 399,49378 | 427,3761 |
| 7 | 108,2101 | 24,93484 | 388,81359 | 26,081004 | 232,5103 |
| 8 | 939,6239 | 212,7773 | 248,17889 | 222,5579 | 33,48148 |
| 9 | 2288,643 | 249,3484 | 29,781466 | 490,32288 | 279,0123 |
| 10 | 160,6919 | 250,8445 | 249,66796 | 32,862066 | 279,0123 |
| 11 | 2517,507 | 492,2138 | 489,90512 | 514,83903 | 524,5432 |
| 12 | 96,41515 | 6,28358 | 6,2541084 | 6,5724132 | 7,365925 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 707,0445 | 46,07959 | 45,863462 | 48,197697 | 54,01679 |

Πίνακας 17 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 4η : Μέγιστο Απόθεμα = 200% Ζήτηση

Ελάχιστο Απόθεμα = 10% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 1.531,124 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 49.317,1 €

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69  €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθούν μέγιστα έσοδα:

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1472,192 | 282,4069 | 470,91991 | 119,9916 | 135,3451 |
| 2 | 90,40104 | 189,2914 | 0 | 377,98557 | 684,6404 |
| 3 | 2621,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 372,56 | 171,94205 | 575,97582 | 243,5822 |
| 5 | 1943,622 | 0 | 571,20546 | 0 | 0 |
| 6 | 42,71454 | 593,6868 | 0 | 434,68341 | 664,3151 |
| 7 | 0 | 0 | 423,47981 | 0 | 27,90123 |
| 8 | 933,3117 | 24,93484 | 289,54203 | 26,081004 | 0 |
| 9 | 3530,353 | 249,3484 | 0 | 756,34913 | 279,0123 |
| 10 | 0 | 250,5952 | 26,058783 | 0 | 279,0123 |
| 11 | 1541,182 | 502,6865 | 500,32863 | 292,36806 | 536,2617 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 723,1136 | 47,12685 | 46,905813 | 49,293099 | 55,24444 |

Πίνακας 18 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 5η : Μέγιστο Απόθεμα =200%  Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα = 5% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 1.489,708 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 47.980,15809 €

Μέγιστα Έσοδα : 56.309,69  €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθούν μέγιστα έσοδα:

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1472,192 | 282,4069 | 470,91991 | 109,99198 | 124,6476 |
| 2 | 45,20052 | 180,6873 | 0 | 378,98553 | 695,3379 |
| 3 | 2666,831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 371,2693 | 162,09368 | 584,97547 | 232,5103 |
| 5 | 1941,249 | 0 | 581,05383 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 603,5816 | 0 | 434,68341 | 675,387 |
| 7 | 0 | 0 | 423,47981 | 0 | 13,95062 |
| 8 | 917,531 | 12,46742 | 289,54203 | 13,040502 | 0 |
| 9 | 3591,221 | 249,3484 | 0 | 769,38963 | 279,0123 |
| 10 | 0 | 249,9718 | 13,029391 | 0 | 279,0123 |
| 11 | 1501,009 | 513,1591 | 510,75215 | 289,62955 | 547,1432 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 763,2866 | 49,74501 | 49,511691 | 52,031604 | 58,31357 |

Πίνακας 19 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

- Περίπτωση 6η : Μέγιστο Απόθεμα =200%  Ζήτηση ς

Ελάχιστο Απόθεμα = 12% της Ζήτησης

Ελάχιστο Απόθεμα  : 1.547,731 κιλά

Ελάχιστη Αξία Αποθέματος : 49.853,17 €

Μέγιστα Έσοδα: 56.309,69  €

Ακολουθεί ο πίνακας με την ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρία, ανά προϊόν, ώστε να επιτευχθούν μέγιστα έσοδα:

|  | Κρέμα | Μπανάνα | Φιστίκι | Καραμέλα | Φράουλα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1472,192 | 282,4069 | 470,91991 | 123,99145 | 139,6241 |
| 2 | 108,4813 | 192,7331 | 0 | 377,58559 | 680,3614 |
| 3 | 2603,55 | 0 | 1,522453 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 373,0762 | 174,35894 | 572,37595 | 248,011 |
| 5 | 1943,622 | 0 | 567,26611 | 0 | 0 |
| 6 | 60,74955 | 589,7289 | 0 | 434,68341 | 659,8864 |
| 7 | 0 | 0 | 423,47981 | 0 | 33,48148 |
| 8 | 939,6239 | 29,92181 | 289,54203 | 31,297205 | 0 |
| 9 | 3506,006 | 249,3484 | 0 | 751,13293 | 279,0123 |
| 10 | 0 | 250,8445 | 31,27054 | 0 | 279,0123 |
| 11 | 1557,251 | 498,4974 | 496,15923 | 293,46346 | 531,9091 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 803,4596 | 52,36317 | 52,11757 | 54,77011 | 61,38271 |
| 14 | 707,0445 | 46,07959 | 45,863462 | 48,197697 | 54,01679 |

Πίνακας 20 : Ανά δεκαπενθήμερο βέλτιστη παραγωγή προϊόντων

4.3 Συζήτηση

Στον ακόλουθο πίνακα έχουμε  συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσματα, των αντικειμενικών συναρτήσεων, για κάθε μια φορά που επαναλήφθηκε ο αλγόριθμος. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις τιμές του κέρδους αξίας αποθέματος ορίζονται σε ευρώ (€), ενώ τα αποτελέσματα που αναφέρονται και την ποσότητα του αποθέματος ορίζονται σε κιλά (Kg). Με πράσινα γράμματα εμφανίζω την βέλτιστη αντικειμενική συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε στον αλγόριθμο, ενώ με κόκκινα παρουσιάζω τα αποτελέσματα των υπόλοιπων δυο αντικειμενικών :

- Για μέγιστο απόθεμα = 2 x Ζήτηση :

| Μεγ.Αποθεμα = 2 x Ζήτηση | Ελ.Απόθεμα =10% Ζήτησης | Ελ.Απόθεμα = 5% Ζήτησης | Ελ.Απόθεμα =12% Ζήτησης |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελ.Αξία.Απόθ | 6.551,914 € | 3.860,456 € | 7.628,496 € |
| Ελ.Απόθ | 202,8009 Κg | 119,2576 Κg | 236,2182 Κg |
| Μέγ.Έσοδα | 56.309,69 € | 56.309,69 € | 56.309,69 € |
| Ελ.Αξία.Απόθ | 6.551,914 € | 3.860,456 € | 7.628,496 € |
| Ελ.Απόθ | 202,8009 Κg | 119,2576 Κg | 236,2182 Κg |
| Μέγ.Έσοδα | 56.309,69 € | 56.309,69 € | 56.309,69 € |
| Ελ.Αξία.Απόθ | 49.317,1 € | 49.853,17 € | 47.980,15809 € |
| Ελ.Απόθ | 1.531,124 Κg | 1.547,731 Κg | 1.489,708 Κg |
| Μέγ.Έσοδα | 56.309,69 € | 56.309,69 € | 56.309,69 € |

Πίνακας 21: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων για κάθε τιμή του αποθέματος

- Για μέγιστο απόθεμα = Ζήτηση:

| Μεγ.Αποθεμα = Ζήτηση | Ελ.Απόθεμα =10% Ζήτησης | Ελ.Απόθεμα= 5% Ζήτησης | Ελ.Απόθεμα =12% Ζήτησης |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελ.Αξία.Απόθ | 6.551,914 € | 3.860,456 € | 7.628,496 € |
| Ελ.Απόθ | 202,8009 Κg | 119,2576 Κg | 236,2182 Κg |
| Μέγ.Έσοδα | 56.309,69 € | 56.309,69 € | 56.309,69 € |
| Ελ.Αξία.Απόθ | 6.551,914 € | 3.860,456 € | 7.628,496 € |
| Ελ.Απόθ | 202,8009 Κg | 119,2576 Κg | 236,2182 Κg |
| Μέγ.Έσοδα | 56.309,69 € | 56.309,69 € | 56.309,69 € |
| Ελ.Αξία.Απόθ | 28.445,2 € | 29.035,27 € | 26.970,04 € |
| Ελ.Απόθ | 883,0514 Κg | 901,352 Κg | 837,2998 Κg |
| Μέγ.Έσοδα | 56.309,69 € | 56.309,69 € | 56.309,69 € |

Πίνακας 22: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων για κάθε τιμή του αποθέματος

Παρατηρούμε ότι η τιμή των μέγιστων εσόδων εμφανίζει σταθερή απόδοση στα 56.309,69 ευρώ για όλες τις αντικειμενικές συναρτήσεις, για όλες τις τιμές μέγιστου / ελάχιστου αποθέματος. Είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, που μας υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να αποκομίσει περισσότερα έσοδα από μια ανώτατη τιμή, ανεξαρτήτου του ύψους της παραγωγής.

Αντιθέτως, η ελάχιστη αξία αποθέματος εμφανίζει έντονη διακύμανση στις τιμές της, με την μέγιστη τιμή 29.035,27 ευρώ, ενώ η ελάχιστη 3.860,456 ευρώ και εμφανίζεται εάν επιχειρήσουμε με ελάχιστο απόθεμα 5% της ζήτησης ανεξάρτητα με την μέγιστη τιμή του αποθέματος.

Τέλος, παρατηρούμε ελάχιστη ποσότητα αποθέματος για τιμές στο 5% της ζήτησης ανεξάρτητα με τις τιμές του μέγιστου αποθέματος. Η ελάχιστη τιμή του αποθέματος είναι 119,2576 κιλά ενώ η μέγιστη 1.547,731 κιλά όταν επιχειρήσουμε με μέγιστο απόθεμα 200% της ζήτησης και ελάχιστο απόθεμα 12% της ζήτησης.

Μια γενική παρατήρηση που εξάγεται από την ερμηνεία των δεδομένων είναι ότι η τιμή του μέγιστου αποθέματος επηρεάζει μόνο την αντικειμενική συνάρτηση των μεγίστων εσόδων, κάτι που βεβαίως αναμέναμε, διότι υψηλότερη τιμή αποθεμάτων στις αποθήκες οδηγεί εν δυνάμει και σε μεγαλύτερη παραγωγή, άρα και μεγαλύτερες πωλήσεις.

Το ακριβώς αντίθετο, συμβαίνει για τις αντικειμενικές του αποθέματος και της αξία του αποθέματος καθώς η τιμή του μέγιστου αποθέματος δεν τις επηρεάζει. Το ίδιο δεν συμβαίνει με τις διαφορετικές τιμές του ελάχιστου αποθέματος καθώς παρατηρούμε αλλαγές στις τιμές τους. Μια λογική εξέλιξη αν σκεφτούμε, ότι χαμηλά επίπεδα εμπορευμάτων στις αποθήκες θα οδηγήσει σε μικρότερη διαθέσιμη ποσότητα αποθέματος επομένως και μικρότερη αξία αυτού.

4.4 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Συγκρίσεις

Ακολούθως εμφανίζω μια σειρά από συγκεντρωτικά διαγράμματα που παρουσιάζουν τα επίπεδα παραγωγής για κάθε προϊόν, σε κάθε δεκαπενθήμερο του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. Χρησιμοποιώ τις αντικειμενικές συναρτήσεις συνδυασμένες με τα επίπεδα μεγίστου και ελαχίστου αποθέματος που μας οδήγησαν στις βέλτιστες τιμές. Πιο αναλυτικά αναφέρω ότι για τις αντικειμενικές συναρτήσεις ελαχίστου αποθέματος, μέγιστων εσόδων και ελάχιστης αξίας αποθέματος παρουσιάζω τα αποτελέσματα παραγωγής εάν επιχειρήσουμε με μέγιστο απόθεμα ίσο με της 100% της ζήτησης και ελάχιστο απόθεμα ίσο με το 5% της ζήτησης. Επιλέχθηκε αυτός ο συνδυασμός μεγίστου -  ελαχίστου αποθέματος διότι παρατηρήθηκε ότι επιτεύχθηκαν οι βέλτιστες τιμές και για τις τρείς αντικειμενικές συναρτήσεις ταυτόχρονα. Πιο αναλυτικά, παρατηρούμε ότι οι περιορισμοί στο μέγιστο απόθεμα δεν επηρεάζουν τις αντικειμενικές συναρτήσεις που στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση του αποθέματος σε αξία και ποσότητα, κάτι που αναμέναμε εξ’ αρχής να συμβεί. Επομένως, για μέγιστο απόθεμα ίσο με το 100% είτε με το 200% της ζήτησης δεν αλλάζει καθόλου η παραγωγή των προϊόντων. Με την ίδια λογική οι περιορισμοί του ελάχιστου αποθέματος δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα των εσόδων.

Τα γραφήματα για κάθε ένα προϊόν, για κάθε μια από τις αντικειμενικές συναρτήσεις, με περιορισμούς μεγίστου – ελαχίστου αποθέματος ίσους με το 100% και 5% της ζήτησης αντίστοιχα, είναι τα ακόλουθα :

- Παγωτό Κρέμα - Βανίλια

Γράφημα 8: Σύγκριση βέλτιστων αποτελεσμάτων αντικειμενικών συναρτήσεων

Παρατηρούμε ότι οι αντικειμενικές που έχουν στόχο της ελαχιστοποίηση του αποθέματος σε ποσότητα και αξία έχουν για όλα τα προϊόντα της εταιρία ίδια παραγωγή καθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Δεν εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση στις ακραίες τιμές τους με την μέγιστη παραγωγή επιτυγχάνεται στα 1.250 κιλά περίπου, ενώ η ελάχιστη στα 600 κιλά περίπου. Για την αντικειμενική συνάρτηση των μέγιστων εσόδων παρατηρούμε έντονη διακύμανση στις ακραίες τιμές της. Πιο αναλυτικά, παρατηρούμε η ελάχιστη τιμή της παραγωγή να φθάνει σε μηδαμινά επίπεδα παραγωγής, ενώ έχει μέγιστη παραγωγή περισσότερα από 2.500 κιλά.

- Παγωτό Μπανάνα

Γράφημα 9: Σύγκριση βέλτιστων αποτελεσμάτων αντικειμενικών συναρτήσεων

Μια ανάλογη κατανομή παρατηρούμε και για την παραγωγή του παγωτού Μπανάνας.  Οι δυο αντικειμενικές που έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση του αποθέματος σε ποσότητα και αξία εμφανίζουν ίδια κατανομή, εμφανίζουν μέγιστη και ελάχιστη παραγωγή στα 250 κιλά και 50 κιλά αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αντικειμενική συνάρτηση των μέγιστων εσόδων παρουσιάζεται μέγιστη παραγωγή περίπου 500 κιλά, ενώ και για το προϊόν αυτό έχουμε έντονη διακύμανση στο μέγιστο και ελάχιστο ύψος παραγωγής.

- Παγωτό Φιστίκι

Γράφημα 10: Σύγκριση βέλτιστων αποτελεσμάτων αντικειμενικών συναρτήσεων

Παρόμοια διακύμανση παραγωγής έχουμε και για το παγωτό Φιστίκι. Οι αντικειμενικές συναρτήσεις που αφορούν την αξία και την ποσότητα του αποθέματος εμφανίζουν όμοια διακύμανση παραγωγής για όλη την διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. Η αντικειμενική των εσόδων εμφανίζει αυξομειώσεις στα επίπεδα παραγωγής, με μέγιστη παραγωγή παρατηρούμε να ανέρχεται κοντά στα 500 κιλά.

- Παγωτό Καραμέλα

Γράφημα 11: Σύγκριση βέλτιστων αποτελεσμάτων αντικειμενικών συναρτήσεων

Στην παραγωγή παγωτού καραμέλας, παρατηρούμε την δεύτερη υψηλότερη παραγωγή για την αντικειμενική συνάρτηση των μέγιστων εσόδων, με το ύψος παραγωγής να ξεπερνάει δυο φορές τα 500 κιλά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Άξιο αναφοράς, επίσης ότι για ακόμα μια φορά οι αντικειμενικές συναρτήσεις που αφορούν την ελαχιστοποίηση αποθέματος εμφανίζουν ίδια παραγωγή.

- Παγωτό Φράουλα

Γράφημα 11: Σύγκριση βέλτιστων αποτελεσμάτων αντικειμενικών συναρτήσεων

Στην παραγωγή παγωτό φράουλα τα επίπεδα παραγωγής εμφανίζουν όμοια κατανομή σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας. Μέγιστη παραγωγή έχουμε στην αντικειμενική συνάρτηση των μεγίστων εσόδων, με ύψος παραγωγής πάνω από 500 κιλά, ενώ αντίθετα ελάχιστη παραγωγή έχουμε για τις αντικειμενικές συναρτήσεις της ελαχιστοποίησης του αποθέματος η οποία δεν ξεπερνά τα 100 κιλά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

«Συμπεράσματα - Σύνοψη»

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού παραγωγής σε μια βιομηχανία που παράγει παγωτό. Στα δεδομένα προβλήματα της επιχείρησης, εντάσσονται οι εποχικές διακυμάνσεις στην ζήτηση και ως επιτακτική ανάγκη και μέλημά της, να ικανοποιήσει τις ανάγκες της, τους πελάτες και την βιωσιμότητα της. Η σύνθεσή αυτή αποτελεί μονόδρομο για την χρήση και εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος παραγωγής.

Έχοντας ως βάση την θεωρία  Γραμμικού Προγραμματισμού σχεδιάστηκε κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο και για την πιο ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων εξετάσαμε το μαθηματικό μοντέλο υπό το πρίσμα διαφορετικών αντικειμενικών συναρτήσεων. Οι απαντήσεις που προέκυψαν κάθε φορά, είναι διαφορετικές και πολλές φορές εκ διαμέτρους αντίθετες.

Για την σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων η εταιρία, θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά από ερωτήματα, η απάντηση των οποίων θα μπορέσει να δημιουργήσει το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει. Επιθυμεί να βελτιστοποιήσει την παραγωγή της ή μήπως επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος αποθεμάτων της; Τις αποφάσεις αυτές καλείται να δώσει η διοίκηση της.

- Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ανάγκες της κοινωνίας και των κανόνων της αγοράς. Να προβλέπει μελλοντικές καταναλωτικές επιθυμίες, ώστε να είναι ανταγωνιστική στην αγορά. Οφείλει, εξίσου να σέβεται το καταναλωτικό κοινό, με ανταγωνιστικό συνδυασμό τιμής – ποιότητας, διότι μια αρνητική προσέγγιση μπορεί αν την οδηγήσει εκτός αγοράς. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η εταιρία οφείλει να επιχειρεί με παραγωγές που θα της εξασφαλίζουν ελάχιστα αποθέματα της τάξεως του 5% της αντίστοιχης ζήτησης, χωρίς όμως το μέγιστο απόθεμα στις αποθήκες να ξεπερνάει το 100% της ζήτησης κάθε φορά. Παρατηρούμε ότι με αυτές τις συνθήκες στις αποθήκες εξασφαλίζει Ελάχιστη αξία αποθέματος και επομένως ελάχιστο απόθεμα στις αποθήκες, ενώ η τιμή των μέγιστων εσόδων είναι στην μέγιστη τιμή της. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι τιμές του ελάχιστου αποθέματος σε αξία και ποσότητα αυξάνουν σημαντικά και δυσανάλογα με την σταθερή ποσότητα των εσόδων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ https://el.wikipedia.org/wiki/Γάλα , τελευταία επίσκεψη: 9/12/2017

- Σ.ΤΖΑΝΙΔΗΣ.ΑΕ, Πρώτες ύλες τροφίμων – Ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας http://www.tzanidis.gr/productlist.asp?ITMID=54&LANG=GR, τελευταία επίσκεψη: 9/12/2017

- Μ. Δούμπος, Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Έρευνας,  διδακτικές Σημειώσεις, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά,2 007

- Μ.Δούμπος, Γραμμικός Προγραμματισμός, διδακτικές Σημειώσεις, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 2008.

- Γ. Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2000.

- Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, γραμμικός προγραμματισμός, διδακτικές σημειώσεις ,σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, Αθήνα, 2006.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Περιγραφή του OpenSolver 2.8.6 LinearWin

Στα πλαίσια της διπλωματικής και για την επίλυση σύνθετων γραμμικών προβλημάτων χρησιμοποίησα το πρόγραμμα «OpenSolver2.8.6_LinearWin» . Το πρόγραμμα αυτό είναι ελεύθερο προς χρήση στο διαδίκτυο και είναι μαθηματικό επιπρόσθετο( add in ) του γνωστού Λογισμικού Υπολογιστικών Φύλλων «Microsoft Excel» για την επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών, μαθηματικών προβλημάτων.

Το κύριο χαρακτηριστικό που το κάνει ελκυστικό και ανταγωνιστικό σε σχέση τα άλλα ελεύθερα προγράμματα επίλυσης γραμμικών προβλημάτων, είναι η μεγάλη του δύναμη σε πολυπλοκότητα και ποσότητα δεδομένων. Μπορεί να επιλύσει προβλήματα με περισσότερους από 500 περιορισμούς, γρήγορα και με ασφάλεια. Επίσης είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη.

Καθώς γίνεται η λήψη και εγκατάσταση του αρχείου στον υπολογιστή, παρατηρούμε ότι εμφανίζεται αυτόματα το μενού επιλογών στην καρτέλα ‘ΔΕΔΟΜΕΝΑ’ του Excel.

Επιλέγοντας την επιλογή «Δεδομένα» μας εμφανίζεται η ακόλουθη επέκταση στο μενού επιλογών:

Η απεικόνιση του προγράμματος είναι χωρισμένη σε δυο μέρη. Στο αριστερά, με την ονομασία «Model» μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να τροποποιήσουμε το μαθηματικό μοντέλο το οποίο εν συνεχεία θα βελτιστοποιήσουμε. Στο δεξί, μέρος της απεικόνισης με ονομασία «Solve» θα ξεκινήσουμε την επίλυση του προβλήματος.

Πατώντας, αρχικά το κουμπί «Model» μας εμφανίζει το ακόλουθο παράθυρο επιλογών:

Στο παράθυρο επιλογών αυτό καλούμαστε να ενημερώσουμε το πρόγραμμα για τις προς βελτιστοποίηση μεταβλητές (Μεταβλητές Απόφασης), σύμφωνα με ποιο κριτήριο να γίνει αυτή η βελτιστοποίηση (Αντικειμενική Συνάρτηση), καθώς και υπό ποιες αναγκαίες συνθήκες (Περιορισμοί).

Στην επιλογή «Objective Cell» επιλέγω με το ποντίκι του υπολογιστή το κελί του οποίου επιθυμώ την βέλτιστη τιμή. Ακριβώς δίπλα, όπως υποδεικνύουν τα βελάκια επιλέγω αν θέλω την μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση αυτού του κελιού.

Στην επιλογή «Variable Cells» επιλέγουμε  με το ποντίκι τις μεταβλητές απόφασης με παρατεταμένο πάτημα και επιλογή όλης της επιφάνειας των μεταβλητών, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Στην επιλογή «Constraints» εισάγουμε τους περιορισμούς μας στο πρόγραμμα. Το αριστερό τμήμα των περιορισμών εισάγεται στο αριστερό τμήμα υποδοχής μεταβλητών του προγράμματος , αντίστοιχα και το δεξί μέρος των περιορισμών. Ακολουθεί το μαθηματικό σύμβολο που ορίζει την πράξη:

Εν συνεχεία αποθηκεύουμε το μοντέλο μας πατώντας το κουμπί «Save Model» και προχωράμε στην επίλυση του:

Τέλος, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία σωστά, έχουμε ενημερώσει το πρόγραμμα για την αντικειμενική συνάρτηση και το είδος βελτιστοποίησης της (μέγιστο / ελάχιστο), τις μεταβλητές απόφασης, καθώς επίσης και τους περιορισμούς. Πατάμε την επιλογή «Solve» και το πρόγραμμα μας εμφανίζει την λύση του προβλήματος.