ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διπλωματική Εργασία:

«Μηχανική ανάλυση αορτής με τη χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων»

Μπελδέκου Ανδριάνα-Καλλιόπη

Α.Μ. 2012010010

Επιβλέπων Καθηγητής:

Σταυρουλάκης Γεώργιος

Χανιά 2018

Ευχαριστίες

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους για την στήριξη, την καθοδηγηση και την αφοσίωση  που υπέδειξαν καθ’όλη τη διάρκεια.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γεώργιο Σταυρουλάκη, καθηγητή της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, για την εποπτεία της πορείας της εργασίας όλους αυτούς τους μήνες αλλά και τον κ. Γεώργιο Ταϊρίδη, διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις επισημάνσεις και συμβουλές που μου έδινε.

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου, Ιορδάνη Οικονομίδη, για όλο τον προσωπικό χρόνο που διέθεσε με σκοπό την επίλυση των αποριών μου , τις γνώσεις που μου προσέφερε όπως και το ενδιαφέρον αλλά και τη συμπαράσταση που έδειξε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία αυτή στους γονείς μου για όλη τους την αγάπη, τη στήριξη και την καθοδήγηση όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα.

Μπελδέκου Ανδριάνα

Χανιά, Μάρτιος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4

ΑΟΡΤΗ	5

Ο ρόλος της αορτής	5

Ανατομία αορτής	6

Αρτηριακή πίεση	8

Αορτικό τοίχωμα	9

Δομη τοιχώματος	9

Μηχανικές Ιδιότητες	10

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ	11

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	12

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	17

Γενικά	17

Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων ως αναπόσπαστο κομμάτι του computer-aided engineering	18

Ιστορική αναδρομη	18

Πλεονεκτήματα	19

Μειονεκτήματα	20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΟΡΤΗΣ	20

Comsol Multiphysics	20

Μηχανικό μοντέλο	21

Υλικά	27

Περιβάλλον Στατικής Μελέτης (Physics)	28

Πεπερασμένα στοιχεία	28

Πλέγμα (Mesh)	31

Γενικά	31

Element Quality Metrics	33

Convergence Study	34

Μορφή Πλέγματος	37

Παρουσίαση Τάσεων και Μετατοπίσεων	39

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	60

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	73

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	76

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην συγκεκριμένη εργασία μελετάται ένα τμήμα του αγγειακoύ συστήματος και ειδικότερα το άνω μέρος του αγγειακού συστήματος της αορτής. Η αορτή, συμπεριλαμβανομένων και των διακλαδισμένων αιμοφόρων αγγείων της, ακολουθούν τον νόμο του βιολογικού τους υλικού. Στη βάση αυτή εφαρμόζονται εσωτερικά πιέσεις ανάλογες με αυτές που ασκούνται από το αίμα στο τοίχωμα. Η προσομοίωση αποτελείται από δύο κατηγορίες:

Πρώτον, αναλύεται η μηχανική συμπεριφορά του αορτικού τοιχώματος υπό φυσιολογικές συνθήκες μελετώντας τις τάσεις και τις παρμορφώσεις που προκύπτουν από την επιβολή των πιέσεων. Στη συνέχεια, γίνεται η ίδια ανάλυση σε τοίχωμα το οποίο έχει υποστεί ανεύρυσμα όπου και έχει σχεδιαστεί ως ελλειψοειδές εξόγκωμα σε κάποιο σημείο της αορτής.

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστό ότι η καρδιαγγειακή λειτουργία χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από έναν αριθμό βιομηχανικών δεικτών και παραμέτρων όπως η διατμητική τάση του τοιχώματος,  που μπορεί να είναι χρήσιμη στον πρώιμο χαρακτηρισμό μιας αρτηριακής νόσου. Απαιτείται βασική έρευνα προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της ροής του αίματος και η ανταπόκριση του αρτηριακού ιστού σε αυτή. Οι πειραματικές τεχνικές, τα μαθηματικά μοντέλα και οι προσομοιώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι μέθοδοι απεικόνισης και ανάλυσης εικόνας  παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση ώστε να μεταφράζονται σε κλινικές εφαρμογές για την ανάλυση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών.

Οι μηχανικοί παράγοντες μπορεί να είναι σημαντικοί για την ενδεχόμενη εμφάνιση ανευρύσματος, η κύρια αιτία της ανθρώπινης θνησιμότητας στον δυτικό κόσμο. Μια αποτελεσματική συστατική περιγραφή των αρτηριακών τοιχωμάτων μπορεί να βελτιώσει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο ανθρώπινης θωρακικής αορτής προκειμένου να μελετηθούν οι αναπτυσσόμενες τάσεις  και παραμορφώσεις που προκαλούνται στα τοιχώματά του με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Συγκεκριμένα, η εστίαση έγκυται στην εισαγωγή πίεσης στο εσωτερικό τμήμα της αρτηρίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η μηχανική συμπεριφορά του τοιχώματος. Στο μοντέλο της αορτής ορίζονται συγκεκριμένες οριακές συνθήκες ενώ οι διαφορετικές τιμές πιέσεων που χρησιμοποιούνται παρακάτω σχετίζονται με την επίδραση των επιπέδων πίεσης κατά τη συστολή και τη διαστολή υπό φυσιολογικές συνθήκες όσο και υπό συνθήκες ύπαρξης ανευρύσματος.

# ΑΟΡΤΗ

## Ο ρόλος της αορτής

Προκειμένου να μελετήσουμε το ρόλο της αορτής, είναι αναγκαίο να αναφερθούμε, εν συντομία, στην λειτουργία της καρδιάς:

Στην καρδιά εισέρχεται το αίμα μέσω των φλεβών και το ωθείται στο υπόλοιπο σώμα  διαμέσου των αρτηριών. Εχει, δηλαδή, έναν ρόλο «αντλίας» στο ανθρώπινο σώμα. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από δύο αντλίες οι οποίες στέλνουν αίμα σε δύο διαφορετικές κυκλοφορίες αντίστοιχα:

Πνευμονική κυκλοφορία (Μικρή κυκλοφορία): είναι η κυκλοφορία μεταξύ καρδιάς και πνευμόνων που ως σκοπό έχει την αποβολή του CO2 από το αίμα και η αντικατάστασή του από Ο2. Το αίμα εισέρχεται στην καρδια από το σώμα και στη συνέχεια μεταφέρεται στους πνέυμονες όπου και αποβάλλεται το CO2 ενώ εμπλουτίζεται σε Ο2 .

Συστηματική κυκλοφορία (Μεγάλη κυκλοφορία): είναι η κυκλοφορία μεταξύ καρδιάς και ιστών και εξυπηρετεί τη μεταφορά του αίματος από την καρδιά στα διάφορα όργανα. Το αίμα εμπλουτισμένο με οξυγόνο, πλεόν, από τους πνέυμονες εισέρχεται στην καρδιά και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω της αορτής και των περιφερειακών αρτηριών στο υπόλοιπο σώμα.

Εικόνα 1:  Εικονική αναπαράσταση μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας του αίματος.

Έτσι λοιπόν:

Η αορτή ως η πρώτη και κυριότερη αρτηρία του σώματος εξυπηρετεί δύο σκοπούς: λειτουργεί ως σωλήνας διανομής οξυγονωμένου αίματος σε ολόκληρο το σώμα και ως ελαστική δεξαμενή πίεσης που εξασφαλίζει συνεχή παροχή αίματος στα όργανα.

Η κανονική λειτουργία της αορτής εξαρτάται από την ελαστικότητα και την αντοχή του αγγειακού τοιχώματος, δηλαδή από τις μηχανικές του ιδιότητες οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω.

## Ανατομία αορτής

Η αορτή προέρχεται από την αορτική βαλβίδα της καρδιάς και εκτείνεται κατά μήκος του κορμού του σώματος, προς τη λαγόνια διακλάδωση όπου διασπάται στις λαγόνες αρτηρίες, οι οποίες με τη σειρά τους παρέχουν αίμα στα δύο πόδια.

Η αορτή μπορεί να χωριστεί σε τρία κύρια τμήματα:

- την ανιούσα αορτή (ascending aorta),

- το αορτικό τόξο (aortic arch) και

- την κατιούσα αορτή (descending aorta), η οποία περιλαμβάνει τόσο την θωρακική (thoracic aorta) όσο και την κοιλιακή αορτή (abdominal aorta)

Εικόνα 2: Απεικόνιση τοποθεσίας αορτής στον ανθρώπινο σώμα.

Η αρχή της αορτής, που βρίσκεται στην έξοδο της αριστερής κοιλίας της καρδιάς είναι περίπου στο επίπεδο της τρίτης πλευράς και βαθιά πίσω από το  αριστερό μισό του στέρνου και έχει διάμετρο κατά μέσο όρο 33± 4 mm. Η ανιούσα αορτή συνεχίζει σχηματίζοντας το αορτικό τόξο, το οποίο αρχίζει σε ένα επίπεδο ελαφρώς ανώτερο από δεύτερο δεξί πλευρό με διάμετρο 24± 3 mm, περίπου. Η κατιούσα θωρακική αορτή (27.4± 2.8mm) αρχίζει στον τέταρτο θωρακικό σπόνδυλο στην αριστερή πλευρά και συνεχίζει κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, φτάνοντας σταδιακά στη μέση του σώματος αντίστοιχα προς τον δωδέκατο θωρακικό σπόνδυλο όπου αρχίζει η κοιλιακή αορτή. Η λαγόνια διακλάδωση, η οποία υποδηλώνει το άκρο της αορτής, βρίσκεται απομακρυσμένη και συγκεκριμένα πλησίον του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου. (ArikWolakMD ⁎ HeidiGransarMS ⁎ Louise E.J.ThomsonMB ChB ⁎ John D.FriedmanMD)

## Αρτηριακή πίεση

Κατά τη συστολή και τη διαστολή της καρδιάς δημιουργείται πίεση στην αορτή. Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου, δηλαδή της χρονικής περιόδου από το τέλος μιας συστολής της καρδιάς μέχρι το τέλος της επόμενης, οι πιέσεις που δημιουργούνται μεταβάλλονται σημαντικά.

Η αρτηριακή πίεση του αίματος είναι "φυσιολογική" όταν η συστολική πίεση είναι 90-119 mmHg και η διαστολική πίεση είναι 60-79 mmHg. Αναλυτικότερα όταν η αριστερή κοιλία εξάγει αίμα στην αορτή, η αορτική πίεση αυξάνεται. Η μέγιστη αορτική πίεση μετά την εκβολή ονομάζεται συστολική πίεση. Καθώς η αριστερή κοιλία χαλαρώνει και επαναπληρώνει, η πίεση στην αορτή πέφτει. Η χαμηλότερη πίεση στην αορτή, η οποία συμβαίνει λίγο πριν από την εκβολή αίματος από την κοιλία στην αορτή, ονομάζεται διαστολική πίεση. Έτσι, η ανώτερη τιμή  πίεσης είναι η συστολική πίεση (≤120 mmHg) και η χαμηλότερη τιμή είναι η διαστολική πίεση (≤80 mmH) . (Richard E. Klabunde)

Εικόνα 3: Γραφική παράσταση αορτικής πίεσης κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου.

- Οι αρτηριακές πιέσεις <90/60 mmHg θεωρούνται ασυνήθιστα χαμηλές, υπόταση.

- Όταν η αρτηριακή πίεση είναι >120 / 80 mmHg, ένα άτομο λέγεται ότι έχει υπέρταση.

Παρακάτω φαίνονται συγκεκριμένα τα πεδία πίεσεων ανά κατηγορία τόσο για φυσιολογική και αυξημένη πίεση όσο και για υπέρταση σε συστολή και διαστολή.

Στην προκειμένη εργασία οι πιέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του μοντέλου είναι οι 80, 120 και 160 mmHg.

## Αορτικό τοίχωμα

### Δομη τοιχώματος

Τα τοιχώματα των αρτηριών αποτελούνται από τρία στρώματα τα οποία ανάλογα με την σύσταση που έχουν συνεισφέρουν ξεχωριστά στις μηχανικές ιδιότητες του τοιχώματος. Τα στρώματα χωρίζονται στα:

- tunica intima (έσω χιτώνας),

- tunica media (μέσος χιτώνας) και

- tunica adventitia,

Το πρώτο στρώμα tunica intima είναι το πιο εσωτερικό στρώμα και αποτελείται από δύο δομές: το ενδοθήλιο, μια μεμβράνη η οποία έρχεται σε επαφή με το αίμα και ένα λεπτό στρώμα ελαστίνης και ινών κολλαγόνου. Λόγω του σχετικά μικρού του πάχους και της μειωμένης ακαμψίας, ο έσω χιτώνας δεν συνεισφέρει κατά πολύ στις μηχανικές ιδιότητες του αορτικού τοιχώματος.

Όσον αφορά το tunica media αποτελεί το παχύτερο στρώμα στο αορτικό τοίχωμα ενώ αποτελείται από σφιχτές ελικοειδείς ίνες με λεία μυϊκά κύτταρα μεταξύ τους είναι υπεύθυνο για την αντοχή και την ελαστικότητα του αρτηριακού τοιχώματος.

Τέλος, το tunica adventitia αποτελείται από ένα συνδυασμό των ινών ελαστίνης και κολλαγόνου. Σε χαμηλή πίεση, η ελαστίνη κυριαρχεί στη συμπεριφορά του τοιχώματος, κάνοντας το εξαιρετικά ελαστικό, ενώ σε υψηλές πιέσεις το κολλαγόνο κυριαρχεί, οδηγώντας σε ένα πιο σκληρό τοίχωμα. Υπάρχει επομένως σχέση συμμόρφωσης με την πίεση.

Εικόνα 4: Στρώματα που αποτελούν το αρτηριακό τοίχωμα.

### Μηχανικές Ιδιότητες

Έχουν εφαρμοστεί πολλές αναλύσεις μηχανικού τύπου ώστε να μελετηθεί η αορτή. Οι φυσιολογικές μηχανικές ιδιότητες της αορτής μπορούν να καθοριστούν με τη μέτρηση έξι ειδικών παραμέτρων: της αορτικής διαμέτρου στη συστολή και τη διαστολή, το πάχος του αορτικού τοιχώματος στη συστολή και τη διαστολή και την αορτική αρτηριακή πίεση που δέχεται το τοίχωμα στη συστολή και τη διαστολή. Σημαντική παρατήρηση αποτελεί ότι οι μηχανικές αυτές ιδιότητες μεταβάλλονται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και  την επιφάνεια του σώματος.

# ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ

Το ανεύρυσμα της αορτής είναι μια τοπική διεύρυνση ή διαστολή της αορτής. Η κατάσταση απαιτεί μεγάλη προσοχή επειδή μπορεί να οδηγήσει σε δυνητικά εξαιρετικά θανατηφόρες καταστάσεις αορτικής ανατομής ή ρήξης . Τα ανευρύσματα αορτής μπορούν να προκληθούν από οποιαδήποτε παθολογική διαδικασία που εξασθενεί τον αρτηριακό τοίχο.

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της παθογένειας των ανευρυσμάτων. Έτσι, μέχρι σήμερα η έρευνα εντοπίζεται σε 4 βασικά πεδία:

- στην πρωτεολυτική αποδόμηση του συνδετικού ιστού του αορτικού τοιχώματος

- στη φλεγμονή και στις διάφορες ανοσολογικές απαντήσεις

- στη δράση των μηχανικών τάσεων

- στη μοριακή γενετική

Εμείς θα επικεντρωθούμε στο τρίτο πεδίο που αφορά τη δράση των μηχανικών τάσεων:

Υπάρχουν κάποιες μελέτες που ενοχοποιούν το αιμοδυναμικό stress που ασκείται πάνω στο αορτικό τοίχωμα τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη ρήξη ενός ανευρύσματος. Η ρήξη συμβαίνει όταν η τάση που αναπτύσσεται στο τοίχωμα ανευρύσματος υπερβαίνει το όριο διαρροής του υλικού. Η τάση (δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας) προκύπτει επειδή η πίεση αίματος επεκτείνει το τοίχωμα προς τα έξω και αυτή η επέκταση τείνει να αντισταθεί από τις δυνάμεις (τάσεις) που ασκεί το τοίχωμα. (Γιαννάκουλας, 2006)

Στο Yale Center for Thoracic Aortic Disease αναπτύχθηκε ένα σύστημα για τη μέτρηση των μηχανικών ιδιοτήτων της ανευρυσματικής αορτής στους ανθρώπους με τη χρήση επι-αορτικού υπέρηχου κατά τη στιγμή της εκτομής του ανευρύσματος. Αυτές οι in vivo μετρήσεις έχουν δείξει ότι στα ανευρύσματα διαμέτρου 6cm, η αορτή χάνει τη φυσιολογική της ελαστικότητα, γεγονός που έχει ως συνέπεια, η δύναμη της συστολής να μην μπορεί να διαχυθεί στην εκπτυσσόμενη αορτή. Εκείνο που τελικά συμβαίνει σ’αυτές τις μεγάλες διαστάσεις της αορτής είναι ότι η δύναμη της συστολής έχει την τάση να διαταράσσει τη μη διατατή ανευρυσματική αορτή. Όταν η αρτηριακή πίεση αυξάνεται μαζί με τη διάταση της αορτής, η τάση που αναπτύσσεται στο αορτικό τοίχωμα πλησιάζει με την τελική δύναμη αντοχής των ιστών της ανθρώπινης αορτής. Αυτές οι μελέτες μηχανικής καταλήγουν στο ότι η απώλεια των φυσιολογικών μηχανικών ιδιοτήτων της αορτής και η επιδείνωση αυτής της κατάστασης αποτελεί την αιτία της κακοήθους κλινικής συμπεριφοράς της σημαντικά ανευρυσματικής θωρακικής αορτής. (ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, 2014)

# ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να οριστούν ορισμένες έννοιες της μηχανικής:

Τάση (stress): Αποτελεί μέτρο των εσωτερικών δυνάμεων που δημιουργούνται σε ένα σώμα λόγω των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό. Σε μονοδιάστατο επίπεδο, η τάση σ (Ν/m2) μπορεί να θεωρηθεί ως η κάθετη δύναμη που ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας.

σ=FA

όπου F (N) η δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια Α (m2).

Όμως σε τριδιάστατες γεωμετρίες, η τάση σε κάθε σημείο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο και τη διεύθυνση που μελετάται. Η τάση είναι μια τανυστική ποσότητα (συμμετρικός τανυστής 3Χ3). Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος παρουσίασης της αντοχής ενός υλικού στη ρήξη έχει αποδειχθεί ότι είναι η τάση κατά Von Mises.

όπου σ1 σ2 και σ3 είναι οι τρεις κύριες τάσεις που αναπτύσσονται στο μοντέλο.

Οι κύριες τάσεις (που ασκούνται κάθετα) ονομάζονται εφελκυστικές (tensile stress) ή θλιπτικές (compressive stress) ενώ αυτές που ασκούνται παράλληλα με την επιφάνεια καλούνται διατμητικές (shear stress). Ένα παράδειγμα καθέτως ασκούμενης τάσης είναι αυτή που ασκεί η πίεση του αίματος στο τοίχωμα των αγγείων, ενώ ένα παράδειγμα αποτελέσματος δράσης της διατμητικής τάσης είναι η παραβολική κατανομή της ταχύτητας του αίματος σε μια διατομή του αυλού του αγγείου. (Γιαννάκουλας, 2006)

Με άλλα λόγια, η τάση κατά von Mises ή η ισοδύναμη τάση εφελκυσμού, είναι μια τιμή βαθμωτής τάσης που μπορεί να υπολογιστεί από τον τανυστή τάσης που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της θραύσης υλικών κάτω από οποιαδήποτε λήψη απλών μονοαξονικών δοκιμών εφελκυσμού. Σύμφωνα με τη θεωρία Von Mises, παρόλο που καμία από τις κύριες τάσεις δεν υπερβαίνει την τάση θραυσης  του υλικού, είναι πιθανό η ρήξη να προέλθει από το συνδυασμό τάσεων. Η τάση Von Mises συνδυάζει αυτές τις τρεις τάσεις σε μία ισοδύναμη. (Yahya, 2010).

Παραμόρφωση(strain): Αποτελεί μετρο των εσωτερικών μετατοπίσεων ενός σώματος που υπόκειται σε εξωτερικές δυνάμεις ή παραμορφώσεις. Η μονοδιάστατη παραμόρωση ορίζεται ως το πηλίκο της μεταβολής του μήκους προς το αρχικό μήκος.

ε=ΔlL

,όπου Δl (m)) η μεταβολή του μήκους και L(m) το τελικό μήκος. Σε τρισδιάστατο επίπεδο και σε κάθε σημείο του σώματος η παραμόρφωση, όπως και η τάση, αποτελειται από 9 συνολικά συνιστώσες.

Η ελαστική καμπύλη (elastic curve): Αποτελεί τη σχέση μεταξύ τάσης και παραμόρφωσης για ένα υλικό. Εάν ένα σώμα συνεχίσει να διατείνεται μέχρι της θραύσεως, και αυτό μπορεί να γίνει μετρώντας παράλληλα τις διαδοχικές τιμές της τάσης και τις αντίστοιχες τιμές της παραμόρφωσης, τότε θα παραχθεί η ελαστική καμπύλη. Η καμπύλη αυτή παρίσταται σε γραφική παράσταση με τη παραμόρφωση στον άξονα x και τη τάση στον άξονα y. Για τα περισσότερα υλικά της Μηχανικής, η ελαστική καμπύλη ή η καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης, παίρνει τη μορφή της παρακάτω εικόνας:

Εικόνα 5: Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης.

Η τάση αυξάνεται γραμμικά με τη παραμόρφωση ωσότου αρχίσει η διαδικασία της θραύσης, οπότε και η τάση αυξάνεται ανώμαλα σε σχέση με τη παραμόρφωση. Τέλος, επέρχεται η θραύση και προφανώς η τάση μειώνεται δραματικά. Το γραμμικό τμήμα της καμπύλης ονομάζεται ελαστική περιοχή. Μερικές φορές ο όρος ελαστική καμπύλη αναφέρεται μόνο στην ελαστική περιοχή της καμπύλης τάσης- παραμόφωσης. (Γιαννάκουλας, 2006)

Τα βιολογικά υλικά στο ανθρώπινο σώμα ,όπως τα αγγεία, τείνουν να παραμορφώνονται σε καταστάσεις επιβολής φορτίου. Εάν μια αρτηρία υποβληθεί σε πίεση ως μηχανική φόρτιση ή σε μία δύναμη συμπίεσης, τότε συμβαίνει παραμόρφωση και αναπτύσσονται τάσεις εντός αυτού του αρτηριακού τοιχώματος.

Για μικρές τάσεις οι αρτηρίες παραμορφώνονται ελαστικά, δηλαδή η παραμόρφωση μηδενίζεται και οι αρτηρίες επανέρχονται στις αρχικές τους διαστάσεις αν οι επιβαλλόμενες τάσεις αφαιρεθούν. Εάν όμως οι αναπτυσσόμενες τάσεις αυξηθούν σημαντικά και υπερβούν το όριο ελαστικότητας της αρτηρίας η συμπεριφορά αυτή διαφοροποιείται.

Ωστόσο, όσο βρισκόμαστε στην ελαστική περιοχή εμφανίζεται γραμμική σύνδεση μεταξύ της τάσης και της προκαλούμενης παραμόρφωσης και λέμε ότι οι αρτηρίες έχουν γραμμική ελαστική συμπεριφορά και ακολουθούν το νόμο του Hooke σύμφωνα με την εξίσωση:

όπου,

- Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο Υoung

- σij η τάση

- εij= η παραμόρφωση

Έτσι περιγράφεται η αναλογικότητα της τάσης και της παραμόρφωσης, η οποία δηλώνει ότι κάθε ένα από τα συστατικά της καταστάσεως τάσης σε ένα σημείο είναι μια γραμμική συνάρτηση των συστατικών της κατάστασης παραμόρφωσης σε εκείνο το σημείο.

Ο όρος σij που εισέρχεται στην παραπάνω εξίσωση ορίζεται μαθηματικά ως:

εισήχθη από τους Cauchy και Green και ονομάζεται Cauchy’s infinitesimal strain tensor, όπου ui είναι το στοιχείο μετατόπισης προς την i-οστη κατεύθυνση και uj είναι η μετατόπιση που συλλαμβάνεται προς την j-οστη κατεύθυνση του σημείου μετατόπισης υλικού. Για το ελαστικό στερεό που υπακούει στο νόμο του Hooke, σύμφωνα με τον οποίο ο τανυστής τάσης είναι γραμμικώς ανάλογος προς τον τανυστή παραμόρφωσης έχουμε:

,όπου σij είναι ο τανυστής τάσης, εkl είναι ο τανυστής παραμόρφωσης και είναι ένας τανυστής ελαστικών σταθερών, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την τάση και την παραμόρφωση. (Yahya, 2010)

Γενικά, οι ελαστικές ιδιότητες των υλικών περιγράφονται από το μέτρο ελαστικότητας (Young's Modulus) και το λόγο του Poisson.

Για παράδειγμα, τα περισσότερα μέταλλα και λάστιχα εμφανίζουν γραμμική ελαστική συμπεριφορά, για μικρές τιμές τάσης. Αυτή η απλούστερη συμπεριφορά παραμόρφωσης ενός καθαρά ελαστικού σώματος μπορεί να περιγραφεί από τον νόμο ελαστικότητας του Hooke. Εάν δηλαδή σχεδιαστεί σε διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης, αποδίδει μια ευθεία γραμμή της οποίας η κλίση είναι το μέτρο ελαστικότητας Ε (ή Young modulus) και περιγράφει την ποσοτικά τη μέτρηση ενός αντικειμένου για να διατηρήσει την αρχική του κατάσταση ή το σχήμα του. Με άλλα λόγια, είναι ένα μέτρο της ελαστικής ακαμψίας του υλικού. Ένα υλικό με υψηλό συντελεστή Young είναι σκληρότερο και λιγότερο παραμορφώσιμο από ένα με μικρότερο συντελεστή Young.

Ο συντελεστής Poisson επιτρέπει να υπολογιστεί ποσοτικά η συμπιεστότητα ενός υλικού και ορίζεται ως η αναλογία της προκαλούμενης παραμόρφωσης στην πλάγια διεύθυνση λόγω μίας πααμόρφωσης στην κύρια διεύθυνση,

Στο ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα, οι αρτηρίες και οι περισσότεροι βιολογικοί ιστοί έχουν μη-γραμμικές ελαστικές ιδιότητες. Όταν οι αρτηρίες διαστέλλονται, το ελαστικό μέτρο δεν είναι σταθερό, επειδή αυξάνεται καθώς η καταπόνηση αλλάζει λόγω μη γραμμικότητας. Οι αρτηρίες παίρνουν μη γραμμική ελαστική συμπεριφορά λόγω της παρουσίας των άκαμπτων και ελαστικών συστατικών τους που είναι κολλαγόνο και ελαστίνη αντίστοιχα. Στη φυσική, η ελαστική ακαμψία αυξάνεται με το μέτρο της τάσης και είναι καταλληλότερο να περιγραφούν αυτές οι ιδιότητες χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή ελαστικότητας που εκφράζεται ως συνάρτηση της πίεσης ή της διαστολής πίεσης. Η μη γραμμική συμπεριφορά είναι το κλειδί για την ελαστική σταθερότητα σε οποιοδήποτε εξαιρετικά εκτατό δοχείο πίεσης, προστατεύοντας από τα ανευρύσματα ή την επακόλουθη ρήξη.

Στην παρούσα εργασία, θεωρήθηκε ότι για τις μικρές τιμές πίεσης που ασκούνται, η αορτή λόγω των τάσεων που δημιουργούνται παραμορφώνεται ελαστικά και οι μετατοπίσεις είναι, επίσης, μικρές. Στις μεγαλύτερες τιμές πίεσης, όμως, το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται συνεχώς, όπως προαναφέρθηκε, και οι  μετατοπίσεις είναι πλέον γραμμικές ενώ η συμπεριφορά δεν είναι γραμμική ελαστική. Στην περίπτωση αυτή το ολοένα αυξανόμενο μέτρο ελαστικότητας εκφράζει την εφαπτομένη της ευθείας στο διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης σε κάθε σημείο της.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω δόθηκαν οι παρακάτω τιμές στις σταθερές περιγράφοντας  το υλικό των αρτηριών:

Για υγιές αρτηριακό τοίχωμα έχουμε τα παρακάτω διαγράμματα:

| Παράμετρος | Tιμή |
| --- | --- |
| Young Μodulus | Ε= 6.2 MPa |
| Density | ρ= 1000 kg/m3 |
| Poisson ratio | 0.45 |

Πίνακας 1

Ενώ στην περίπτωση ανευρύσματος:

| Παράμετρος | Tιμή |
| --- | --- |
| Young Μodulus | Ε= 0.25 MPa |
| Density | ρ= 960 kg/m3 |
| Poisson ratio | 0.33 |

Πίνακας 2

Με άλλα λόγια,καθώς οι ιδιότητες του υλικού αορτικού τοιχώματος αρχίζουν να αποικοδομούν, παρατηρείται μείωση του συντελεστή Young.

# ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

## Γενικά

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Elements Method, FEM), αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την αριθμητική επίλυση πολλών προβλημάτων της μηχανικής και της μαθηματικής φυσικής. Διάφορα τεχνικά προβλήματα περιγράφονται από εξισώσεις, για τις οποίες τις περισσότερες φορές είναι αδύνατο να δοθούν λύσεις εκτός αν πρόκειται για προβλήματα με πολύ απλή μορφή. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη επίλυσης προβλημάτων σύνθετης μορφής οδήγησε στην ανάπτυξη προσεγγιστικών μεθόδων επίλυσης, όπως η Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων. Πρόκειται για μία προσεγγιστική μέθοδο με αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα με κύριο πλεονέκτημα την δυνατότητα ευρείας εφαρμογής της μεθόδου σε διαφορετικά είδη προβλημάτων όπως:

Στερεά μηχανικά, Δυναμικά, Θερμικά, Υδροδυναμικά και Ηλεκτροστατικά προβλήματα τα οποία μπορούν να περιγραφούν από διαφορικές εξισώσεις.

## Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων ως αναπόσπαστο κομμάτι του computer-aided engineering

Παρότι το πιο συναρπαστικό πεδίο δραστηριότητας, η τεχνική ανάλυση είναι σαφώς μια υποστηρικτική δραστηριότητα στον ευρύτερο τομέα του μηχανικού σχεδιασμού. Η διαδικασία ανάλυσης συμβάλλει στην αναγνώριση καλών νέων σχεδίων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση ενός σχεδιασμού σε σχέση με τις επιδόσεις και το κόστος. Κατά την πρώιμη χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων, αναλύθηκαν μόνο ειδικές δομές, κυρίως στις αεροδιαστημικές και βιομηχανικές κατασκευές. Εντούτοις, μόλις πραγματοποιήθηκε το πλήρες δυναμικό της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξήθηκε σε περιβάλλοντα μηχανικής σχεδιασμού, δόθηκε έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθιστώντας τη χρήση μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού σε μηχανικές, και αεροναυπηγική.

Σημειώνουμε ότι το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μιας γεωμετρικής παράστασης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά διαφορετικά προγράμματα υπολογιστή (π.χ. το AutoCAD). Σε αυτό το βήμα πρέπει επίσης να καθοριστούν οι ιδιότητες του υλικού, οι εφαρμοζόμενες συνθήκες φόρτωσης και ορίου στην γεωμετρία. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να προχωρήσει μια ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. Δεδομένου ότι η γεωμετρία και άλλα δεδομένα του πραγματικού φυσικού μέρους μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκα, είναι συνήθως απαραίτητο να απλοποιηθεί η γεωμετρία και η φόρτωση προκειμένου να επιτευχθεί ένα ελκυστικό μαθηματικό μοντέλο. Φυσικά, το μαθηματικό μοντέλο θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό για τα ερωτήματα ανάλυσης που τίθενται. Η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων επιλύει το επιλεγμένο μαθηματικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να αλλάξει και να εξελιχθεί ανάλογα με το σκοπό της ανάλυσης. (Bathe, 2016)

## Ιστορική αναδρομή

Οι βάσεις τέθηκαν το 1909 όταν ο Γερμανός μαθηματικός Ritz ανέπτυξε τις αρχές της μεθόδου. Το 1915 ο Ρώσος μαθηματικός Galerkin εμβάθυνε την θεωρία της μεθόδου, ωστόσο η απουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτέλεσε εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη της. Στη συνέχεια, το 1941 ο Hrenikoff παρουσίασε τη «μέθοδο των δικτυωμάτων» με αφορμή την ανάγκη εύρεσης λύσης σε προβλήματα δομικής ανάλυσης στην κατασκευής αεροσκαφών. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ένα επίπεδο ελαστικό μέσο μπορούσε να αντικατασταθεί με ένα ισοδύναμο σύστημα ράβδων και δοκών. Τη σκυτάλη έλαβε το 1943 ο Γερμανός μαθηματικός Courant ο οποίος έλυσε το πρόβλημα της στρέψης με τη χρήση τριγωνικών στοιχείων και την αρχή της ελάχιστης δυναμικής ενέργειας. Με άλλα λόγια ο Courant χρησιμοποίησε τριγωνική παρεμβολή σε τριγωνικές υποπεριοχές για να μοντελοποιήσει το πρόβλημα αυτό. Η μέθοδος ονομάστηκε Rayleigh-Ritz. Το 1955, ο Έλληνας Ι.Αργύρης έγραψε ένα βιβλίο με θέμα «Ενεργειακά Γενικά περί των Πεπερασμένων Στοιχείων 21 θεωρήματα και η μέθοδος των μητρώων» στο οποίο και εισήγαγε τις αρχές των πεπερασμένων στοιχείων. Ένα χρόνο μετά οι Αμερικανοί Τurner, Clough, Martin και Top υπολόγισαν το μητρώο δυσκαμψίας της ράβδου και άλλων στοιχειων.Έτσι το 1960 ο Ι. Αργύρης και ο Kelsey δημοσίευσαν μία εργασία βασιζόμενη στις αρχές των πεπερασμένων στοιχείων ενώ την ίδια χρονιά χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος «πεπερασμένα στοιχεία» (Finite elements) από τον καθηγητή του πανεπηστιμίου “University of California, Berkeley”, Clough. Έκτοτε όλοι χρησιμοποιουν την ίδια ονομασία. Επτά χρόνια αργότερα γράφτηκε το πρώτο βιβλίο πεπερασμένων στοιχείων στην μηχανική, στα ρευστά, τη θερμότητα, την ακουστική, την κατεργασία των μετάλλων, τον ηλεκτρισμό και ηλεκτρομαγνητισμό και σε πολλές άλλες επιστήμες από τους Zienkiewicz και Chung. (Οικονομίδης, 2017)

Τα τελευταία χρόνια η µέθοδος έχει γενικευτεί και χρησιµοποιείται σε όλα τα προβλήματα ενός µηχανικού, γεγονός που οφείλεται στην απλοποίηση της χρήσης της μεθόδου με τα πλέον εξελιγμένα προγράμματα υπολογιστών που διευκολύνουν τα:

•	Pre-proccesing. (Με την χρήση του γραφικού προγράμματος το σώμα ή η κατασκευή σχεδιάζεται και κατόπιν διακριτοποιείται στα πεπερασμένα στοιχεία.)

•	Post-proccesing. (Μετά την ανάλυση γίνονται γραφικές παραστάσεις των αποτελεσμάτων όπως είναι η παραμόρφωση του σώματος, η διανομή των τάσεων εντός του σώματος και άλλων.)

Απλοποιούν, δηλαδή, τις διαδικασίες εισαγωγής  και μοντελοποίησης του φυσικού προβλήµατος, όπως επίσης και την εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία έχουν οπτική έξοδο, γεγονός που τα κάνει πιο κατανοητά στον άνθρωπο.

## Πλεονεκτήματα

•	Μπορεί εύκολα να χειριστεί πολύ σύνθετη γεωμετρία

•	Μπορεί να χειριστεί μια μεγάλη ποικιλία μηχανικών προβλημάτων

•	Μπορεί να χειριστεί σύνθετους περιορισμούς

•	Μπορεί να χειρίζεται πολύπλοκη φόρτωση

## Μειονεκτήματα

•	Μια γενική λύση κλειστής μορφής, η οποία θα επέτρεπε να εξετστει η ανταπόκριση του συστήματος στις αλλαγές σε διάφορες παραμέτρους, δεν παράγεται.

•	Αποκτά μόνο "κατά προσέγγιση" λύσεις.

•	Εμπεριέχει "εγγενή" σφάλματα.

•	Τα λάθη των χρηστών μπορεί να είναι κρίσιμα στο αποτέλεσμα.

•	Ως βασικό μειονέκτημα της μεθόδου ,όμως, θεωρούνται οι αυξημένες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, ιδίως όταν αυτή εφαρμόζεται σε πιο σύνθετα προβλήματα με πολύπλοκη γεωμετρία και ιδίως για μη γραμμικά προβλήματα.

# ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

## Comsol Multiphysics

Το COMSOL Multiphysics® είναι ένα σύγχρονο λογισμικό που χρησιμοποιείται από μηχανικούς και επιστήμονες για την προσομοίωση σχεδίων, συσκευών και διαδικασιών σε όλους τους τομείς της μηχανικής, της κατασκευής και της επιστημονικής ερευνας. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί μια διαδραστική πλατφόρμα προσομοίωσης η οποία περιλαμβάνει όλα τα βήματα στη ροή εργασιών μοντελοποίησης από τον ορισμό των γεωμετριών, των ιδιοτήτων υλικών και της φυσικής που περιγράφουν συγκεκριμένα φαινόμενα σε μοντέλα επίλυσης (pre-proccesing) και μετα-επεξεργασίας (postprocessing) για την παραγωγή ακριβών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα, με άλλα λόγια, παρέχει στο χρήστη ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας το οποίο μπορεί να φέρει εις πέρας την επίλυση συμβατικών μοντέλων για ένα τύπο φυσικής μέχρι και μοντέλα που διαθέτουν συζευγμένα φαινόμενα φυσικής ενώ παράλληλα δεν προαπαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής (κώδικα, software). (Οικονομίδης, 2017)

Κατά την επίλυση των μοντέλων, το COMSOL Multiphysics χρησιμοποιεί την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (FEM). Το λογισμικό τρέχει την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων μαζί με την εφορμοσμένη διακριτοποίηση (mesh), αν αυτό επιλεχθεί ενώ γίνεται ταυτόχρονα έλεγχος σφαλμάτων χρησιμοποιώντας μια ποικιλία αριθμητικών λύσεων.

Το γραφικό περιβάλλον του COMSOL Multiphysics παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να εισαγάγει το μοντέλο που μελετάει σε μία (1D), δύο (2D) ή τρεις (3D) διαστάσεις. Σημαντική, επίσης, ιδιαιτερότητα του προγράμματος COMSOL Multiphysics είναι η δυνατότητα του να αλληλεπιδρά με άλλες εφαρμογές όπως η MATLAB, το Pro Engineer και το Solidworks. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η ανάλυση αορτής έγινε με τη βοήθεια  του COMSOL Multiphysics 5.1.

## Μηχανικό μοντέλο

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε εισήχθηκε από την βιβλιοθήκη εφαρμογών του προγράμματος COMSOL Multiphysics και πιο συγκεκριμένα από την εφαρμογή με τίτιλο «Fluid-Structure Interaction in a Network of Blood Vessels», Application ID: 660. Aναφέρεται σε ένα τμήμα του αγγειακού συστήματος ενός μικρού παιδιού - στο πάνω μέρος της αρτηρίας της αορτής. Τα αιμοφόρα αγγεία είναι ενσωματωμένα σε έναν βιολογικό ιστό (τον καρδιακό μυ) όπως φαίνεται παρακάτω (https://www.comsol.com/forum/thread/attachment/51041/models.sme.blood_vessel-7622.pdf):

Εικόνα 6: Τμήμα αορτής με διακλαδώσεις και περιφερειακό ιστό-αρχική εικόνα υπολογιστικού μοντέλου.

Στην ανάλυσή μας, ωστόσο, ο βιολογικός ιστός και η πρώτη διακλάδωση της αρτηρίας παραλείπονται με τις κατάλληλες επιλογές από το πρόγραμμα με τα εξης βήματα:

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Εικόνα 7: Υπολογιστικό μοντέλο αορτής όπως λήφθηκε από την βιβλιοθήκη του COMSOL Multsiphysics.

Εκτέλεση εντολής Delete Entities με επιλογή όλων των επιφανειών: 1-5,26,27,64,87

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Εκτέλεση της ίδιας εντολής με σκοπό την αφαίρεση του εσωτερικού τομέα της αρτηρίας με επιλογή των επιφανειών: 4,14,31,34,62,78

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Σε αυτό το σημείο με την εντολή Delete Faces από το Defeaturing and Repair επιλέγονται τα faces 6,7,8,13,14,15,16,17,18

Επομένως το μοντέλο προς μελέτη πλέον είναι:

Όσον αφορά την περίπτωση του ανευρύσματος, σχεδιάστηκε σε πανομοιότυπο μοντέλο ένα ελλειψοειδές εξόγκωμα στο πρόγραμμα Solidworks.

Δεδομένου ότι  τα ανευρύσματα μπορούν να δημιουργηθούν σε  οποιοδήποτε μέρος της αορτής αλλα και ότι μεταξύ των θωρακικών ανευρυσμάτων, αυτά της ανιούσας αορτής είναι πιο συχνά από αυτά της κατιούσας, αφήνοντας τελευταία αυτά του αορτικού τόξου, σχεδιάστηκε η παρακάτω τρισδιάστατη απεικόνιση η οπόια στη συνέχεια εισήχθηκε στο COMSOL Multiphysics:

Εικόνα 8: Υπολογιστικό μοντέλο ανευρισματικής αορτής όπως φαινεται στο Solidworks.

## Υλικά

Το επόμενο βήμα για την διαδικασία της ανάλυσης είναι η επιλογή των σταθερών που εκφράζουν τις μηχανικές ιδιότητες και περιγράφουν το βιολογικό υλικό της αορτής. Η φυσιολογική αορτή θεβρήθηκε ως υλικό με ισότροπες και με γραμμική ελαστική συμπεριφορά. Στην ανευρυσματική αορτή ωστόσο μεταβάλλονται οι ιδιότητες. Η εισαγωγή των ιδιοτήτων αυτών  έγινε στο COMSOL Multiphysics όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Δηλαδή, στο φυσιολογικό μοντέλο όπως φαίνεται στο πρόγραμμα:

Πίνακας 3

Στη περίπτωση του μοντέλου με το ανεύρυσμα χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες τιμές

Πίνακας 4

Εκτός από την περιοχή του ανευρύσματος που διαφοροποιούνται:

Πίνακας 5

## Περιβάλλον Στατικής Μελέτης (Physics)

Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε το περιβάλλον της στατικής μελέτης κάτω από το οποίο θα γίνει η ανάλυση  της αορτής:

Το εξωτερικό τοίχωμα του υπολογιστικού μοντέλου θεωρήθηκε ότι δε δεχεται την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων (π.χ από την σπονδυλική στήλη)και επίσης τα δύο άκρα, στην υποθετική είσοδο και έξοδο του χώρου ροής, αλλά και οι κλάδοι του τόξου, κρατήθηκαν σταθερά. Έτσι λοιπόν, η αορτή είναι πακτωμένη (fixed constrained) σε κάθε άκρο, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Στην εσωτερική επιφάνεια του αορτικού τοιχώματος εφαρμόστηκε ομοιόμορφα στατική πίεση αίματος ίση με τη μέση τιμή διαστολικής αρτηριακής πίεσης 80mmHg, σε επόμενο χρόνο εφαρμόστηκε πίεση ανάλογη με τη μέση συστολική 120mmHg, και τέλος μία αυξημένη τιμή πίεσης (υπέρταση) ίση με 160mmHg. Με τον ίδιο τρόπο εργαστήκαμε και με το υπολογιστικό μοντέλο της νευρισματικής αορτής, εφαρμόζοντας δηλαδή τις ίδιες οριακές συνθήκες με τη μόνη διαφοροποίηση των υλικών στο σημείο του ανευρύσματος.

## Πεπερασμένα στοιχεία

Στην ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων προσεγγίζουμε το σώμα ως ένα συγκρότημα διακριτών πεπερασμένων στοιχείων διασυνδεδεμένων στα σημεία των κόμβων στα όρια των στοιχείων. Οι διακυμάνσεις που μετρούνται σε ένα τοπικό σύστημα συντεταγμένων x, y, z μέσα σε κάθε στοιχείο θεωρούνται ότι συνιστούν τις μετατοπίσεις στα σημεία κόμβων πεπερασμένων στοιχείων N. Επομένως, για το στοιχείο m έχουμε:

όπου  είναι ο πίνακας μετατόπισης, ο δείκτης m υποδηλώνει το στοιχείο m, και  είναι ένα διάνυσμα τριών συνιστωσών μετατόπισης Ui Vi και Wi σε όλα τα κομβικά σημεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα στηρίγματα της συναρμολόγησης στοιχείων. Δηλαδή το  είναι το διάνυσμα της διάστασς 3Ν. Μπορούμε να σημειώσουμε εδώ ότι γενικότερα, γράφουμε:

όπου γίνεται κατανοητό ότι το U1 μπορεί να αντιστοιχεί σε μία μετατόπιση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση Χ, Υ ή Z, ή ακόμα και σε κατεύθυνση που δεν ευθυγραμμίζεται με αυτούς τους άξονες συντεταγμένων και μπορεί επίσης να σημαίνει μια περιστροφή. Δεδομένου ότι το περιλαμβάνει τις μετατοπίσεις (και περιστροφές) στα υποστηρίγματα της συναρμολόγησης στοιχείων, πρέπει να επιβάλουμε, σε μεταγενέστερο χρόνο, τις γνωστές τιμές του U πριν από την επίλυση για τις άγνωστες μετατοπίσεις κόμβου και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην επίλυση. Με όμοιο τρόπο υπολογίζονται και οι τάσεις σε όλη την έκταση του σώματος.

Ένα κομβικό σημείο, λοιπόν, είναι η επιλογή του είδους των στοιχείων (elements) που θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν στοιχεία σε μία, δύο και τρεις διαστάσεις. Σε κάθε διάσταση τα στοιχεία μπορεί να είναι απλά γραμμικά ή και μεγαλύτερου βαθμού ανάλογα με τον αριθμό των κόμβων που παρουσιάζονται. Στην περίπτωση των απλών στοιχείων οι κόμβοι βρίσκονται στα άκρα ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό κόμβοι παρουσιάζονται στα άκρα αλλα και στο μέσο των ακμών, των πλευρών ή των επιφανειών ανάλογα με τη διάσαση στην οποία βρισκόμαστε. Η προσθήκη ενός άλλου κόμβου έχει ως αποτέλεσμα μία επιπλέον παρεμβολή και μία διόρθωση που πρέπει να εφαρμοστεί στις υπάρχουσες λειτουργίες παρεμβολής. Η προσθήκη κόμβου σημαίνει αύξηση και της υπολογιστικής ισχύος. Τα διαφορετικά ήδη στοιχείων φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

Εικόνα 9: Διάφοροι τύποι απλών πεπερασμένων στοιχείων με κόμβους μόνο στα άκρα και υψηλότερου βαθμού στοιχεία με ενδιάμεσους κόμβους.

Τα μεγαλύτερου βαθμού στοιχεία μπορεί να παρουσιαζουν και κυρτότητα όπως βλέπουμε παρακάτω :

Εικόνα 10: Στοιχεία υψηλότερου βαθμού που παρουσιάζουν κυρτότητα

Για την ανάλυση τάσεων σε ένα τρισδιάστατο μοντέλων πειοριζόμαστε στην επιλογή τρισδιάστατων στοιχείων τα οποία μπορεί να είναι τετράεδρα η εξάεδρα. (Bathe, 2016)

## Πλέγμα (Mesh)

### Γενικά

Η ακρίβεια που μπορεί να δοθεί στα αποτελέσματα από οποιοδήποτε μοντέλο FEA σχετίζεται άμεσα με το πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, το πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιείται για να υποδιαιρέσει το μοντέλο CAD σε μικρότερους τομείς που ονομάζονται στοιχεία (elements), πάνω από τα οποία επιλύεται ένα σύνολο εξισώσεων. Αυτές οι εξισώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου την κύρια εξίσωση ενδιαφέροντος μέσω ενός συνόλου πολυωνυμικών συναρτήσεων που ορίζονται πάνω από κάθε στοιχείο. Καθώς αυτά τα στοιχεία γίνονται ολοένα και μικρότερα, καθώς το πλέγμα βελτιώνεται, η υπολογισμένη λύση θα πλησιάσει την αληθινή λύση. Αυτή η διαδικασία βελτίωσης του πλέγματος είναι ένα βασικό βήμα στην επικύρωση κάθε μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων και στην απόκτηση εμπιστοσύνης στο λογισμικό, το μοντέλο όπως και τα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, κομβικό σημείο στην ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία είναι η σωστή επιλογή του αριθμού των στοιχείων (elements) του πλέγματος που θα δημιουργήσουμε για το προς ανάλυση μοντέλο. Ο βέλτιστος αρθμός στοιχείων και το μέγεθός τους επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής της μεθόδου Convergence Study.

Σε ένα Convergence Study, στόχος μας είναι, η ανεξάρτητη μεταβλητή (π.χ. Stress, Displacement, κλπ) σε μία συγκεκριμένη θέση, να μην επηρεάζεται από την αύξηση του αριθμού των στοιχείων. Η πρώτη εκτέλεση της μεθόδου γίνεται για ένα μικρό αριθμό στοιχείων. Έπειτα γίνεται σταδιακή αύξηση του αριθμού των στοιχείων έως ότου η ανεξάρτητη μεταβλητή τίνει να συγκλίνει προς μία συγκεκριμένη τιμή. Ωστόσο, στην περιπτώση που η ανεξάρτητη μεταβλητή μεταβάλλεται σε διάστημα τιμών ± 1% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τιμή της, τότε έχει επιτευχθεί καλή ποιότητα πλέγματος ενώ πλέον τα αποτελέσματα θα είναι ανεξάρτητα του πλέγματος. Στην εικόνα που ακολουθεί παραθέτονται τρία ίδια γραφήματα καμπύλης, για την εύρεση του βέλτιστου αριθμού elements, για διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές του ίδιου προβλήματος. (Οικονομίδης, 2017)

Εικόνα 11: Convergence Study

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές  εμφανίζονται συναρτήσει του αριθμού βαθμών ελευθερίας. Ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας (Number of Degrees Of Freedom- DOF) σχετίζεται με τον αριθμό των κόμβων, τα υπολογιστικά σημεία που ορίζουν το σχήμα κάθε πεπερασμένου στοιχείου (element). Η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την επίλυση ενός μοντέλου FEA σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας. Παρατηρούμε από τα παραπάνω γραφήματα ότι υπάρχει διαφορετική ταχύτητα στην σύγκλιση των τιμών κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής του προβλήματος. Συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι παράμετροι όπως η μετατόπιση (Displacement) και η δυναμική ενέργεια (Total Elastic Energy Density) συγκλίνουν σχεδόν αμέσως σε αντίθεση με την καταπόνηση (Stress). Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι ότι η μετατόπιση υπολογίζεται σε κάθε κορυφή (κόμβο) ενός element και επομένως η τιμή της μπορεί να συγκλίνει γρήγορα και για πολύ μικρό αριθμό στοιχείων. Αντίθετα, το Stress υπολογίζεται βάσει όλων των μετατοπίσεων ενός element και επομένως απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων για να υπάρξει σύγλιση. (Οικονομίδης, 2017)

## Element Quality Metrics

Για τη δημιουργία ενός ποιοτικού πλέγματος με αξιόπιστα αποτελέσματα, δεν ειναι αρκετή η γνώση του βέλτιστου αριθμού των στοιχείων. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η καλή ποιότητα γεωμετρίας κάθε στοιχείου ατομικά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

- Element Skewness

Με τον όρο Skewness αναφερόμαστε στο σφάλμα μεταξύ βέλτιστου και πραγματικού μεγέθους του κάθε στοιχείου. Οι επιθυμητες τιμές του Element Skewness δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0.25 .

Ο υπολογισμός δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

- Element Aspect Ratio

Με τον όρο Aspect Ratio αναφερόμαστε στον λόγο της μεγαλύτερης προς τη μικρότερη πλευρά ενός τριγωνικού (triangle) ή τετραεδρικού (quad) element. Ιδανικά ο επιθυμητός λόγος πρέπει να ισούται με ένα. Τότε το element έχει τη μορφή ισόπλευρου τριγώνου ή τετραγώνου. Για τα διάφορα προβήματα που απαιτούν τη δημιουργία πλέγματος, δεχόμαστε τιμές μεγαλύτερες του 0.7 .

## Convergence Study

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή της μεθόδου Convergence Study για την εύρεση του βέλτιστου αριθμού των στοιχείων του πλέγματος ορίζοντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές την μετατόπιση του αορτικού τοιχώματος. Σε αυτές τις τιμές παρατηρείται διαφοροποίηση και χρειάζεται να επαναλάβουμε τη διαδικασία τουλάχιστον τρεις φορές ώστε να φτάσουμε σε σύγκλιση των τιμών.

Η μέθοδος θα εφαρμοστεί για τη γεωμετρία του αρχικού μοντέλου, δηλαδή της υγειούς αορτής χωρίς το ανεύρυσμα και συγκεκριμένα σε πίεση 120 mmHg. Πρακτικά και στις υπόλοιπες περιπτώσεις με το ίδιο μοντέλο αλλά διαφορετική πίεση, η μέθοδος θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα. Ομοίως και στο μοντέλο με το ανεύρυσμα, η μεθοδος παραμένει ίδια.

Έτσι λοιπόν, διερευνούμε τα αποτελέσματα που δόθηκαν σχετικά με τη μετατόπιση (displacement) στον συνολικό όγκο της αορτής για πλέγματα τύπου extremely coarse, extra coarse αλλά και ένα custom mesh το οποίο αποτελείται από τετραεδρικά elements 2ου βαθμού (10 κόμβοι) όπως αυτό φαινεται παρακάτω.

Εικόνα 12: Τετραεδρικό στοιχείο 2ου βαθμού.

Σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε στο ότι αρχικά επιχειρήθηκε η δημιουργία πλέγματος μέσω αυτοματοποιημένων εργασιών του Comsol, κάτι που απορρίφθηκε καθώς το Minimum και Average Element Quality των στοιχείων ήταν μη αποδεκτό.

Element Quality είναι μια παράμετρος που έχει ορίσει το Comsol για να αξιολογεί την ποιότητα των στοιχείων του πλέγματος, συνδυάζοντας τα κριτήρια των element skewness και Aspect Ratio. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, για να είναι αποδεκτή η τιμή του Minimum Element Quality πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.1, ενώ για το Average Εlement  Quality μεγαλύτερη από 0.7 .

Η τελική κατασκευή του πλέγματος πραγματοποιήθηκε μέσα από χειροκίνητο meshing για τα τετραεδρικά (tetrahedral)  elements 2ου βαθμού (10 κόμβοι)  και έγινε τροποποίηση των παραμέτρων του μεγέθους των στοιχείων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Maximum element size: Καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των στοιχείων.

Minimum element size: Καθορίζει το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των στοιχείων.

Maximum element growth rate: Εκφράζει το ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται το μέγεθος στοιχείων από μία περιοχή με μικρά elements σε μία με μεγαλύτερα.

Curvature factor: Μέσω αυτού ορίζεται το μέγεθος του τόξου των στοιχείων που περιέχουν καμπύλη στη γεωμετρία τους.

Resolution of narrow regions: Μέσω αυτού ρυθμίζεται ο αριθμός των στοιχείων που δημιουργούνται σε μικρές περιοχές. Η τιμή πρέπει πάντα να είναι μη αρνητική, ενώ σε περίπτωση που η τιμή του είναι μικρότερη από ένα, το πλέγμα θα προχωρήσει σε ανακατανομή του αριθμού των στοιχείων για μία περιοχή με μικρό πάχος.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω,το convergence study στην περίπτωσή μας προέκυψε ως εξής:

Διάγραμμα 1: Convergence Study

## Μορφή Πλέγματος

#### Φυσιολογική αορτή

Με την τροποποίηση των παραπάνω παραμέτρων και την ένταξη τετράεδρων στοιχείων ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής του πλέγματος, το οποίο παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Εικόνα 13: Πλέγμα στο υπολογιστικό μοντέλο της φυσιολογικής αορτής.

Το Comsol Multiphysics μας παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πλέγμα που έχουμε δημιουργήσει. Ο τελικός αριθμός των στοιχείων από τα οποία αποτελείται το πλέγμα μας είναι 44802 elements. Επίσης το Minimum element quality είναι ίσο με 0.06364 ενώ το Average 0.7548. Επειδή επιθυμούμε Average element quality μεγαλύτερο από 0.7, η τιμή στην προκειμένη περίπτωση είναι αποδεκτή. Όσο για το Minimum element quality, επιθυμούμε τιμή μεγαλύτερη από 0.1. Ωστόσο η τιμή 0.06364 ήταν προσεγγιστικά η καλύτερη τιμή που καταφεραμε να αντλήσουμε με τη διατεθημένη υπολογιστική μας ισχύ.

#### Αορτή με ανεύρυσμα

Ομοίως στην περίπτωση με την ανευρυσματική αορτή η κατασκευή του πλέγματος μας έδωσε το παρακάτω αποτέλεσμα:

Εικόνα 14: Πλέγμα στο υπολογιστικό μοντέλο της ανευρυσματικής αορτής.

Εδώ, τα στοιχεία του πλέγματος που αποτελούν το μοντέλο, απαντώνται σε 20701 elements.Το Minimum element quality είναι ίσο με 0.002729 ενώ το Average 0.6822. Οι τιμές αυτές ήταν προσσεγγιστικά οι καλύτερες δυνατές τιμές που μπορούσαμε να ανακτήσουμε με τη δεδομένη υπολογιστική μας ισχύ.

Το πλέγμα ήταν αρκετά πιο απλοποιημένο για το λόγο ότι η τοποθέτηση του ανευρύσματος αύξησε την πολύπλοκότητα της γεωμετρίας του μοντέλου. Συγκεκριμένα, στο σημείο που τοποθετήθηκε υπήρξε αδυναμία του Comsol Multiphysics να δημιουργήσει elements σωστού μεγέθους εξαιτίας πολύ μικρών ακμών στο σημείο ένωσης του ανευρύσματος με την υπόλοιπη αορτή. Παρ’ όλα αυτά το πλέγμα που δημιουργήθηκε βρίσκεται εκτός του convergence study που εκτελέσαμε παραπάνω και επομένως οι τιμές έιναι σωστές.

## Παρουσίαση Τάσεων και Μετατοπίσεων

Η ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί μέσω του COMSOL Multiphysics, είναι η διερεύνηση των τάσεων και των μετατοπίσεων τόσο στην επιφάνεια όσο και στον συνολικό όγκο της αορτής, είτε της φυσιολογικής στις τρεις διαφορετικές πιέσεις που μελετήσαμε, είτε της ανευρυσματικής. Για κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές οι τιμές κυμαίνονται σύμφωνα με το υπόμνημα δίπλα σε κάθε σχήμα, επίσης στα αποτελέσματα που δείχνουν μετατοπίσεις σημειώνονται και τα σημεία των μέγιστων τιμών τους καθώς και οι ίδιες οι τιμές αυτές. Η χρωματική κλίμακα ακολουθεί την ίδια πορεία χρωμάτων σε όλες τις απεικονίσεις που είναι καταγεγραμμένες σε αυτή την εργασία. Όπως είναι αντιληπτό, με μπλε χρώμα απεικονίζονται οι μικρότερες τιμές, με ανοιχτό μπλε και κίτρινο οι μεσαίες και με πορτοκαλί και κόκκινο οι υψηλότερες σχετικά τιμές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες σε απλή και σε μεγενθυμένη μορφή:

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΟΡΤΗ:

- 80mmHg:

Surface: vοn mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 15: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της αορτής για πίεση 80mmHg.

Surface: total displacement (m):

Εικόνα 16: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της αορτής για 80mmHg.

Εικόνα 17: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στην επιφάνεια της αορτής για 80mmHg.

Volume: von mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 18: Κατανομή τάσεων στον όγκο της αορτής για 80mmHg.

Volume: total displacement (m):

Εικόνα 19: Εικόνα 20: Κατανομή μετατοπίσεων στον όγκο της αορτής για 80mmHg.

Εικόνα 21: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στον όγκο της αορτής για 80mmHg.

•	120mmHg:

Surface: von mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 22: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της αορτής για 120mmHg.

Surface: total displacement (m):

Εικόνα 23: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της αορτής για 120mmHg.

Εικόνα 24: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στην επιφάνεια της αορτής για 120mmHg.

Volume: von mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 25: Κατανομή τάσεων στον όγκο της αορτής για 120mmHg.

Volume: total displacement (m):

Εικόνα 26: Κατανομή μετατοπίσεων στον όγκο της αορτής για 120mmHg.

Εικόνα 27: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στον όγκο της αορτής για 120mmHg.

- 160mmHg:

Surface: von mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 28: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της αορτής για 160mmHg.

Surface: total displacement (m):

Εικόνα 29: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της αορτής για 160mmHg.

Εικόνα 30: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στην επιφάνεια της αορτής για 160mmHg.

Volume: von mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 31: Κατανομή τάσεων στον όγκο της αορτής για 160mmHg.

Volume: total displacement (m):

Εικόνα 32: Κατανομή μετατοπίσεων στον όγκο της αορτής για 160mmHg.

Εικόνα 33: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στον όγκο της αορτής για 160mmHg.

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

Surface: von mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 34: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της ανευρυσματικής αορτής για 120mmHg.

Surface: total displacement (m):

Εικόνα 35: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της ανευρυσματικής αορτής για 120mmHg.

Εικόνα 36: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στην επιφάνεια της αορτής για 120mmHg.

Volume: von mises stress (N/m2 ):

Εικόνα 37: Κατανομή τάσεων στον όγκο της ανευρυσματικής αορτής για 120mmHg.

Volume: total displacement (m):

Εικόνα 38: Κατανομή μετατοπίσεων στον όγκο της ανευρυσματικής αορτής για 120mmHg.

Εικόνα 39: Παρουσίαση σημείου μέγιστης μετατόπισης στον όγκο της αορτής για 120mmHg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι ενδείξεις στην κλίμακα της ανευρυσματικής αορτής είναι διαφοροποιημένες όσον αφορά τις μονάδες και αυτό γιατί το πρόγραμμα solidworks μετέτρεψε τις μονάδες από μέτρα σε χιλιοστά.

# ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Αρχικά παρουσιάζονται σε διάγραμμα οι μέγιστες τιμές τάσεων σε κάθε διαφορετική πίεση αλλά και στην περίπτωση της ανευρυσματικής αορτής, όπως αυτές παρουσιάζονται στην χρωματική κλίμακα της κάθε περίπτωσης.

Δεδομένου ότι  το COMSOL Multiphysics παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας παρουσίασης των αποτελεσμάτων, επιλέχθηκε η απεικόνιση ισοκατανεμημένων τιμών τάσεων, με τη χρήση κοινής χρωματικής κλίμακας. Έτσι σχεδιάστηκαν τομές σε διαμήκη και σε εγκάρσιο άξονα τόσο στο τυπικό τρισδιάστατο μοντέλο φυσιολογικής αορτής όσο και στο ανευρυσματικό. Στη συνέχεια η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και για την παρουσίαση των μετατοπίσεων που προέκυψαν. Έτσι λοιπόν:

## Τάσεις

Οι τάσεις που αναπτύσσονται στην επιφάνεια της αορτής ,ως αναμενόμενο, αυξάνουν με την αύξηση της πίεσης. Πιο αναλυτικά, σε πίεση 80 mmHg παρουσιάζεται μέγιστη τάση της τάξεως των 1,4X105 N/m2  ενώ σε πίεση 120 mmHg η μέγιστη τάση είναι 2 X105 N/m2   . Κατά την υπέρταση, 160 mmHg το μέγιστο της τάσης που αναπτύσσεται απαντάται στα 2,5 X105 N/m2  και στην περίπτωση του ανευρύσματος με μεγιστη συστολική πίεση, 120 mmHg, εμφανίζεται πάλι μέγιστο στα 2 X105 N/m2. Η αυξανόμενη πίεση που έχουμε θεωρήσει σε συνάρτηση με την αυξανόμενη τάση φαίνεται στο παρακάτω δίαγραμμα. Οφείλουμε να σημειώσουμε πως η αύξηση αυτή δεν είναι γραμμική.

Παρατηρήθηκε ότι οι παραπάνω τιμές μέγιστης τοιχωματικής τάσης έρχονται σε συμφωνία με προηγόυμενες μελέτες. Ωστόσο η κατανομή των τιμών διαφέρει, γεγονός που οφείλεται στη χρησιμοποίηση διαφορετικού υπολογιστικού μοντέλου. (ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ, 2014) και (Γιαννάκουλας, 2006).

Σε διαμήκη τομή που έγινε στο υπολογιστικό μοντέλο τα αποτελέσματα έδειξαν:

| Pressure | 80mmHg | 120mmHg | 160mmHg | Anevrysm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max von Mises stress (N/m2) | 1.24x105 | 1.86x105 | 2.48x105 | 2.01x105 |

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΟΡΤΗ:

- 80mmHg:

Εικόνα 40: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της αορτής για 80mmHg σε διαμήκη τομή.

- 120mmHg:

Εικόνα 41: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της αορτής για 1200mmHg σε διαμήκη τομή.

- 160mmHg:

Εικόνα 42: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της αορτής για 160mmHg σε διαμήκη τομή.

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

Εικόνα 43: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια της ανευρυσματικής αορτής για 120mmHg σε διαμήκη τομή .

Ενώ σε εγκάρσια τομή στο σημείο του ανευρύσματος σε κοινή πίεση 120mmHg :

|  | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ | ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ |
| --- | --- | --- |
| Max von Mises stress (N/m2) | 5.59x104 | 7.23x104 |

Εικόνα 44: Κατανομή τάσεων στην επιφάνεια φυσιολογικής και ανευρυσματικής αορτής στο ίδιο σημείο για 120mmHg σε εγκάρσια τομή.

Ως μία διαφορετική απεικόνιση της φυσιολογικής και μη περίπτωσης, θελήσαμε να δουμε συγκριτικά την κατανομή τάσεων, με τη βοηθεια χρωματικής κλίμακας, σε ίδια επιβαλλόμενη πίεση (120mmHg), θα δούμε ότι οι τάσεις δεν διαφοροποιούνται σημαντικά στο συνολο του μοντέλου, παραμόνο στο σημείο του ανευρύσματος.

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

Εικόνα 45: Κατανομή τάσεων σε τομες στην  ανευρυσματική αορτή για 120mmHg.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΟΡΤΗ:

Εικόνα 46: Κατανομή τάσεων σε τομες στην  φυσιολογική αορτή για 120mmHg.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές των μέγιστων τοιχωματικών τάσεων, έχει βεθεί ότι ανευρίσματα υπέστησαν ρήξη σε τιμές άνω των 45 N/cm2  (450000N/m2). Αναφορικά με τα αποτελέσματά μας, δεν θεωρείται ότι το ανέυρυσμα στην προκειμένη περίπτωση φθάνει σε ρήξη.

## Μετατοπίσεις:

Σχετικά με τη συνολική μέγιστη μετατόπιση σε ολόκληρο τον όγκο της αορτής τα αποτελέσματα έδειξαν προφανή αύξηση με ταυτόχρονη αύξηση της πίεσης. Δηλαδή σε 80 mmHg πίεση η μέγιστη μετατόπιση ήταν ίση με 0,00478740 m ενώ σε 120 mmHg ήταν 0,00718110 m και στην υπέρταση 0,0095748. Όσον αφορά την ανευρυσματική αορτή σε μέγιστη συστολική πίεση(120 mmHg) η μέγιστη μετατόπιση παρουσίασε αύξηση σχετικά με την αντίστοιχη φυσιολογική αορτη. Σε αυτή την περίπτωση η μετατόπιση ήταν 0,0083604. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο δίαγραμμα παρακάτω:

Σε μία διαμήκη τομή θα μπορούσαμε να δούμε διαφορές ως:

| Pressure | 80mmHg | 120mmHg | 160mmHg | Anevrysm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max Displacement | 4.79X10-3 | 7.18X10-3 | 9.57X10-3 | 8.33X10-3 |

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΟΡΤΗ:

- 80mmHg:

Εικόνα 47: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της αορτής για 80mmHg σε διαμήκη τομή.

- 120mmHg:

Εικόνα 48: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της αορτής για 120mmHg σε διαμήκη τομή.

- 160mmHg:

Εικόνα 49: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της αορτής για 160mmHg σε διαμήκη τομή.

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

Εικόνα 50: Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια της ανευρυσματικής αορτής για 120mmHg σε διαμήκη τομή.

Στο σημείο που έγινε η τομή οι μέγιστες μετατοπίσεις είναι σχεδόν οι ίδιες με τις αντίστοιχες μέγιστες σε όλο το μοντέλο και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ενώ σε εγκάρσια τομή στο σημείο του ανευρύσματος σε κοινή πίεση 120mmHg :

|  | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ | ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ |
| --- | --- | --- |
| Max Displacement | 2.67x10-3 | 4.25x10-3 |

Εικόνα 51: : Κατανομή μετατοπίσεων στην επιφάνεια φυσιολογικής και ανευρυσματικής αορτής στο ίδιο σημείο για 120mmHg σε εγκάρσια τομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρτηριακή γεωμετρία στο τμήμα του ανευρίσματος τείνει να παρουσιάζει μεγαλύτερη παραμόρφωση σχετικά με το φυσιολογικό τμήμα. Σε αορτή, φυσιολογική, με μέτρο ελαστικότητας E=6.2 MPa η μετατόπιση στο σημείο της τομής είναι 2.67x10-3, τη στιγμή που στο ίδιο σημείο, σε μία μη φυσιολογική περίπτωση, δηλαδή με Ε=0.25MPa, η μετατόπιση είναι 4.25x10-3.Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι ένα υλικό με υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας είναι λιγότερο παραμορφώσιμο και αντίστοιχα κάποιο υλικό με μικρότερο μέτρο ελαστικότητας είναι περισσότερο παραμορφώσιμο. Με άλλα λογια το τμήμα της αορτής με Ε=0.25MPa τείνει να παραμορφώνεται πιο πολύ από το αντίστοιχο τμήμα της γεωμετρίας με υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας που αναφέρεται στην φυσιολογική κατάσταση. Ωστόσο η αντοχή στο σημείο αυτό είναι μειωμένη.

Στην περίπτωση των μετατοπίσεων στο τελευταίο είδος απεικόνισης η τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερες διαφορές σχετικά με αυτές των τασεων  τόσο στην περιοχή του ανευρύσματος όσο και στο υπόλοιπο μέρος της αορτής όπως αυτό φαίνεται από την κοινή χρωματική κλίμακα που έχει επιλεχθεί.

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

Εικόνα 52: Κατανομή μετατοπίσεων σε τομες στην ανευρυσματική αορτή για 120mmHg.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΟΡΤΗ:

Εικόνα 53: Κατανομή μετατοπίσεων σε τομες στην  φυσιολογική αορτή για 120mmHg.

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο κριτήριο που να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τον κίνδυνο ρήξης ενός ανευρύσματος. Υπάρχουν ποίκιλες θεωρίες όπως αυτή της μέγιστης διαμέτρου που μπορεί να κρίνει την ανακαιότητα μιας επέμβασης, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό διότι και ανευρίσματα μικρής διαμέτρου φθάνουν σε ρήξη. Ορισμένες θεωρίες της Καρδιαγγειακής Μηχανικής υποστηρίζουν ότι η ρήξη συμαβαίνει όταν η τιμή των τοιχωματικών τάσεων ξεπεράσει την αντοχή του υλικού του τοιχώματος, επομένως ο υπολογισμός κατανομής των τάσεων μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη του κινδύνου δημιουργίας και ρήξης ενός ανευρύσματος. Συνάμα με αυτό, παράγοντες που οδηγούν σε δημιουργία και ρήξη ανευρύσματος θεωρούνται και εξωτερικοί παράγοντες όπως για παράδειγμα ο τόπος ζωής και το κάπνισμα. Πέραν αυτού, γίνονται προσπάθειες αντικατάστασης των αιμοφόων αγγείων που έχουν υποστεί βλάβη, από άλλα που προέρχονται από 3D printers. Η έρευνα προς το παρόν εφαρμόζεται σε πειραματόζωα ωστόσο οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε μια προσέγγιση που να λειτουργεί τόσο καλά όσο στην πραγματικότητα τα αγγεία. (Biggs, 2016) Σε κάθε περίπτωση καθίσταται αναγκαία η γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων του αορτικού τοιχώματος και πως αυτό επηρεάζει την παθογένεια ενός ανευρύσματος και την εξέλιξή του.

Για το λόγο αυτό, με εργαλείο μας το COMSOL Multiphysics, έγινε υπολογισμός των τοιχωματικών τάσεων και μετατοπίσεων σε διαφορετικές πιέσεις και ακολούθησε η σύγκρισή τόσο των τάσεων μεταξύ τους όσο και των μετατοπίσεων σε υπολογιστικό μοντέλο φυσιολογικής και ανευρυσματικής αορτής. Έτσι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αύξηση της πίεσης αναμένεται αύξηση των τιμών των τάσεων και των μετατοπίσεων. Ενώ στην μέγιστη συστολική πίεση των 120mmHg η σύγκριση των δύο μεγεθών έδειξε πολύ κοντινές τιμές. Επιπρόσθετα, μεταξύ φυσιολογικής και ανευρυσματικής αορτής οι τιμές της τάσης ,υπό κοινή πίεση, δεν διαφέρουν παρά μόνο στην περιοχή του ανευρύσματος, ενώ οι τιμές της μετατόπισης παρουσιάζουν μεγαλύτερη ψαλίδα μεταξύ φυσιολογικής και ανευρυσματικής αορτής είτε στην περιοχή του ανευρύσματος είτε και στο υπόλοιπο σώμα του υπολογιστικού μοντέλου. Λόγω του γεγονότος ότι το μέτρο ελαστικότητας στην περιοχή του ανευρύσματος είναι πιο μικρό, θεωρούσαμε αναμενόμενη την αύξηση της παραμορφωσης σε εκείνο το χωρίο, γεγονός που επαληθεύτηκε από την επίλυση του μοντέλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι μετατοπίσεις όπως και η τάση στην επιφάνεια του τοιχώματος παρουσίασαν υφηλές τιμές στις διακλαδώσεις και στο τελέιωμα του θωρακικού τόξου, γεγονός που σχετίζεται με το συγκεκριμένο μοντέλο και την, όχι και τόσο καλη, ποιότητα του.

Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας ήταν η ανάγκη για μεγάλη υπολογιστική ισχύ στο κομμάτι μοντελοποίησης του πλέγματος. Όπως είναι γνωστό, η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων έχει ως κύριο μειονέκτημα της, την ανάγκη για μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Τελικώς, το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε ικανοποιητικά, με τη χρήση πλέγματος στοιχείων τετραεδρικών δευτέρου βαθμού (10 κόμβοι), του οποίου η ανάλυση απέδιδε αρκετά καλά αποτελέσματα και ήταν η καλύτερη δυνατή με τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.

# Bibliography

(n.d.). Ανάκτηση από https://www.comsol.com/forum/thread/attachment/51041/models.sme.blood_vessel-7622.pdf.

ArikWolakMD ⁎ HeidiGransarMS ⁎ Louise E.J.ThomsonMB ChB ⁎ John D.FriedmanMD, F. ⁎. (n.d.). Aortic Size Assessment by Noncontrast Cardiac Computed Tomography: Normal Limits by Age, Gender, and Body Surface Area.

Bathe, K.-J. (2016). Finite Element Procedures. USA: K.J Bathe, Watertown, MA.

Richard E. Klabunde, P. (n.d.).

Γιαννάκουλας, Γ. (2006). ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

Οικονομίδης, Ι. (2017). Διερεύνηση δυναμικών ιδιοτήτων σύνθετης δοκού δύο υλικών, με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, Ι. Κ. (2014). ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://ac.els-cdn.com/S1936878X07000873/1-s2.0-S1936878X07000873-main.pdf?_tid=aad2faa4-0b43-11e8-8803-00000aacb35e&acdnat=1517924769_33dde2940704e626990ddda5ecbedf3c

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X07000873

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109703009227#TABLE5

file:///C:/Users/user/Downloads/Logan_A%20first%20course%20in%20the%20Finite%20Elements%20Method%20-4ed.pdf

http://www.ajnr.org/content/20/6/1079

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/aortic-aneurysm

http://https://ac.els-cdn.com/S1936878X07000873/1-s2.0-S1936878X07000873-main.pdf?_tid=aad2faa4-0b43-11e8-8803-00000aacb35e&acdnat=1517924769_33dde2940704e626990ddda5ecbedf3c

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/9211/3016_1.74_%CE%94%CE%94_6_6_1

http://www.cvphysiology.com/Blood%20Pressure/BP003

http://ikee.lib.auth.gr/record/56962/files/gri-2006-856.pdf

http://www.ziti.gr/docs/pdf/1091.pdf

http://web.mit.edu/16.810/www/16.810_L4_CAE.pdf

http://web.mit.edu/kjb/www/Books/FEP_2nd_Edition_4th_Printing.pdf

http://ikee.lib.auth.gr/record/56962/files/gri-2006-856.pdf

https://techcrunch.com/2016/12/14/researchers-implant-the-first-3d-printed-organic-blood-vessels-into-monkeys/

https://www.comsol.com/forum/thread/attachment/51041/models.sme.blood_vessel-7622.pdf

https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/15328

http://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA:900

http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/752/Arterial%20aneurisms.pdf?sequence=1

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/mhx/2014/KonstantakiAngeliki/attached-document-1406191603-910020-28590/KonstantakiAngeliki2014.pdf

Πηγή: https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/15328

Πηγή: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/aortic-aneurysm

Πηγή: http://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA:900